自然资办函〔2021〕371号附件3

国土变更调查县级数据库

质量检查规则

（试行）

二〇二一年三月

目  录

前  言		3

1	范围	4

2	引用标准和规范	4

3	术语和定义	4

4	提交成果	5

5	质检规则编码	5

6	质检规则分类	12

6.1	业务类质检规则	12

6.1.1	调查界线调整	13

6.1.2	土地权属状况更新	15

6.1.3	土地利用现状更新	15

6.2	通用类质检规则	19

6.2.1	成果数据完整性	20

6.2.2	元数据规范性	20

6.2.3	矢量数据规范性	20

6.2.4	变更规则	22

6.2.5	编号唯一性	26

7	附录 质检规则	27

## 前  言

为规范国土变更调查县级数据库质量检查工作，参照国家、行业相关规范和标准，制定适用于国土变更调查县级数据库质量检查工作需要的质量检查规则。该质检规则将根据国土变更调查相关技术要求实时更新。

# 范围

质检规则对国土变更调查数据库的质检对象、质检内容、质检尺度进行了说明。

质检规则主要适用于国土变更调查县级数据库质量检查。

# 引用标准和规范

下列标准和规范所包含的条文，直接或间接决定了本质检规则中的条文。本规则发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本质检规则的各方应留意使用下列最新版本的可能性。

制定质检规则的依据，是以目前已经颁布的相关标准规范，包括：

GB/T 2260             中华人民共和国行政区划代码

GB/T 7027             信息分类和编码的基本原则与方法

GB/T 13923            基础地理信息要素分类与代码

GB/T 13989            国家基本比例尺地形图分幅和编号

GB/T 16820            地图学术语

GB/T 17798            地理空间数据交换格式

GB/T 28405            农用地定级规程

GB/T 28407            农用地质量分等规程

GB/T 33469            耕地质量等级

CH/T 1007             基础地理信息数字产品元数据

TD/T 1053             农用地质量分等数据库标准

TD/T 1057-2020        国土调查数据库标准

国土变更调查技术规程（2020年度试用）

国土调查数据库更新数据规范

国土调查数据库更新变更规则

# 术语和定义

- 质量元素

产品满足用户要求和使用目的的基本特征。这种特征可归纳为对成果数据完整性、逻辑一致性、拓扑一致性等质量元素，这些质量元素能予以描述或度量，以便确定对于成果数据质量要求是合格还是不合格。

- 质检规则

质检规则是用于检验国土变更调查成果是否满足质量要求所采用的具体评判方法。

- 业务类质检规则

业务类质检规则指与国土变更调查业务相关性强，主要依据为国土变更调查实施方案和技术规程，主要体现国土变更调查业务对数据成果的要求的相应质检规则。

- 通用类质检规则

通用类质检规则是对数据库本身的要求，主要依据国土调查数据库更新标准和建库规范，其与调查业务无关，属于更一般的约束的质检规则。

# 提交成果

省级国土调查办公室应以县为单位提交成果。资料包括数据库成果（标准格式数据、原格式数据）、数字正射影像图（DOM）、扫描资料、文字报告、汇总表格以及其他资料。

# 质检规则编码

依次按照数据类型、质检内容、检查对象1、检查对象2、顺序码划分。代码采用十四位数字层次码，其结构如下：

| X | XXX | XXXX | XXXX | XX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
| 数 据 类 型 | 质 检 内 容 | 质 检 对 象 1 | 质 检 对 象 2 | 顺 序 码 |

其中：第1位为数据类型码，第2-4位为质检内容码，第5-8位为检查对象1码，第9-12位为检查对象2码，第13-14位为顺序编码。

（一）数据类型编码

对第三次国土调查数据、统一时点更新调查数据、国土变更调查数据各自质检规则加以区别，将数据类型编码纳入检查规则编码中，便于快速识别。

表 5-1数据类型编码

| 数据类型 | 数据类型编码 |
| --- | --- |
| 国土调查数据库 | 1 |
| 统一时点更新数据 | 2 |
| 国土变更调查数据 | 3 |

（二）质检内容编码

质量元素是判断国土调查成果数据错误类型的主要指标，按照违反完整性、违反规范性、违反一致性分别编码，形成质量元素编码。

质检内容是在质量元素分类下进行的划分。质量元素码再加顺序码，可以确定唯一的质检内容。各质量元素类中的质检内容依次顺序编码。编码详见下表。

质检内容编码表如下：

表 5-2 质检内容编码

| 质检内容名称 | 说明 | 质检内容编码 |
| --- | --- | --- |
| 目录完整性 | 确保数据库成果内容完整、格式规范 | 101 |
| 图层完整性 | 必交图层无缺失 | 102 |
| 表格完整性 | 必交统计汇总表完整 | 103 |
| 元数据完整性 | 必交元数据完整 | 104 |
| 数据有效性 | 要求所提交数据可以正常打开，能够顺利导入质量检查软件 | 105 |
| 格式规范性 | 检查矢量数据vct3.0格式是否正确，符合要求 | 201 |
| 元数据规范性 | 检查元数据是否符合《国土资源信息核心元数据标准》（TD/T1016-2003）、《基础地理信息数字产品元数据》（CH/T 1007）等标准的要求 | 202 |
| 数学基础规范性 | 检查矢量成果是否采用2000国家大地坐标系、高斯克吕格投影、1985国家高程基准 | 203 |
| 属性结构规范性 | 要求属性字段数量、名称、类型、长度、小数位数满足国土调查数据库标准要求 | 204 |
| 值域规范性 | 要求字段取值符合国土调查数据库标准规范要求 | 205 |
| 图形拓扑规范性 | 要求矢量图形符合拓扑要求 | 206 |
| 图形上图规范性 | 要求图层内不存在碎面、碎线、狭长图斑、尖锐角等问题 | 207 |
| 属内一致性 | 要求同一图层各字段间符合逻辑一致性 | 301 |
| 属与调查面积一致性 | 要求提交数据库控制面积与国家规定行政区控制面积一致 | 302 |
| 属属一致性 | 要求不同图层属性表之间通过字段关联关系保持一致 | 303 |
| 图属一致性 | 要求图层属性面积字段与图形实际椭球面积保持一致 | 304 |
| 图图关联一致性 | 要求不同图层间通过空间坐落关系关联后，相关属性字段保持一致 | 305 |
| 图图拓扑一致性 | 要求不同图层间的拓扑关系保持一致 | 306 |
| 汇总表与矢量图斑统计信息一致性 | 要求汇总表信息与数据库汇总信息一致 | 307 |
| 表内横向逻辑一致性 | 要求汇总表不同字段间逻辑一致，合计等于小计之和，小计等于分项之和；县级面积等于乡镇级面积汇总值；乡镇级面积等于村级面积汇总值 | 308 |
| 表内纵向逻辑一致性 | 要求乡镇级面积等于相应村级面积之和；县级面积等于相应乡镇级面积之和 | 309 |
| 表间逻辑一致性 | 不同汇总报表间相同统计项的面积一致 | 310 |

（三）质检对象编码

检查对象首先按照目录和文件、元数据、表格、矢量数据、DOM数据、文字报告和其他资料分为七个大类。每个大类中又根据具体的数据类型进行了二次划分。表格分为汇总表格和其他属性表，矢量数据分为必选图层和非必选图层。

检查对象的编码共计8位，分为检查对象1和检查对象2各4位。仅涉及1个检查对象的错误，检查对象2的编码以0000进行补充。单个检查对象编码分为检查对象大类、检查对象小类、顺序码三部分。其中，检查对象大类的编码为1位，检查对象小类的编码为1位，后2位为顺序码。具体检查对象编码规则如下表所示：

表 5-3 质检对象编码

| 对象名称 | 对象编码 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 目录结构 | 1000 | 目录结构 |
| 矢量元数据 | 2001 | 元数据 |
| 栅格元数据 | 2002 |  |
| 权属单位代码表 | 3101 | 表 |
| 《土地利用现状一级分类面积汇总表》 | 3201 | 国土调查 数据库统计表 |
| 《土地利用现状分类面积汇总表》 | 3202 |  |
| 《土地利用现状一级分类面积按权属性质汇总表》 | 3203 |  |
| 《耕地细化调查情况统计表》 | 3204 |  |
| 《耕地坡度分级面积汇总表》 | 3205 |  |
| 《耕地种植类型面积统计表》 | 3206 |  |
| 《林区范围内种植园用地汇总统计表》 | 3207 |  |
| 《灌丛草地汇总情况统计表》 | 3208 |  |
| 《工业用地按类型汇总统计表》 | 3209 |  |
| 《可调整地类面积汇总表》 | 3210 |  |
| 《部分细化地类面积汇总表》 | 3211 |  |
| 《城镇村及工矿用地面积汇总表》 | 3212 |  |
| 《批准未建设的建设用地用途情况统计表》 | 3213 |  |
| 《批准未建设的建设用地现状情况统计表》 | 3214 |  |
| 《飞入地土地利用现状一级分类面积汇总表》 | 3215 |  |
| 《飞入地土地利用现状分类面积汇总表》 | 3216 |  |
| 《飞入地土地利用现状一级分类面积按权属性质汇总表》 | 3217 |  |
| 《飞入地城镇村及工矿用地面积汇总表》 | 3218 |  |
| 《海岛土地利用现状一级分类面积汇总表》 | 3219 |  |
| 《海岛土地利用现状分类面积汇总表》 | 3220 |  |
| 《永久基本农田现状情况统计表》 | 3221 |  |
| 《无居民海岛现状调查分类面积汇总表》 | 3222 |  |
| 《即可恢复与工程恢复种植属性汇总统计表》 | 3224 |  |
| 《废弃与垃圾填埋细化标注汇总统计表》 | 3225 |  |
| 《变更一览表》 | 3301 | 国土变更调查 统计表 |
| 《土地利用现状变更表》 | 3302 |  |
| 《土地利用现状一级分类面积按权属性质变化统计表》 | 3303 |  |
| 《耕地细化调查情况变化统计表》 | 3304 |  |
| 《耕地坡度分级面积变化统计表》 | 3305 |  |
| 《耕地种植类型面积变化统计表》 | 3306 |  |
| 《林区范围内种植园用地变化统计表》 | 3307 |  |
| 《灌丛草地汇总情况变化统计表》 | 3308 |  |
| 《工业用地按类型汇总变化统计表》 | 3309 |  |
| 《可调整地类面积变化统计表》 | 3310 |  |
| 《部分细化地类面积变化统计表》 | 3311 |  |
| 《城镇村及工矿用地面积变化统计表》 | 3312 |  |
| 《即可恢复与工程恢复种植属性变化统计表》 | 3324 |  |
| 《废弃与垃圾填埋细化标注变化统计表》 | 3325 |  |
| 《三大类土地利用现状变更表》 | 3326 |  |
| 省级下发行政区边界 | 4001 |  |
| 行政区 | 4101 | 国土调查数据库 必选图层 |
| 行政区界线 | 4102 |  |
| 坡度图 | 4103 |  |
| 地类图斑 | 4104 |  |
| 城镇村等用地 | 4108 |  |
| 耕地等别 | 4109 |  |
| 村级调查区 | 4110 |  |
| 村级调查区界线 | 4225 |  |
| 路面范围 | 4230 |  |
| 测量控制点 | 4201 | 国土调查数据库 非必选图层 |
| 数字正射影像图纠正控制点 | 4202 |  |
| 等高线 | 4203 |  |
| 高程注记点 | 4204 |  |
| 数字正射影像 | 4205 |  |
| 数字高程模型 | 4206 |  |
| 永久基本农田图斑 | 4207 |  |
| 临时用地 | 4208 |  |
| 批准未建设土地 | 4209 |  |
| 重要项目用地 | 4210 |  |
| 注记 | 4211 |  |
| 开发园区 | 4212 |  |
| 国家公园 | 4213 |  |
| 自然保护区 | 4214 |  |
| 森林公园 | 4215 |  |
| 风景名胜区 | 4216 |  |
| 地质公园 | 4217 |  |
| 世界自然遗产保护区 | 4218 |  |
| 湿地公园 | 4219 |  |
| 饮用水水源地 | 4220 |  |
| 水产种植资源保护区 | 4221 |  |
| 其他类型禁止开发区 | 4222 |  |
| 城镇开发边界 | 4223 |  |
| 光伏板区 | 4226 |  |
| 推土区 | 4227 |  |
| 拆除未尽区 | 4228 |  |
| 生态保护红线 | 4229 |  |
| 无居民海岛 | 4231 |  |
| 坡度图更新 | 4303 | 国土变更调查数据更新层 |
| 行政区更新 | 4301 |  |
| 行政区界线更新 | 4302 |  |
| 地类图斑更新 | 4304 |  |
| 城镇村等用地更新 | 4308 |  |
| 耕地等别更新 | 4309 |  |
| 村级调查区更新 | 4310 |  |
| 路面范围更新 | 4330 |  |
| 测量控制点更新 | 4401 |  |
| 数字正射影像图纠正控制点更新 | 4402 |  |
| 等高线更新 | 4403 |  |
| 高程注记点更新 | 4404 |  |
| 数字正射影像更新 | 4405 |  |
| 数字高程模型更新 | 4406 |  |
| 永久基本农田图斑更新 | 4407 |  |
| 临时用地更新 | 4408 |  |
| 批准未建设土地更新 | 4409 |  |
| 重要项目用地更新 | 4410 |  |
| 注记更新 | 4411 |  |
| 开发园区更新 | 4412 |  |
| 国家公园更新 | 4413 |  |
| 自然保护区更新 | 4414 |  |
| 森林公园更新 | 4415 |  |
| 风景名胜区更新 | 4416 |  |
| 地质公园更新 | 4417 |  |
| 世界自然遗产保护区更新 | 4418 |  |
| 湿地公园更新 | 4419 |  |
| 饮用水水源地更新 | 4420 |  |
| 水产种植资源保护区更新 | 4421 |  |
| 其他类型禁止开发区更新 | 4422 |  |
| 城镇开发边界更新 | 4423 |  |
| 村级调查区界线更新 | 4425 |  |
| 光伏板区更新 | 4426 |  |
| 推土区更新 | 4427 |  |
| 拆除未尽区更新 | 4428 |  |
| 生态保护红线更新 | 4429 |  |
| 无居民海岛更新 | 4431 |  |
| 海岸线更新 | 4432 |  |
| 行政区更新过程 | 4501 | 国土变更调查数据更新过程层 |
| 地类图斑更新过程 | 4504 |  |
| 村级调查区更新过程 | 4510 |  |
| 行政区 | 4601 | 在基础库基础上通过增量更新形成年末库 |
| 行政区界线 | 4602 |  |
| 地类图斑 | 4604 |  |
| 村级调查区 | 4610 |  |
| 村级调查区界线 | 4625 |  |

# 质检规则分类

质检规则整体分为两大类，分别是业务类质检规则和通用类质检规则。

## 业务类质检规则

业务类质检规则是依据国土变更调查实施方案和技术规程，对国土变更调查业务约束的描述，主要用于体现数据之间的关联关系，反映国土变更调查主要的业务逻辑。根据约束的内容，可将业务类质检内容分为调查界线调整质检规则、土地权属状况调查质检规则、土地利用现状更新质检规则三部分。

调查过程中涉及属性代码填写的需严格按照下表中的代码表进行填写。各代码表具体取值范围详见国土变更调查数据库标准。

| 序号 | 属性值代码表 |
| --- | --- |
| 1 | 第三次国土调查工作分类 |
| 2 | 控制点类型及等级代码 |
| 3 | 标石类型代码表 |
| 4 | 标志类型代码表 |
| 5 | 界线类型代码表 |
| 6 | 界线性质代码表 |
| 7 | 等高线类型代码表 |
| 8 | 坡度级别代码表 |
| 9 | 权属性质代码表 |
| 10 | 图斑细化类型代码表 |
| 11 | 种植属性代码表 |
| 12 | 开发园区类型代码表 |
| 13 | 临时用地用途分类代码表 |
| 14 | 临时用地具体项目用途分类代码表 |
| 15 | 批准农转用项目业务类型代码表 |
| 16 | 生态保护红线类型代码表 |
| 17 | 无居民海岛利用现状分类代码表 |
| 18 | 海岸线类型代码表 |

同时要求数据库属性表面积字段按照《第三次全国国土调查规程》中椭球面积计算公式计算面积进行填写。

调查界线调整、土地权属状况更新、土地利用现状更新业务类规则基本与国土调查数据库业务类规则一致。

### 调查界线调整

调查界线及控制面积调整，涉及业务类质检规则如下：

- 调查界线一致性

- 行政区层与备案调整后的行政区范围一致；

- 村级调查区与行政区完全相互覆盖；

- 地类图斑与行政区完全相互覆盖；

- 行政区界线更新层变更行为是新增、无变化的要素与行政区更新层对应要素边界一致；

- 行政区界线层与对应行政区要素边界一致；

- 行政区层相邻要素的行政区代码、描述说明不允许完全相同；

- 村级调查区界线更新层变更行为是新增、无变化要素与村级调查区更新层对应要素边界一致；

- 村级调查区界线层与对应村级调查区要素边界一致；

- 村级调查区相邻多个调查区的坐落单位代码、描述说明不允许同时相同；

- 村级调查区层描述说明与坐落行政区的描述说明一致；

- 村级调查区层坐落单位代码字段前9位与坐落行政区的行政区代码一致；

- 村级调查区更新要素不能跨越行政区；

- 无居民海岛更新层坐落单位代码、坐落单位名称与图斑坐落年末库村级调查区的坐落单位代码、坐落单位名称一致；

- 无居民海岛坐落村级调查区的描述说明为01。

- 控制面积一致性

- 不同行政区代码对应的年末库乡级行政区调查面积之和应等于县级备案行政区控制面积（岛屿与陆地面积分别控制）；

- 乡级行政区划内，不同坐落单位代码对应的村级调查区调查面积之和应等于该乡级行政区调查面积；

- 村级调查区同一坐落单位的调查面积与地类图斑层坐落于该单位所有地类图斑的图斑面积之和一致；

- 行政区层相同行政区代码、描述说明的行政区调查面积相等；

- 村级调查区层相同坐落单位代码、描述说明的调查区调查面积相等；

- 变更一览表中陆地新增变更面积之和+调入变更面积之和-调出变更面积之和-灭失变更面积之和=行政区调整前后辖区陆地控制面积差值；

- 变更一览表中岛屿新增变更面积之和+调入变更面积之和-调出变更面积之和-灭失变更面积之和=行政区调整前后辖区岛屿控制面积差值。

### 土地权属状况更新

权属调查内容包括集体土地所有权和国有土地使用权的权属性质变化、权属界线变化和权属单位变化，涉及规则如下：

- 权属性质字段取值在权属性质代码表中有对应项；

- 国有地（权属性质10或20），且权属与坐落代码前6位相等的，不能是飞入地；

- 飞入地标识字段值为1，坐落单位代码前12位与权属单位代码前12位不等；

- 权属性质为21或41，描述说明为海岛。

### 土地利用现状更新

土地利用现状更新主要是实地调查农村和城镇村庄内部土地利用现状变化图斑的地类、位置、范围、面积、属性等状况。变更数据库构建过程中，关于地类变化调查、城镇村标注属性更新、农用地变化图斑调查、新增道路图斑调查、面积计算等多个方面，存在业务类质检内容。

- 地类变化调查

依据工作分类，按照图斑的实地利用现状认定图斑地类，涉及的业务规则如下：

- 地类编码字段取值在第三次国土调查工作分类最末级分类中有对应项；地类名称与地类编码匹配；

- 无居民海岛更新层地类编码和地类名称字段取值在无居民海岛利用现状分类代码表中有对应项；

- 临时用地更新层要素的关联图斑标识码与图形对应年末库地类图斑的标识码一致；

- 临时用地更新层要素对应的年末库地类图斑层地类必须是建设用地；

- 除面积字段、标识码、图斑编号、更新时间外其它属性完全相同的要素（道路、河流、沟渠除外）空间位置不能相邻；

- 地类图斑要素不能跨越多个村级调查区；

- 坐落单位代码前12位相同的图斑，地类图斑编号唯一且不为空；

- 地类图斑层描述说明、海岛名称与坐落村级调查区描述说明、海岛名称一致；

- 地类图斑层坐落单位代码前12位与图斑坐落村级调查区的坐落单位代码一致。

- 城镇村标注属性更新

- 城镇村属性码与地类信息一致

- 地类05H1/0508/0602/0603/0701/0702/08H1/08H2/0809/0810/09/1004/1005/1201，城镇村属性码为201、202、203、204、205，不允许为空；

- 新增采矿用地0602，城镇村属性码为204；

- 新增特殊用地09，城镇村属性码为205；

- 工业用地0601，城镇村属性码标注201、201A、202、202A、203、203A、204、205，不允许为空；

- 地类1001/1002/1003/1006/1007/1008/1009/1109,或非建设用地，城镇村属性码为201、202、203、204、205，或为空；

- 标注201A、202A、203A的地类图斑，具有标A的合理性，要求图斑在城镇村等用地范围内地类是独立的；

- 行政区代码5-6位是01-20、81-99（市辖区、地区（自治州、盟）辖县级市、省直辖县级市），城镇村类型必须包括201；行政区代码5-6位是21-80（县、旗），城镇村类型不允许存在201，且必须存在202；

- 行政区代码第7位是2、3的（乡），不允许存在201、202；行政区代码第7位是1的（镇），必须存在202。

- 城镇村等用地层与地类图斑层信息一致

- 城镇村等用地更新层城镇村类型与年末库地类图斑层城镇村属性码一致；

- 城镇村等用地更新层范围外的年末库地类图斑层城镇村属性码为空；

- 城镇村等用地更新层范围内的年末库地类图斑层城镇村属性码为201、201A、202、202A、203、203A、204、205；

- 城镇村用地更新层CZCMJ字段与范围内年末库地类图斑层TBMJ汇总值一致；

- 城镇村用地更新层CZCDM与CZCLX匹配，与年末库村级调查区层ZLDWDM一致；城镇村用地类型为201、201A时，城镇村代码（CZCDM）为县级行政区划代码（6位数字码）+”0000000000000”；城镇村用地类型为202、202A，城镇村代码（CZCDM）为县级行政区划代码（6位数字码）+乡镇级代码（3位数字码）+”0000000000”；城镇村用地类型为203、203A、204或205，城镇村代码（CZCDM）为坐落单位代码。

- 农用地变化图斑调查

- 图斑细化标注

图斑标注变化包括种植属性标注、种植园用地细化标注、林地标注、草地标注、工业用地细化标注、城镇村及工矿用地标注变化。涉及业务规则如下：

- 耕地图斑，种植属性代码取值范围为LS、FLS、LYFL、XG、LLJZ、WG（不准为空）；

- 耕地图斑，图斑细化代码取值范围为HDGD、HQGD、LQGD、MQGD、SHGD、SMGD、YJGD或空；

- 新增耕地，种植属性代码取值范围为LS、FLS、LYFL；

- 种植园用地，图斑细化代码取值在LQYD、空范围内；地类为0201、0202、0203、0204，图斑细化代码为空时，种植属性代码取值在JKHF、GCHF范围内，允许为空；地类为0201、0202、0203、0204，且图斑细化代码为LQYD时，不允许标注种植属性；

- 林地，图斑细化代码取值在LJTM、空范围内；林地（含二级类，不含可调整地类）种植属性代码字段取值在JKHF、GCHF范围内，允许为空；

- 草地（不含其他草地、可调整人工牧草地,包括沼泽草地），图斑细化代码取值在GCCD、空范围内，种植属性代码为空；其他草地，图斑细化代码取值在LJTM、GCCD、空范围内，种植属性字段取值在JKHF、GCHF范围内，允许为空；可调整人工牧草地，图斑细化代码取值在GCCD、空范围内；

- 坑塘水面（不含可调整养殖坑塘），种植属性代码字段取值在JKHF、GCHF范围内，允许为空；

- 所有可调整地类，种植属性标注取值在JKHF、GCHF范围内，不允许为空；

- 工业用地，图斑细化代码为HDGY、GTGY、MTGY、SNGY、BLGY、DLGY，允许为空；

- 地类编码字段为0602、1001、1003时，图斑细化代码字段为FQ或空值；

- 地类编码字段前2位为04（不包括0404、0403K)、05、06、07、08、09、10、11（不包括1104、1104A、1104K）、12，或属于湿地的，不能进行种植属性标注或恢复属性标注;

- 地类编码字段前2位非01、02、03、04，且不等于0601、0602、1001、1003，或属于湿地的，不能进行图斑细化标注。

- 耕地坡度分级变化、耕地类型变化、田坎系数变化

针对耕地坡度分级变化、耕地类型变化、田坎系数变化，涉及业务规则如下：

- 扣除系数与省级上报田坎系数一致；

- 耕地图斑，耕地坡度级别为1、2、3、4、5；非耕地，耕地坡度级别为空；

- 耕地且耕地坡度级别为1时，耕地类型为空；耕地且耕地坡度级别为2、3、4、5时，耕地类型为PD或TT；非耕地，耕地类型为空；

- 耕地且耕地坡度级别为1时，扣除地类系数为0；耕地且耕地坡度级别为2、3、4、5时，扣除地类系数取值在[0,1)之间；非耕地，扣除地类系数为0；

- 耕地要素耕地坡度级别与该范围内面积占优的坡度图更新层坡度级保持一致。

- 耕地等别变化

- 地类图斑层耕地图斑的耕地等别、地类编码、扣除地类编码、扣除面积、图斑地类面积与图斑坐落耕地等别图层的利用等、地类编码、扣除地类编码、扣除面积、图斑地类面积一致；

- 地类图斑层耕地图斑与耕地等别层图斑完全对应。

- 新增道路图斑调查

- 地类为铁路、公路、管道用地、农村道路和沟渠等线形地物时，线状地物宽度（XZDWKD）大于0；地类非河流、铁路、公路、管道用地、农村道路和沟渠，字段XZDWKD等于0，或为空值；

- 路面范围更新层坐落单位代码与坐落年末库村级调查区坐落单位代码一致；

- 路面范围更新层必须位于年末库地类图斑公路和铁路范围内；

- 路面范围更新层地类编码与对应年末库地类图斑层地类编码一致。

- 面积计算

图斑面积计算、图斑地类面积计算，涉及业务规则如下：

- 变更前扣除地类面积 = 图斑变更面积* 变更前扣除地类系数；

- 变更前地类面积 = 图斑变更面积-变更前扣除地类面积；

- 变更后扣除地类面积 = 图斑变更面积*变更后扣除地类系数；

- 变更后地类面积 = 图斑变更面积-变更后扣除地类面积；

- 地类图斑更新层图斑面积字段与图形椭球面积差值在阈值范围内；

1）图形面积小于1平方公里的图斑，差异控制在0.5平方米内；

2）图形面积大于1平方公里，同时小于100平方公里的图斑，差异控制在2平方米内；

3）图形面积大于100平方公里的图斑，差异控制在5平方米内。

- 行政区更新层JSMJ与质检软件计算图形椭球面积差异不超过5平方米；

- 村级调查区更新层JSMJ与质检软件计算图形椭球面积差异不超过5平方米；

- 无居民海岛更新层MJ与质检软件计算图形椭球面积差异不超过0.5平方米。

- 面积统计

土地利用现状更新及权属更新状况统计包括通过土地利用现状更新调查和土地权属状况更新调查获取的土地利用现状变化分类、权属性质变化、耕地坡度分级变化、图斑标注变化等结果的统计。各统计表涉及业务类质检内容包括如下四个类别，具体质检项详见质检规则：

- 汇总报表是否齐全，命名是否正确；

- 汇总报表格式符合要求；

- 汇总报表表内、表间数据逻辑关系正确；

- 汇总报表上年末面积等于对应基础库报表相应统计项县级总面积；

- 土地利用现状变更表年末面积与控制面积一致。

## 通用类质检规则

通用类质检规则是依据第三次全国国土调查数据库标准、汇交要求，对第三次全国国土调查数据库建设规范约束的描述，主要强调图形、属性符合建库规范。根据约束的内容，可将通用类质检规则分为成果完整性质检规则、元数据规范性质检规则、矢量数据规范性质检规则。

### 成果数据完整性

要求数据库成果（标准格式数据、原格式数据）、数字正射影像图（DOM）、扫描资料、文字报告、汇总表格、其他资料及成果目录满足国家标准对目录和文件的命名要求。

要求矢量数据VCT3.0格式符合规范要求，图层完整，包含《国土调查数据库更新数据规范》中全部必选图层。

要求成果数据能够正常打开，能够导入第三次国土调查成果数据质量检查软件。

### 元数据规范性

矢量数据元数据内容符合《国土资源信息核心元数据标准》（TD/T1016-2003）要求。

栅格数据元数据内容符合《基础地理信息数字产品元数据》（CH/T 1007）要求。

### 矢量数据规范性

矢量数据规范性包括数学基础规范性、图形拓扑规范性、属性数据结构规范性、部分属性取值规范性。

- 数学基础规范性

矢量数据数学基础平面坐标系统、高程系统、投影方式要求如下：

- 平面坐标系统：采用“2000 国家大地坐标系”；

- 高程系统：采用“1985 国家高程基准”；

- 投影方式：采用高斯-克吕格投影，1:2000、1:5000、1:10000 比例尺标准分幅图或数据按 3°分带。

- 图形规范性

- 同一图层内不存在面与面重叠，包括完全重叠与部分重叠（即面相交），容差为0.0001米；

- 同一面层内不同面要素之间不存在缝隙，面裂隙容差为0.0001米；

- 同一图层内不同要素间线要素不存在重叠或与自身重叠(行政区界线更新层新增和无变化要素、村级调查区界线更新层新增和无变化要素)；

- 同一图层内不同要素间线要素不能相交，相交处应打断（年末库村级调查区界线、年末库行政区界线）；

- 同一图层内线要素不存在自相交；

- 同一图层内线要素不存在伪节点；

- 面层内不存在不规则图斑（除地类1001、1002、1006、1009、1107、1109外，其余地类满足面积/周长<0.2，并且有一个角度小于20）；

- 变化图斑内不存在尖锐角和局部狭长图形（即不允许存在一个角度小于10度，或局部图形狭长的情况）；

- 面层内不存在碎片多边形（地类图斑更新层（不包括1001,1002,1003,1004,1006,1009,1101,1107,1107A,1203等线状地物）、城镇村等用地更新、耕地等别更新、临时用地更新、批准未建设土地更新、重要项目用地更新、开发园区更新、光伏板区更新、推土区更新、拆除未尽区更新、无居民海岛更新层要素图形面积小于50平方米，其余更新层要素图形面积小于200平方米；所有更新过程层图形面积小于0.1平方米）；

- 面层内要素不允许存在组合图斑；

- 同一线层内不存在碎线（长度小于0.2米）；

- 图形节点密度符合规范要求，不能过于稀疏、稠密（平均节点密度<1米，或大于70米）；

- 图形不存在面自相交、环方向错误等不符合入库要求的错误。

- 属性结构规范性

要求图层名称、属性字段的数量和属性字段名称、类型、长度、小数位数符合《国土调查数据库更新标准》要求。

- 部分属性取值规范性

- 《国土调查数据库更新数据规范》要求的必填字段，属性取值不允许为空；

- 面积类字段取值大于0；

- 要素代码、BSM字段取值符合规范要求。

### 变更规则

国土变更调查数据建设过程中涉及大量数据之间逻辑一致性关系检查包括地类图斑更新过程逻辑一致性、行政区/村级调查区层更新过程内部逻辑一致性、行政区界线/村级调查区界线更新内部逻辑一致性、更新层与更新过程层逻辑一致性、基础库与更新过程层逻辑一致性、更新过程层间逻辑一致性、变更一览表与数据库逻辑一致性等。

- 地类图斑更新过程逻辑一致性

变更调查阶段，地类图斑变更行为包括图形变更、属性变更、新增、灭失四种类型。针对不同变更行为详细要求如下：

- 图形变更

- 变更后标识码与基础库相应图层标识码不重复；

- 变更基本单元与对应的基础库要素或更新层要素图形部分至少有一个不一样（图形必须发生变化）；

- 属性变更

- 行政区调整类型为县级行政区代码无变化的，变更前后标识码必须一致；

- 变更前后对应属性项（除BSM、TBBH外）至少存在一项不一致；

- 地类不发生变化时，变更前后线状地物宽度一致；

- 变更基本单元与对应的基础库和更新层要素图形必须一致（图形不能发生变化）；

- 不允许存在仅变更前后图斑标识码、图斑编号、坐落单位代码、坐落单位名称、权属单位代码、权属单位名称变化的记录；

- 新增

- 变更前属性均为空；

- 变更后标识码与基础库地类图斑层标识码不重复；

- 与基础库地类图斑层不重叠；

- 灭失

- 变更后属性均为空；

- 与地类图斑更新层不重叠。

地类图斑行政区调整类型包括县级行政区代码无变化、调入、调出、新增、灭失、仅县级行政区代码变化六种类型。

- 县级行政区代码无变化

- 变更前后标识码非空且前6位一致；

- 对应变更行为是属性变更或图形变更；

- 调入

- 变更前标识码非空且前6位与本区县基础库行政区代码不一致；

- 变更后标识码与基础库相应图层标识码不重复；

- 对应变更行为是属性变更或图形变更；

- 调出

- 变更后属性均为空；

- 对应变更行为是图形变更（如果整图斑调出，不提更新过程层只提变更一览表）；

- 新增

- 对应变更行为是新增；

- 变更后标识码与基础库相应图层标识码不重复；

- 灭失

- 对应变更行为是灭失；

- 仅县级行政区代码变化

- 变更前后标识码非空；

- 变更后标识码与基础库相应图层标识码不重复；

- 对应变更行为是属性变更或图形变更。

- 行政区、村级调查区层更新过程内部逻辑一致性

变更调查阶段，行政区和村级调查区的变更行为包括图形变更、属性变更、新增、灭失四种类型。针对不同变更行为详细要求如下：

- 图形变更

- 变更后标识码与基础库相应图层标识码不重复；

- 变更基本单元与对应的基础库要素或更新层要素图形部分至少有一个不一样（图形必须发生变化）；

- 属性变更

- 变更前后标识码前6位相等的变更基本单元，变更前后标识码必须一致；

- 变更前后标识码前6位不相等的变更基本单元，变更后标识码与基础库相应图层标识码不重复；

- 变更前后对应属性项（除BSM外）至少存在一项不一致；

- 变更基本单元与对应的基础库要素和更新层要素图形必须一致（图形不能发生变化）；

- 新增

- 变更前属性均为空；

- 变更后标识码与基础库地类图斑层标识码不重复；

- 与基础库相应图层不重叠；

- 灭失

- 变更后属性均为空；

- 位于本区县基础库地类图斑层范围内；

- 与对应更新层不重叠。

- 行政区界线、村级调查区界线更新内部逻辑一致性

变更调查阶段，行政区界线和村级调查区界线，变更行为包括新增、灭失、无变化三种类型。针对不同变更行为详细要求如下：

- 新增

- 标识码与基础库相应图层标识码不重复；

- 灭失

- 属性信息与基础库相应图层属性信息一致；

- 图形与基础库对应图形一致；

- 无变化

- 属性信息与基础库相应图层属性信息一致；

- 图形与基础库对应图形一致。

- 更新层与更新过程层逻辑一致性

- 更新过程层要素的BGHBSM，与图形对应的更新层要素BSM一致；

- 更新过程层要素的BGHBSM与更新层要素的BSM相同的记录，变更后各字段（除KCMJ、TBDLMJ外）与更新层对应字段属性一致；

- 变更后标识码相同的图斑，图斑变更面积之和等于更新层同一标识码图斑的图斑面积；

- 变更后标识码相同的所有更新过程层要素与更新层对应标识码的图斑完全相互覆盖。

- 更新过程层与基础库相应图层逻辑一致性

包括行政区更新过程层、村级调查区更新过程层、地类图斑更新过程层。

- 更新过程层要素的BGQBSM，与基础库相应图层中同一空间位置要素的BSM一致；

- 更新过程层要素的BGQBSM与基础库相应图层要素的BSM相同的记录，变更前各字段（除KCMJ、TBDLMJ外）与基础库对应字段属性一致；

- 变更前标识码相同的图斑，图斑变更面积之和等于基础库中同一标识码的图斑面积；

- 变更前标识码相同的所有更新过程层要素与基础库对应标识码的图斑完全相互覆盖；

- 变更行为是新增（行政区界线、村级调查区界线）：变更后标识码大于基础库对应图形最大标识码。

- 更新过程层间逻辑一致性

- 行政区更新过程、村级调查区更新过程、地类图斑更新过程新增和灭失的要素空间范围相互重叠。

- 变更一览表与数据库逻辑一致性

- 根据《国土调查数据库更新统计报表设计及说明》要求，基于地类图斑更新过程统计的变更一览表记录应与提交的《变更一览表》记录一致；

- 变更一览表中变更前后图斑标识码未在地类图斑更新过程层出现的条目，具体要求如下：

- 行政区调整类型包括县级行政区代码无变化、调入、调出、仅县级行政区代码变化；

- 行政区调整类型包括县级行政区代码无变化、调入、仅县级行政区代码变化的，变更后标识码、图斑编号、坐落单位代码、坐落单位名称、权属单位代码、权属单位名称、变更面积非空；

- 行政区调整类型为调出的条目，变更后属性为空；

- 行政区调整类型为县级行政区代码无变化、调出、仅县级行政区代码变化的条目，变更前图斑标识码需要在基础库地类图斑中存在对应项；

- 行政区调整类型为调入的条目，变更前图斑标识码需要在其他区县基础库地类图斑中存在对应项；

- 行政区调整类型为县级行政区代码无变化的，变更前后图斑标识码相同；

- 行政区调整类型为调入、仅县级行政区代码变化的条目，变更后标识码与基础库相应图层标识码不重复；

- 只允许属性变更，变更前后标识码在一览表中不能重复出现（耕地存在扣除地类的除外）；

- 只允许存在仅变更前后图斑标识码、图斑编号、坐落单位代码、坐落单位名称、权属单位代码、权属单位名称变化，不允许存在其他属性变化（调出类型属性全部清空除外）；

- 变更基本单元变更面积之和等于基础库相同标识码要素的图斑面积；

- 变更前属性字段与对应基础库地类图斑字段属性一致。

### 编号唯一性

针对更新后年末库，检查以下内容：

- 年末库地类图斑同一村级调查区内的图斑编号唯一；

- 年末库地类图斑标识码唯一；

- 年末库行政区标识码唯一；

- 年末库村级调查区标识码唯一；

- 年末库行政区界线标识码唯一；

- 年末库村级调查区界线标识码唯一。

# 附录 质检规则

表 7-4 质检规则列表

| 序号 | 规则编码 | 规则名称 | 检查要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31010000000001 | 成果数据符合更新标准目录结构要求 | 成果数据符合更新标准目录结构要求 |
| 2 | 31020000000001 | 必选图层无缺失 | 国土变更调查数据库成果必交图层不能缺失或为空（包括地类图斑更新、地类图斑更新过程），成果组织目录中基础库成果中必须包括行政区层、村级调查区层、地类图斑层 |
| 3 | 31050000000001 | 数据打开无异常 | 数据打开无异常，矢量数据V3.0格式正确，文件头不能缺失，要素类型、属性数据结构、点状要素结构正确 |
| 4 | 32022001000001 | 矢量元数据结构符合《国土资源信息核心元数据标准》符号（TD/T1016-2003）要求 | 矢量元数据结构符合《国土资源信息核心元数据标准》符号（TD/T1016-2003）要求 |
| 5 | 32030000000001 | 矢量图层数学基础符合要求，采用"2000 国家大地坐标系"、"高斯克吕格投影"、"1985 国家高程基准" | 矢量图层数学基础符合要求，采用"2000 国家大地坐标系"、"高斯克吕格投影"、"1985 国家高程基准"，对于vct数据，要求6个投影参数填写规范 |
| 6 | 32044301000001 | 行政区更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 | 行政区更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 |
| 7 | 32044302000001 | 行政区界线更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 | 行政区界线更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 |
| 8 | 32044303000001 | 坡度图更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 | 坡度图更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 |
| 9 | 32044304000001 | 地类图斑更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 | 地类图斑更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 |
| 10 | 32044308000001 | 城镇村等用地更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 | 城镇村等用地更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 |
| 11 | 32044309000001 | 耕地等别更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 | 耕地等别更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 |
| 12 | 32044310000001 | 村级调查区更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 | 村级调查区更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 |
| 13 | 32044330000001 | 路面范围更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 | 路面范围更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 |
| 14 | 32044401000001 | 测量控制点更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 | 测量控制点更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 |
| 15 | 32044402000001 | 数字正射影像图纠正控制点更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 | 数字正射影像图纠正控制点更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 |
| 16 | 32044403000001 | 等高线更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 | 等高线更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 |
| 17 | 32044404000001 | 高程注记点更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 | 高程注记点更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 |
| 18 | 32044405000001 | 数字正射影像更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 | 数字正射影像更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 |
| 19 | 32044406000001 | 数字高程模型更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 | 数字高程模型更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 |
| 20 | 32044408000001 | 临时用地更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 | 临时用地更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 |
| 21 | 32044409000001 | 批准未建设土地更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 | 批准未建设土地更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 |
| 22 | 32044410000001 | 重要项目用地更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 | 重要项目用地更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 |
| 23 | 32044411000001 | 注记更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 | 注记更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 |
| 24 | 32044412000001 | 开发园区更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 | 开发园区更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 |
| 25 | 32044413000001 | 国家公园更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 | 国家公园更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 |
| 26 | 32044414000001 | 自然保护区更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 | 自然保护区更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 |
| 27 | 32044415000001 | 森林公园更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 | 森林公园更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 |
| 28 | 32044416000001 | 风景名胜区更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 | 风景名胜区更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 |
| 29 | 32044417000001 | 地质公园更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 | 地质公园更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 |
| 30 | 32044418000001 | 世界自然遗产保护区更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 | 世界自然遗产保护区更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 |
| 31 | 32044419000001 | 湿地公园更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 | 湿地公园更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 |
| 32 | 32044420000001 | 饮用水水源地更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 | 饮用水水源地更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 |
| 33 | 32044421000001 | 水产种植资源保护区更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 | 水产种植资源保护区更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 |
| 34 | 32044422000001 | 其他类型禁止开发区更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 | 其他类型禁止开发区更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 |
| 35 | 32044423000001 | 城镇开发边界更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 | 城镇开发边界更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 |
| 36 | 32044425000001 | 村级调查区界线更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 | 村级调查区界线更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 |
| 37 | 32044426000001 | 光伏板区更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 | 光伏板区更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 |
| 38 | 32044427000001 | 推土区更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 | 推土区更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 |
| 39 | 32044428000001 | 拆除未尽区更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 | 拆除未尽区更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 |
| 40 | 32044429000001 | 生态保护红线更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 | 生态保护红线更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 |
| 41 | 32044431000001 | 无居民海岛更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 | 无居民海岛更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 |
| 42 | 32044432000001 | 海岸线更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 | 海岸线更新层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 |
| 43 | 32044501000001 | 行政区更新过程层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 | 行政区更新过程层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 |
| 44 | 32044504000001 | 地类图斑更新过程层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 | 地类图斑更新过程层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 |
| 45 | 32044510000001 | 村级调查区更新过程层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 | 村级调查区更新过程层属性结构符合要求，包括数量、名称、类型、长度、小数位数与数据库标准一致 |
| 46 | 32054301000001 | 行政区更新层YSDM字段取值为1000600100 | 行政区更新层YSDM字段取值为1000600100，且不能为空值 |
| 47 | 32054301000002 | 行政区更新层JSMJ字段取值大于0 | 行政区更新层JSMJ字段取值大于0，且不能为空值 |
| 48 | 32054301000003 | 行政区更新层DCMJ字段取值大于0 | 行政区更新层DCMJ字段取值大于0，且不能为空值 |
| 49 | 32054301000004 | 行政区更新层MSSM字段取值为'00'或'01' | 行政区更新层MSSM字段取值为'00'或'01'，'00'代表非海岛区域，'01'代表海岛区域 |
| 50 | 32054301000005 | 行政区更新层XZQDM字段不为空，且字段长度为9 | 行政区更新层XZQDM字段不为空，且字段长度为9 |
| 51 | 32054301000006 | 行政区更新层BSM字段取值符合规范要求，标识码前6位为县级行政区代码，7-10位为1210，11-18位不重复 | 行政区更新层BSM字段取值符合规范要求，标识码前6位为县级行政区代码，7-10位为1210，11-18位不重复，BSM不允许有空值 |
| 52 | 32054301000007 | 行政区更新层XZQDM前6位为县级行政区代码 | 行政区更新层XZQDM前6位为县级行政区代码 |
| 53 | 32054301000008 | 行政区更新层XZQMC字段取值不能为空 | 行政区更新层XZQMC字段取值不能为空 |
| 54 | 32054301000010 | 行政区更新层GXSJ字段取值符合规范要求 | 行政区更新层GXSJ字段取值符合规范要求,不允许存在空值，年份为2020 |
| 55 | 32054301000011 | 行政区更新层XZQMC不存在特殊字符 | 行政区更新层XZQMC不存在特殊字符（不能以字母开头，不能全为字母或全为数字或出现特殊字符） |
| 56 | 32054302000001 | 行政区界线更新层YSDM字段取值为1000600200 | 行政区界线更新层YSDM字段取值为1000600200 |
| 57 | 32054302000002 | 行政区界线更新层JXLX字段取值在界线类型代码表中有对应项 | 行政区界线更新层JXLX字段取值在界线类型代码表中有对应项 |
| 58 | 32054302000003 | 行政区界线更新层JXXZ字段取值在界线性质代码表中有对应项 | 行政区界线更新层JXXZ字段取值在界线性质代码表中有对应项 |
| 59 | 32054302000004 | 行政区界线更新层BSM字段取值符合规范要求，标识码前6位为县级行政区代码，7-10位为1220，11-18位不重复 | 行政区界线更新层BSM字段取值符合规范要求，标识码前6位为县级行政区代码，7-10位为1220，11-18位不重复，BSM不允许有空值 |
| 60 | 32054302000005 | 行政区界线更新层GXSJ字段取值符合规范要求 | 行政区界线更新层GXSJ字段取值符合规范要求，不为空值，年份为2020 |
| 61 | 32054302000006 | 行政区界线更新层变更行为取值为0（灭失）、3（新增）、4（无变化） | 行政区界线更新层变更行为取值为0（灭失）、3（新增）、4（无变化） |
| 62 | 33054302410202 | 行政区界线更新层无变化、灭失的标识码与基础库行政区界线标识码一致 | 行政区界线更新层无变化或灭失要素的标识码与对应的基础库行政区界线标识码一致 |
| 63 | 32054303000001 | 坡度图更新层YSDM字段取值为1000780000 | 坡度图更新层YSDM字段取值为1000780000，且不能为空值 |
| 64 | 32054303000002 | 坡度图更新层PDJB字段取值在坡度级别代码表中有对应项 | 坡度图更新层PDJB字段取值在坡度级别代码表中有对应项，且不能为空值 |
| 65 | 32054303000003 | 坡度图更新层BSM字段取值符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为1330，11-18位不重复 | 坡度图更新层BSM字段取值符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为1330，11-18位不重复，BSM不允许有空值 |
| 66 | 33054303430401 | 地类图斑更新层耕地图斑GDPDJB字段取值与对应坡度图更新层PDJB字段取值一致 | 耕地要素耕地坡度级别与该范围内面积占优的坡度级保持一致 |
| 67 | 32054303000004 | 坡度图更新层GXSJ字段取值符合规范要求 | 坡度图更新层GXSJ字段取值符合规范要求，且不能为空值，年份为2020 |
| 68 | 32054304000002 | 地类图斑更新层要素代码（YSDM）为2001010100 | 地类图斑更新层YSDM字段取值为2001010100，且不能为空值 |
| 69 | 32054304000003 | 地类图斑更新层TBMJ字段取值大于0 | 地类图斑更新层TBMJ字段取值大于0，且不能为空值 |
| 70 | 32054304000004 | 地类图斑更新层TBDLMJ字段取值大于0 | 地类图斑更新层TBDLMJ字段取值大于0，且不能为空值 |
| 71 | 32054304000005 | 地类图斑更新层DLBM和DLMC在第三次全国土地调查工作分类表（最末级分类）中有对应项且匹配 | 地类图斑更新层DLBM和DLMC在第三次全国土地调查工作分类表（最末级分类）中有对应项且匹配 |
| 72 | 32054304000006 | 地类图斑更新层KCDLBM取值在1203、空范围内 | 地类图斑更新层KCDLBM取值在1203、空范围内 |
| 73 | 32054304000007 | 地类图斑更新层BSM字段取值符合规范要求，标识码前6位为县级行政区代码，7-10位为2110，11-18位不重复 | 地类图斑更新层BSM字段取值符合规范要求，标识码前6位为县级行政区代码，7-10位为2110，11-18位不重复，BSM不允许有空值 |
| 74 | 32054304000008 | 地类图斑更新层QSDWDM不能为空，长度为19位 | 地类图斑更新层QSDWDM不能为空，长度为19位，必须为纯数值 |
| 75 | 32054304000009 | 地类图斑更新层FRDBS字段取值规范性 | 地类图斑更新层FRDBS字段取值规范性 |
| 76 | 32054304000010 | 地类图斑更新层QSXZ字段取值规范性 | 地类图斑更新层QSXZ字段取值规范性，且不能为空值 |
| 77 | 32054304000012 | 地类图斑更新层MSSM字段取值为'00'或'01' | 地类图斑更新层MSSM字段取值为'00'或'01' |
| 78 | 32054304000013 | 地类图斑更新层QSDWMC不能为空 | 地类图斑更新层QSDWMC不能为空 |
| 79 | 32054304000014 | 地类图斑更新层ZLDWDM不能为空，长度为19位 | 地类图斑更新层ZLDWDM不能为空，长度为19位，必须为纯数值 |
| 80 | 32054304000015 | 地类图斑更新层ZLDWMC不能为空 | 地类图斑更新层ZLDWMC不能为空 |
| 81 | 32054304000017 | 地类图斑更新层ZLDWDM前6位为县级行政区代码 | 地类图斑更新层ZLDWDM前6位为县级行政区代码 |
| 82 | 32054304000018 | 地类图斑更新层BZ字段为空 | 地类图斑更新层BZ字段不允许填写字段值 |
| 83 | 32054304410819 | 地类图斑更新层GXSJ字段取值符合规范要求 | 地类图斑更新层GXSJ字段取值符合规范要求，且不能为空值，年份为2020 |
| 84 | 32054304410820 | 地类图斑更新层面积类字段小数位数检查 | 地类图斑更新层TBMJ、TBDLMJ、KCMJ字段保留2位小数 |
| 85 | 32054304410821 | 地类图斑更新层线状地物宽度字段小数位数检查 | 地类图斑更新层XZDWKD字段保留1位小数 |
| 86 | 32054304410822 | 地类图斑更新层ZLDWMC不存在特殊字符 | 地类图斑更新层ZLDWMC不存在特殊字符（不能以字母开头，不能全为字母或全为数字或出现特殊字符） |
| 87 | 32054304410823 | 地类图斑更新层QSDWMC不存在特殊字符 | 地类图斑更新层ZLDWMC不存在特殊字符（不能以字母开头，不能全为字母或全为数字或出现特殊字符） |
| 88 | 32054308000001 | 城镇村等用地更新层YSDM字段取值为2099030100 | 城镇村等用地更新层YSDM字段取值为2099030100，且不能为空值 |
| 89 | 32054308000002 | 城镇村等用地更新层CZCMJ字段取值大于0 | 城镇村等用地更新层CZCMJ字段取值大于0，且不能为空值 |
| 90 | 32054308000003 | 城镇村等用地更新层CZCLX字段取值在201、201A、202、202A、203、203A、204、205范围内 | 城镇村等用地更新层CZCLX字段取值在201、201A、202、202A、203、203A、204、205范围内 |
| 91 | 32054308000004 | 城镇村等用地更新层BSM字段取值符合规范要求，标识码前6位为县级行政区代码，7-10位为2931，11-18位不重复 | 城镇村等用地更新层BSM字段取值符合规范要求，标识码前6位为县级行政区代码，7-10位为2931，11-18位不重复，BSM不允许有空值 |
| 92 | 32054308000005 | 城镇村等用地更新层城镇村类型取值规范性检查 | 城镇村类型取值规范性检查，**市/区，城镇村类型必须存在201，**县，城镇村类型不能包括201 |
| 93 | 32054308000006 | 城镇村等用地更新层CZCDM与CZCMC必填检查 | 城镇村等用地更新层CZCDM与CZCMC字段取值不能为空 |
| 94 | 32054308000007 | 城镇村等用地更新层GXSJ字段取值符合规范要求 | 城镇村等用地更新层GXSJ字段取值符合规范要求，且不能为空值，年份为2020 |
| 95 | 32054309000001 | 耕地等别更新层YSDM字段取值为2099040100 | 耕地等别更新层YSDM字段取值为2099040100，且不能为空值 |
| 96 | 32054309000003 | 耕地等别更新层ZRDZS字段取值大于0 | 耕地等别更新层ZRDZS字段取值大于0，且不能为空值 |
| 97 | 32054309000004 | 耕地等别更新层LYDZS字段取值大于0 | 耕地等别更新层LYDZS字段取值大于0，且不能为空值 |
| 98 | 32054309000005 | 耕地等别更新层JJDZS字段取值大于0 | 耕地等别更新层JJDZS字段取值大于0，且不能为空值 |
| 99 | 32054309000006 | 耕地等别更新层DYBH空值检查 | 耕地等别更新层DYBH空值检查 |
| 100 | 32054309000007 | 耕地等别更新层ZRD字段取值为[1..15] | 耕地等别更新层ZRD字段取值为[1..15]，且不能为空值 |
| 101 | 32054309000008 | 耕地等别更新层JJD字段取值为[1..15] | 耕地等别更新层JJD字段取值为[1..15]，且不能为空值 |
| 102 | 32054309000009 | 耕地等别更新层LYD字段取值为[1..15] | 耕地等别更新层LYD字段取值为[1..15]，且不能为空值 |
| 103 | 32054309000011 | 耕地等别更新层BSM字段取值符合规范要求，标识码前6位为县级行政区代码，7-10位为2941，11-18位不重复 | 耕地等别更新层BSM字段取值符合规范要求，标识码前6位为县级行政区代码，7-10位为2941，11-18位不重复，BSM不允许有空值 |
| 104 | 32054309000012 | 耕地等别更新层DLBM取值在0101、0102、0103范围内 | 耕地等别更新层DLBM取值在0101、0102、0103范围内 |
| 105 | 32054309000013 | 耕地等别更新层DLMC与DLBM字段取值匹配 | 耕地等别更新层DLMC与DLBM字段取值匹配，且不能为空值 |
| 106 | 32054309000014 | 耕地等别更新层KCDLBM取值在1203、空范围内 | 耕地等别更新层KCDLBM取值在1203、空范围内 |
| 107 | 32054309000015 | 耕地等别更新层KCDLMJ大于等于0 | 耕地等别更新层KCDLMJ大于等于0 |
| 108 | 32054309000016 | 耕地等别更新层TBDLMJ大于0 | 耕地等别更新层TBDLMJ大于0 ，且不能为空值 |
| 109 | 32054309000017 | 耕地等别更新层GXSJ字段取值符合规范要求 | 耕地等别更新层GXSJ字段取值符合规范要求，且不能为空值，年份为2020 |
| 110 | 32054310000001 | 村级调查区更新层YSDM字段取值为1000600400 | 村级调查区更新层YSDM字段取值为1000600400 |
| 111 | 32054310000002 | 村级调查区更新层计算面积（JSMJ）大于0 | 村级调查区更新层计算面积（JSMJ）大于0，且不能为空值 |
| 112 | 32054310000004 | 村级调查区更新层调查面积（DCMJ）大于0 | 村级调查区更新层调查面积（DCMJ）大于0，且不能为空值 |
| 113 | 32054310000005 | 村级调查区更新层BSM字段符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为1240，11-18位不重复 | 村级调查区更新层BSM字段符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为1240，11-18位不重复 |
| 114 | 32054310000006 | 村级调查区更新层ZLDWDM不能为空，长度为19位，后7位为0000000 | 村级调查区更新层ZLDWDM不能为空，长度为19位，后7位为0000000 |
| 115 | 32054310000007 | 村级调查区更新层GXSJ字段取值符合规范要求 | 村级调查区更新层GXSJ字段取值符合规范要求,不允许存在空值，年份为2020 |
| 116 | 32054310000011 | 村级调查区更新层MSSM字段取值为'00'或'01' | 村级调查区更新层MSSM字段取值为'00'或'01' |
| 117 | 32054310000012 | 村级调查区更新层ZLDWMC不能为空 | 村级调查区更新层ZLDWMC不能为空 |
| 118 | 32054310000013 | 村级调查区更新层ZLDWMC不存在特殊字符 | 村级调查区更新层ZLDWMC不存在特殊字符（不能以字母开头，不能全为字母或全为数字或出现特殊字符） |
| 119 | 32054330000002 | 路面范围更新层KD取值大于0 | 路面范围更新层KD取值大于0，且不能为空值 |
| 120 | 32054330000003 | 路面范围更新层MJ取值大于0 | 路面范围更新层MJ取值大于0，且不能为空值 |
| 121 | 32054330000004 | 路面范围更新层DLBM取值为1001、1003 | 路面范围更新层DLBM取值为1001、1003 |
| 122 | 32054330000006 | 路面范围更新层BSM字段取值符合规范要求，标识码前6位为县级行政区代码，7-10位为29A1，11-18位不重复 | 路面范围更新层BSM字段取值符合规范要求，标识码前6位为县级行政区代码，7-10位为29A1，11-18位不重复 |
| 123 | 32054330000007 | 路面范围更新层YSDM字段取值为2099100100 | 路面范围更新层YSDM字段取值为2099100100 |
| 124 | 32054330000008 | 路面范围更新层GXSJ字段取值符合规范要求 | 路面范围更新层GXSJ字段取值符合规范要求，且不能为空值，年份为2020 |
| 125 | 32054401000001 | 测量控制点更新层YSDM字段取值为1000110000 | 测量控制点更新层YSDM字段取值为1000110000，且不能为空值 |
| 126 | 32054401000002 | 测量控制点更新层BSLX字段取值在标石代码表中有对应项 | 测量控制点更新层BSLX字段取值在标石代码表中有对应项 |
| 127 | 32054401000003 | 测量控制点更新层BZLX字段取值在标志类型代码表中有对应项 | 测量控制点更新层BZLX字段取值在标志类型代码表中有对应项 |
| 128 | 32054401000004 | 测量控制点更新层XZB字段取值大于等于0 | 测量控制点更新层XZB字段取值大于等于0，且不能为空值 |
| 129 | 32054401000005 | 测量控制点更新层YZB字段取值大于等于0 | 测量控制点更新层YZB字段取值大于等于0 |
| 130 | 32054401000006 | 测量控制点更新层ZZB字段取值在（-160,8850）范围内 | 测量控制点更新层ZZB字段取值在（-160,8850）范围内 |
| 131 | 32054401000007 | 测量控制点更新层BSM字段取值符合规范要求，标识码前6位为县级行政区代码，7-10位为1110，11-18位不重复 | 测量控制点更新层BSM字段取值符合规范要求，标识码前6位为县级行政区代码，7-10位为1110，11-18位不重复，BSM不允许有空值 |
| 132 | 32054401000008 | 测量控制点更新层KZDLX与KZDDJ字段取值在控制点类型及等级代码表中有对应项且匹配 | 测量控制点更新层KZDLX与KZDDJ字段取值在控制点类型及等级代码表中有对应项且匹配 |
| 133 | 32054401000009 | 测量控制点更新层GXSJ字段取值符合规范要求 | 测量控制点更新层GXSJ字段取值符合规范要求，且不能为空值，年份为2020 |
| 134 | 32054402000001 | 数字正射影像图纠正控制点更新层YSDM字段取值为1000110408 | 数字正射影像图纠正控制点更新层YSDM字段取值为1000110408，且不能为空值 |
| 135 | 32054402000002 | 数字正射影像图纠正控制点更新层XZB字段取值大于等于0 | 数字正射影像图纠正控制点更新层XZB字段取值大于等于0，且不能为空值 |
| 136 | 32054402000003 | 数字正射影像图纠正控制点更新层YZB字段取值大于等于0 | 数字正射影像图纠正控制点更新层YZB字段取值大于等于0 |
| 137 | 32054402000004 | 数字正射影像图纠正控制点更新层ZZB字段取值在（-160,8850）范围内 | 数字正射影像图纠正控制点更新层ZZB字段取值在（-160,8850）范围内，且不能为空值 |
| 138 | 32054402000005 | 数字正射影像图纠正控制点更新层BSM字段取值符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为1120，11-18位不重复 | 数字正射影像图纠正控制点更新层BSM字段取值符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为1120，11-18位不重复，BSM不允许有空值 |
| 139 | 32054402000006 | 数字正射影像图纠正控制点更新层KZDLX与KZDDJ字段取值在控制点类型及等级代码表中有对应项且匹配 | 数字正射影像图纠正控制点更新层KZDLX与KZDDJ字段取值在控制点类型及等级代码表中有对应项且匹配，且不能为空值 |
| 140 | 32054402000007 | 数字正射影像图纠正控制点更新层GXSJ字段取值符合规范要求 | 数字正射影像图纠正控制点更新层GXSJ字段取值符合规范要求，且不能为空值，年份为2020 |
| 141 | 32054403000001 | 等高线更新层YSDM字段取值为1000710000 | 等高线更新层YSDM字段取值为1000710000，且不能为空值 |
| 142 | 32054403000002 | 等高线更新层DGXLX字段取值在等高线类型代码表中有对应项 | 等高线更新层DGXLX字段取值在等高线类型代码表中有对应项，且不能为空值 |
| 143 | 32054403000003 | 等高线更新层BSGC字段取值在（-160,8850）范围内 | 等高线更新层BSGC字段取值在（-160,8850）范围内，且不能为空值 |
| 144 | 32054403000004 | 等高线更新层BSM字段取值符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为1310，11-18位不重复 | 等高线更新层BSM字段取值符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为1310，11-18位不重复，BSM不允许有空值 |
| 145 | 32054403000005 | 等高线更新层GXSJ字段取值符合规范要求 | 等高线更新层GXSJ字段取值符合规范要求，且不能为空值，年份为2020 |
| 146 | 32054404000001 | 高程注记点更新层YSDM字段取值为1000720000 | 高程注记点更新层YSDM字段取值为1000720000，且不能为空值 |
| 147 | 32054404000002 | 高程注记点更新层BSGC字段取值在（-160,8850）范围内 | 高程注记点更新层BSGC字段取值在（-160,8850）范围内，且不能为空值 |
| 148 | 32054404000003 | 高程注记点更新层BSM字段取值符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为1320，11-18位不重复 | 高程注记点更新层BSM字段取值符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为1320，11-18位不重复，BSM不允许有空值 |
| 149 | 32054404000004 | 高程注记点更新层GXSJ字段取值符合规范要求 | 高程注记点更新层GXSJ字段取值符合规范要求，且不能为空值，年份为2020 |
| 150 | 32054405000001 | 数字正射影像更新层必填字段空值检查 | 数字正射影像更新层必填字段空值检查 |
| 151 | 32054405000002 | 数字正射影像更新层BSM字段取值符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为1410，11-18位不重复 | 数字正射影像更新层BSM字段取值符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为1410，11-18位不重复，BSM不允许有空值 |
| 152 | 32054405000003 | 数字正射影像更新层YSDM字段取值为1000810000 | 数字正射影像更新层YSDM字段取值为1000810000，且不能为空值 |
| 153 | 32054405000004 | 数字正射影像更新层ZBXTLX字段取值正确性 | 数字正射影像更新层ZBXTLX字段取值为2000国家大地坐标系或WS84大地坐标系等，且不能为空值 |
| 154 | 32054405000005 | 数字正射影像更新层DDPMZBTY字段取值正确性 | 数字正射影像更新层DDPMZBTY字段取值为"3度带高斯克吕克投影"或"6度带高斯克吕克投影"，且不能为空值 |
| 155 | 32054405000006 | 数字正射影像更新层ZXJXZB字段取值大于等于0 | 数字正射影像更新层ZXJXZB字段取值大于等于0，且不能为空值 |
| 156 | 32054405000007 | 数字正射影像更新层ZXJYZB字段取值大于等于0 | 数字正射影像更新层ZXJYZB字段取值大于等于0，且不能为空值 |
| 157 | 32054405000008 | 数字正射影像更新层YSJXZB字段取值大于等于0 | 数字正射影像更新层YSJXZB字段取值大于等于0，且不能为空值 |
| 158 | 32054405000009 | 数字正射影像更新层YSJYZB字段取值大于等于0 | 数字正射影像更新层YSJYZB字段取值大于等于0 |
| 159 | 32054405000010 | 数字正射影像更新层GXSJ字段取值符合规范要求 | 数字正射影像更新层GXSJ字段取值符合规范要求，且不能为空值，年份为2020 |
| 160 | 32054406000001 | 数字高程模型更新层必填字段空值检查 | 数字高程模型更新层必填字段空值检查 |
| 161 | 32054406000002 | 数字高程模型更新层BSM字段取值符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为1500，11-18位不重复 | 数字高程模型更新层BSM字段取值符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为1500，11-18位不重复，BSM不允许有空值 |
| 162 | 32054406000003 | 数字高程模型更新层YSDM字段取值为1000900000 | 数字高程模型更新层YSDM字段取值为1000900000 |
| 163 | 32054406000004 | 数字高程模型更新层ZBXTLX字段取值正确性 | 数字高程模型更新层ZBXTLX字段取值为2000国家大地坐标系或WS84大地坐标系等，且不能为空值 |
| 164 | 32054406000005 | 数字高程模型更新层DDPMZBTY字段取值正确性 | 数字高程模型更新层DDPMZBTY字段取值为"3度带高斯克吕克投影"或"6度带高斯克吕克投影"，且不能为空值 |
| 165 | 32054406000006 | 数字高程模型更新层ZXJXZB字段取值大于等于0 | 数字高程模型更新层ZXJXZB字段取值大于等于0 |
| 166 | 32054406000007 | 数字高程模型更新层ZXJYZB字段取值大于等于0 | 数字高程模型更新层ZXJYZB字段取值大于等于0 |
| 167 | 32054406000008 | 数字高程模型更新层YSJXZB字段取值大于等于0 | 数字高程模型更新层YSJXZB字段取值大于等于0 |
| 168 | 32054406000009 | 数字高程模型更新层YSJYZB字段取值大于等于0 | 数字高程模型更新层YSJYZB字段取值大于等于0 |
| 169 | 32054406000010 | 数字高程模型更新层GXSJ字段取值符合规范要求 | 数字高程模型更新层GXSJ字段取值符合规范要求，且不能为空值，年份为2020 |
| 170 | 32054408000001 | 临时用地更新层PZRQ字段不为空 | 临时用地更新层PZRQ字段不为空 |
| 171 | 32054408000002 | 临时用地更新层YSDM字段取值为2099010100 | 临时用地更新层YSDM字段取值为2099010100，且不能为空值 |
| 172 | 32054408000003 | 临时用地更新层TBMJ字段取值大于0 | 临时用地更新层TBMJ字段取值大于0，且不能为空值 |
| 173 | 32054408000004 | 临时用地更新层PZMJ字段取值大于0 | 临时用地更新层PZMJ字段取值大于0，且不能为空值 |
| 174 | 32054408000005 | 临时用地更新层YTFL字段取值在G、D、Q范围内 | 临时用地更新层YTFL字段取值在G、D、Q范围内 |
| 175 | 32054408000006 | 临时用地更新层JTXMYT字段取值在JT、SL、NY、GX、KC、QT范围内 | 临时用地更新层JTXMYT字段取值在JT、SL、NY、GX、KC、QT范围内 |
| 176 | 32054408000007 | 临时用地更新层BSM字段取值符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为2911，11-18位不重复 | 临时用地更新层BSM字段取值符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为2911，11-18位不重复，BSM不允许有空值 |
| 177 | 32054408000008 | 临时用地更新层PZWH字段取值不为空 | 临时用地更新层PZWH字段不能存在空值 |
| 178 | 32054408000009 | 临时用地更新层PZWJMC字段取值不为空 | 临时用地更新层PZWJMC字段不能存在空值 |
| 179 | 32054408000010 | 临时用地更新层GXSJ字段取值符合规范要求 | 临时用地更新层GXSJ字段取值符合规范要求，且不能为空值，年份为2020 |
| 180 | 32054409000001 | 批准未建设土地更新层YSDM字段取值为2099020100 | 批准未建设土地更新层YSDM字段取值为2099020100，且不能为空值 |
| 181 | 32054409000002 | 批准未建设土地更新层TBMJ字段取值大于0 | 批准未建设土地更新层TBMJ字段取值大于0，且不能为空值 |
| 182 | 32054409000003 | 批准未建设土地更新层PZMJ字段取值大于0 | 批准未建设土地更新层PZMJ字段取值大于0 |
| 183 | 32054409000004 | 批准未建设土地更新层XZJSYDMJ字段取值大于0 | 批准未建设土地更新层XZJSYDMJ字段取值大于0，且不能为空值 |
| 184 | 32054409000005 | 批准未建设土地更新层ZYGDMJ字段取值大于或等于0 | 批准未建设土地更新层ZYGDMJ字段取值大于0，且不能为空值 |
| 185 | 32054409000006 | 批准未建设土地更新层YWLX字段取值在GWYDDXZ、GWYFPC、SZFSSFA、SZFDDXZ、SZFFPC、ZJGGJX、GKFQD、DQHP范围内 | 批准未建设土地更新层YWLX字段取值在GWYDDXZ、GWYFPC、SZFSSFA、SZFDDXZ、SZFFPC、ZJGGJX、GKFQD、DQHP范围内 |
| 186 | 32054409000007 | 批准未建设土地更新层PZYT字段取值在第三次全国土地调查工作分类表（建设用地最末级分类）中有对应项 | 批准未建设土地更新层PZYT字段取值在第三次全国土地调查工作分类表（最末级分类）中有对应项，且不能为空值 |
| 187 | 32054409000008 | 批准未建设土地更新层BSM字段取值符合规范要求，标识码前6位为县级行政区代码，7-10位为2921，11-18位不重复 | 批准未建设土地更新层BSM字段取值符合规范要求，标识码前6位为县级行政区代码，7-10位为2921，11-18位不重复，BSM不允许有空值 |
| 188 | 32054409000009 | 批准未建设土地更新层XJXZQHDM和XJXZQHMC字段取值与成果库数据库县级行政区代码和名称一致 | 批准未建设土地更新层XJXZQHDM和XJXZQHMC字段取值与成果库数据库县级行政区代码和名称一致，且不能为空值 |
| 189 | 32054409000010 | 批准未建设土地更新层TBBH空值检查 | 批准未建设土地更新层TBBH空值检查 |
| 190 | 32054409000011 | 批准未建设土地更新层GXSJ字段取值符合规范要求 | 批准未建设土地更新层GXSJ字段取值符合规范要求，且不能为空值，年份为2020 |
| 191 | 32054409000012 | 批准未建设土地更新层ZYYJJBNTMJ字段取值大于等于0 | 批准未建设土地更新层ZYYJJBNTMJ字段取值大于等于0 |
| 192 | 32054410000002 | 重要项目用地更新层XMLX字段取值在“风能项目”、“高尔夫项目”、“光伏项目”范围内 | 重要项目用地更新层XMLX字段取值在"风能项目"、"高尔夫项目"、"光伏项目"范围内 |
| 193 | 32054410000003 | 重要项目用地更新层YSDM字段取值为2099050100 | 重要项目用地更新层YSDM字段取值为2099050100 |
| 194 | 32054410000004 | 重要项目用地更新层ZDMJ字段取值大于0 | 重要项目用地更新层ZDMJ字段取值大于0 |
| 195 | 32054410000005 | 重要项目用地更新层BSM字段取值符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为2951，11-18位不重复 | 重要项目用地更新层BSM字段取值符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为2951，11-18位不重复，BSM不允许有空值 |
| 196 | 32054410000006 | 重要项目用地更新层GXSJ字段取值符合规范要求 | 重要项目用地更新层GXSJ字段取值符合规范要求，且不能为空值，年份为2020 |
| 197 | 32054411000001 | 注记更新层ZJNR字段不为空 | 注记更新层ZJNR字段不能为空值 |
| 198 | 32054411000002 | 注记更新层ZT字段不为空 | 注记更新层ZT字段不能为空值 |
| 199 | 32054411000003 | 注记更新层YS字段不为空 | 注记更新层YS字段不能为空值 |
| 200 | 32054411000004 | 注记更新层ZJDZXJXZB字段取值大于0 | 注记更新层ZJDZXJXZB字段取值大于0，且不能为空值 |
| 201 | 32054411000005 | 注记更新层ZJDZXJYZB字段取值大于0 | 注记更新层ZJDZXJYZB字段取值大于0，且不能为空值 |
| 202 | 32054411000006 | 注记更新层BS字段取值大于0 | 注记更新层BS字段取值大于0 |
| 203 | 32054411000007 | 注记更新层KD字段取值大于0 | 注记更新层KD字段取值大于0 |
| 204 | 32054411000008 | 注记更新层GD字段取值大于0 | 注记更新层GD字段取值大于0 |
| 205 | 32054411000009 | 注记更新层JG字段取值大于0 | 注记更新层JG字段取值大于0 |
| 206 | 32054411000010 | 注记更新层ZJFX字段取值在[0,2П）范围内 | 注记更新层ZJFX字段取值在[0,2П）范围内，且不能为空值 |
| 207 | 32054411000011 | 注记更新层BSM取值规范性检查 | 注记更新层各个图层注记对应的BSM取值规范性检查,不能重复，且不能为空值 |
| 208 | 32054411000012 | 注记更新层YSDM字段取值符合值域要求 | 注记更新层YSDM字段取值符合值域要求 |
| 209 | 32054411000013 | 注记更新层GXSJ字段取值符合规范要求 | 注记更新层GXSJ字段取值符合规范要求，且不能为空值，年份为2020 |
| 210 | 32054412000001 | 开发园区更新层KFYQMC字段不为空 | 开发园区更新层KFYQMC字段不为空，且不能为空值 |
| 211 | 32054412000002 | 开发园区更新层BSM字段取值符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为2961，11-18位不重复 | 开发园区更新层BSM字段取值符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为2961，11-18位不重复，BSM不允许有空值 |
| 212 | 32054412000003 | 开发园区更新层KFYQLX字段取值在开发园区类型代码表有对应项 | 开发园区更新层KFYQLX字段取值在开发园区类型代码表有对应项，且不能为空值 |
| 213 | 32054412000004 | 开发园区更新层KFYQTZ字段取值在工业主导型、产城融合型范围内 | 开发园区更新层KFYQTZ字段取值在工业主导型、产城融合型范围内，且不能为空值 |
| 214 | 32054412000005 | 开发园区更新层KFYQXZ字段取值在主区、发展方向区范围内 | 开发园区更新层KFYQXZ字段取值在主区、发展方向区范围内，且不能为空值 |
| 215 | 32054412000006 | 开发园区更新层KFYQMJ字段取值大于0 | 开发园区更新层KFYQMJ字段取值大于0，且不能为空值 |
| 216 | 32054412000007 | 开发园区更新层YSDM为2099060100 | 开发园区更新层YSDM为2099060100，且不能为空值 |
| 217 | 32054412000008 | 开发园区更新层GXSJ字段取值符合规范要求 | 开发园区更新层GXSJ字段取值符合规范要求，且不能为空值，年份为2020 |
| 218 | 32054412000009 | 开发园区更新层ZHBSQYYSMJ字段取值大于等于0 | 开发园区更新层ZHBSQYYSMJ字段取值大于等于0，且不能为空值 |
| 219 | 32054412000010 | 开发园区更新层KFYQYGYTDMJ字段取值大于等于0 | 开发园区更新层KFYQYGYTDMJ字段取值大于等于0，且不能为空值 |
| 220 | 32054413000001 | 国家公园更新层保护区名称（BHQMC）、保护区地理位置（BHQDLWZ）、批准机关（PZJG）、批准时间（PZSJ）不为空 | 国家公园更新层保护区名称（BHQMC）、保护区地理位置（BHQDLWZ）、批准机关（PZJG）、批准时间（PZSJ）不为空 |
| 221 | 32054413000002 | 国家公园更新层要素代码（YSDM）为3001010100 | 国家公园更新层要素代码（YSDM）为3001010100，且不能为空值 |
| 222 | 32054413000004 | 国家公园更新层保护区级别（BHQJB）值域范围为[国家级、省级、市级、县级] | 国家公园更新层保护区级别（BHQJB）值域范围为[国家级、省级、市级、县级]，且不能为空值 |
| 223 | 32054413000005 | 国家公园更新层保护区面积（BHQMJ）大于0 | 国家公园更新层保护区面积（BHQMJ）大于0，且不能为空值 |
| 224 | 32054413000006 | 国家公园更新层BSM字段取值符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为3111，11-18位不重复 | 国家公园更新层BSM字段取值符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为3111，11-18位不重复，BSM不允许有空值 |
| 225 | 32054413000007 | 国家公园更新层GXSJ字段取值符合规范要求 | 国家公园更新层GXSJ字段取值符合规范要求，且不能为空值，年份为2020 |
| 226 | 32054414000001 | 自然保护区更新层保护区名称（BHQMC）、保护区地理位置（BHQDLWZ）、批准机关（PZJG）、批准时间（PZSJ）不为空 | 自然保护区更新层保护区名称（BHQMC）、保护区地理位置（BHQDLWZ）、批准机关（PZJG）、批准时间（PZSJ）不为空 |
| 227 | 32054414000002 | 自然保护区更新层要素代码（YSDM）为3001020100 | 自然保护区更新层要素代码（YSDM）为3001020100，且不能为空值 |
| 228 | 32054414000004 | 自然保护区更新层保护区级别（BHQJB）值域范围为[国家级、省级、市级、县级] | 自然保护区更新层保护区级别（BHQJB）值域范围为[国家级、省级、市级、县级]，且不能为空值 |
| 229 | 32054414000005 | 自然保护区更新层保护区面积（BHQMJ）大于0 | 自然保护区更新层保护区面积（BHQMJ）大于0，且不能为空值 |
| 230 | 32054414000006 | 自然保护区更新层BSM字段取值符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为3121，11-18位不重复 | 自然保护区更新层BSM字段取值符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为3121，11-18位不重复，BSM不允许有空值 |
| 231 | 32054414000007 | 自然保护区更新层GXSJ字段取值符合规范要求 | 自然保护区更新层GXSJ字段取值符合规范要求，且不能为空值，年份为2020 |
| 232 | 32054415000001 | 森林公园更新层保护区名称（BHQMC）、保护区地理位置（BHQDLWZ）、批准机关（PZJG）、批准时间（PZSJ）不为空 | 森林公园更新层保护区名称（BHQMC）、保护区地理位置（BHQDLWZ）、批准机关（PZJG）、批准时间（PZSJ）不为空值 |
| 233 | 32054415000002 | 森林公园更新层要素代码（YSDM）为3001030100 | 森林公园更新层要素代码（YSDM）为3001030100，且不能为空值 |
| 234 | 32054415000004 | 森林公园更新层保护区级别（BHQJB）值域范围为[国家级、省级、市级、县级] | 森林公园更新层保护区级别（BHQJB）值域范围为[国家级、省级、市级、县级]，且不为空值 |
| 235 | 32054415000005 | 森林公园更新层保护区面积（BHQMJ）大于0 | 森林公园更新层保护区面积（BHQMJ）大于0，且不能为空值 |
| 236 | 32054415000006 | 森林公园更新层BSM字段取值符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为3131，11-18位不重复 | 森林公园更新层BSM字段取值符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为3131，11-18位不重复，BSM不允许有空值 |
| 237 | 32054415000007 | 森林公园更新层GXSJ字段取值符合规范要求 | 森林公园更新层GXSJ字段取值符合规范要求，且不能为空值，年份为2020 |
| 238 | 32054416000001 | 风景名胜区更新层保护区名称（BHQMC）、保护区地理位置（BHQDLWZ）、批准机关（PZJG）、批准时间（PZSJ）不为空 | 风景名胜区更新层保护区名称（BHQMC）、保护区地理位置（BHQDLWZ）、批准机关（PZJG）、批准时间（PZSJ）不为空 |
| 239 | 32054416000002 | 风景名胜区更新层要素代码（YSDM）为3001040100 | 风景名胜区更新层要素代码（YSDM）为3001040100，且不能为空值 |
| 240 | 32054416000004 | 风景名胜区更新层保护区级别（BHQJB）值域范围为[国家级、省级、市级、县级] | 风景名胜区更新层保护区级别（BHQJB）值域范围为[国家级、省级、市级、县级]，且不能为空值 |
| 241 | 32054416000005 | 风景名胜区更新层保护区面积（BHQMJ）大于0 | 风景名胜区更新层保护区面积（BHQMJ）大于0，且不能为空值 |
| 242 | 32054416000006 | 风景名胜区更新层BSM字段取值符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为3141，11-18位不重复 | 风景名胜区更新层BSM字段取值符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为3141，11-18位不重复，BSM不允许有空值 |
| 243 | 32054416000007 | 风景名胜区更新层GXSJ字段取值符合规范要求 | 风景名胜区更新层GXSJ字段取值符合规范要求，且不能为空值，年份为2020 |
| 244 | 32054417000001 | 地质公园更新层保护区名称（BHQMC）、保护区地理位置（BHQDLWZ）、批准机关（PZJG）、批准时间（PZSJ）不为空 | 地质公园更新层保护区名称（BHQMC）、保护区地理位置（BHQDLWZ）、批准机关（PZJG）、批准时间（PZSJ）不为空 |
| 245 | 32054417000002 | 地质公园更新层要素代码（YSDM）为3001050100 | 地质公园更新层要素代码（YSDM）为3001050100，且不能为空值 |
| 246 | 32054417000004 | 地质公园更新层保护区级别（BHQJB）值域范围为[国家级、省级、市级、县级] | 地质公园更新层保护区级别（BHQJB）值域范围为[国家级、省级、市级、县级]，且不能为空值 |
| 247 | 32054417000005 | 地质公园更新层保护区面积（BHQMJ）大于0 | 地质公园更新层保护区面积（BHQMJ）大于0 |
| 248 | 32054417000006 | 地质公园更新层BSM字段取值符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为3151，11-18位不重复 | 地质公园更新层BSM字段取值符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为3151，11-18位不重复，BSM不允许有空值 |
| 249 | 32054417000007 | 地质公园更新层GXSJ字段取值符合规范要求 | 地质公园更新层GXSJ字段取值符合规范要求，且不能为空值，年份为2020 |
| 250 | 32054418000001 | 世界自然遗产保护区更新层保护区名称（BHQMC）、保护区地理位置（BHQDLWZ）、批准机关（PZJG）、批准时间（PZSJ）不为空 | 世界自然遗产保护区更新层保护区名称（BHQMC）、保护区地理位置（BHQDLWZ）、批准机关（PZJG）、批准时间（PZSJ）不为空 |
| 251 | 32054418000002 | 世界自然遗产保护区更新层要素代码（YSDM）为3001060100 | 世界自然遗产保护区更新层要素代码（YSDM）为3001060100，且不能为空值 |
| 252 | 32054418000004 | 世界自然遗产保护区更新层保护区级别（BHQJB）值域范围为[国家级、省级、市级、县级] | 世界自然遗产保护区更新层保护区级别（BHQJB）值域范围为[国家级、省级、市级、县级]，且不能为空值 |
| 253 | 32054418000005 | 世界自然遗产保护区更新层保护区面积（BHQMJ）大于0 | 世界自然遗产保护区更新层保护区面积（BHQMJ）大于0，且不能为空值 |
| 254 | 32054418000006 | 世界自然遗产保护区更新层BSM字段取值符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为3161，11-18位不重复 | 世界自然遗产保护区更新层BSM字段取值符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为3161，11-18位不重复，BSM不允许有空值 |
| 255 | 32054418000007 | 世界自然遗产保护区更新层GXSJ字段取值符合规范要求 | 世界自然遗产保护区更新层GXSJ字段取值符合规范要求，且不能为空值，年份为2020 |
| 256 | 32054419000001 | 湿地公园更新层保护区名称（BHQMC）、保护区地理位置（BHQDLWZ）、批准机关（PZJG）、批准时间（PZSJ）不为空 | 湿地公园更新层保护区名称（BHQMC）、保护区地理位置（BHQDLWZ）、批准机关（PZJG）、批准时间（PZSJ）不为空 |
| 257 | 32054419000002 | 湿地公园更新层要素代码（YSDM）为3001070100 | 湿地公园更新层要素代码（YSDM）为3001070100，且不能为空值 |
| 258 | 32054419000004 | 湿地公园更新层保护区级别（BHQJB）值域范围为[国家级、省级、市级、县级] | 湿地公园更新层保护区级别（BHQJB）值域范围为[国家级、省级、市级、县级]，且不能为空值 |
| 259 | 32054419000005 | 湿地公园更新层保护区面积（BHQMJ）大于0 | 湿地公园更新层保护区面积（BHQMJ）大于0 |
| 260 | 32054419000006 | 湿地公园更新层BSM字段取值符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为3171，11-18位不重复 | 湿地公园更新层BSM字段取值符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为3171，11-18位不重复，BSM不允许有空值， |
| 261 | 32054419000007 | 湿地公园更新层GXSJ字段取值符合规范要求 | 湿地公园更新层GXSJ字段取值符合规范要求，且不能为空值，年份为2020 |
| 262 | 32054420000001 | 饮用水水源地更新层保护区名称（BHQMC）、保护区地理位置（BHQDLWZ）、批准机关（PZJG）、批准时间（PZSJ）不为空 | 饮用水水源地更新层保护区名称（BHQMC）、保护区地理位置（BHQDLWZ）、批准机关（PZJG）、批准时间（PZSJ）不为空 |
| 263 | 32054420000002 | 饮用水水源地更新层要素代码（YSDM）为3001080100 | 饮用水水源地更新层要素代码（YSDM）为3001080100 |
| 264 | 32054420000004 | 饮用水水源地更新层保护区级别（BHQJB）值域范围为[国家级、省级、市级、县级] | 饮用水水源地更新层保护区级别（BHQJB）值域范围为[国家级、省级、市级、县级]，且不能为空值 |
| 265 | 32054420000005 | 饮用水水源地更新层保护区面积（BHQMJ）大于0 | 饮用水水源地更新层保护区面积（BHQMJ）大于0，且不能为空值 |
| 266 | 32054420000006 | 饮用水水源地更新层BSM字段取值符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为3181，11-18位不重复 | 饮用水水源地更新层BSM字段取值符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为3181，11-18位不重复，BSM不允许有空值 |
| 267 | 32054420000007 | 饮用水水源地更新层GXSJ字段取值符合规范要求 | 饮用水水源地更新层GXSJ字段取值符合规范要求，且不能为空值，年份为2020 |
| 268 | 32054421000001 | 水产种植资源保护区更新层保护区名称（BHQMC）、保护区地理位置（BHQDLWZ）、批准机关（PZJG）、批准时间（PZSJ）不为空 | 水产种植资源保护区更新层保护区名称（BHQMC）、保护区地理位置（BHQDLWZ）、批准机关（PZJG）、批准时间（PZSJ）不为空 |
| 269 | 32054421000002 | 水产种植资源保护区更新层要素代码（YSDM）为3001090100 | 水产种植资源保护区更新层要素代码（YSDM）为3001090100，且不能为空值 |
| 270 | 32054421000004 | 水产种植资源保护区更新层保护区级别（BHQJB）值域范围为[国家级、省级、市级、县级] | 水产种植资源保护区更新层保护区级别（BHQJB）值域范围为[国家级、省级、市级、县级] |
| 271 | 32054421000005 | 水产种植资源保护区更新层保护区面积（BHQMJ）大于0 | 水产种植资源保护区更新层保护区面积（BHQMJ）大于0，且不能为空值 |
| 272 | 32054421000006 | 水产种植资源保护区更新层BSM字段取值符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为3191，11-18位不重复 | 水产种植资源保护区更新层BSM字段取值符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为3191，11-18位不重复，BSM不允许有空值 |
| 273 | 32054421000007 | 水产种植资源保护区更新层GXSJ字段取值符合规范要求 | 水产种植资源保护区更新层GXSJ字段取值符合规范要求，且不能为空值，年份为2020 |
| 274 | 32054422000001 | 其他类型禁止开发区更新层保护区名称（BHQMC）、保护区地理位置（BHQDLWZ）、批准机关（PZJG）、批准时间（PZSJ）不为空 | 其他类型禁止开发区更新层保护区名称（BHQMC）、保护区地理位置（BHQDLWZ）、批准机关（PZJG）、批准时间（PZSJ）不为空 |
| 275 | 32054422000002 | 其他类型禁止开发区更新层要素代码（YSDM）为3001990100 | 其他类型禁止开发区更新层要素代码（YSDM）为3001990100，且不能为空值 |
| 276 | 32054422000004 | 其他类型禁止开发区更新层保护区级别（BHQJB）值域范围为[国家级、省级、市级、县级] | 其他类型禁止开发区更新层保护区级别（BHQJB）值域范围为[国家级、省级、市级、县级]，且不能为空值 |
| 277 | 32054422000005 | 其他类型禁止开发区更新层保护区面积（BHQMJ）大于0 | 其他类型禁止开发区更新层保护区面积（BHQMJ）大于0 |
| 278 | 32054422000006 | 其他类型禁止开发区更新层BSM字段取值符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为3097，11-18位不重复 | 其他类型禁止开发区更新层BSM字段取值符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为3097，11-18位不重复，BSM不允许有空值 |
| 279 | 32054422000007 | 其他类型禁止开发区更新层GXSJ字段取值符合规范要求 | 其他类型禁止开发区更新层GXSJ字段取值符合规范要求，且不能为空值，年份为2020 |
| 280 | 32054423000001 | 城镇开发边界更新层YSDM字段取值为3002010000 | 城镇开发边界更新层YSDM字段取值为3002010000 |
| 281 | 32054423000002 | 城镇开发边界更新层CZKFMJ字段取值大于0 | 城镇开发边界更新层CZKFMJ字段取值大于0 |
| 282 | 32054423000003 | 城镇开发边界更新层XJXZQHDM和CZMC字段取值与成果库数据库县级行政区代码和名称匹配 | 城镇开发边界更新层XJXZQHDM和CZMC字段取值与成果库数据库县级行政区代码和名称匹配 |
| 283 | 32054423000004 | 城镇开发边界更新层BSM字段取值符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为3210，11-18位不重复 | 城镇开发边界更新层BSM字段取值符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为3210，11-18位不重复，BSM不允许有空值 |
| 284 | 32054423000005 | 城镇开发边界更新层SLSJ字段不为空 | 城镇开发边界更新层SLSJ字段不能为空值 |
| 285 | 32054423000006 | 城镇开发边界更新层GXSJ字段取值符合规范要求 | 城镇开发边界更新层GXSJ字段取值符合规范要求，且不能为空值，年份为2020 |
| 286 | 32054425000001 | 村级调查区界线更新层YSDM字段取值为1000600500 | 村级调查区界线更新层YSDM字段取值为1000600500 |
| 287 | 32054425000002 | 村级调查区界线更新层界线性质（JXXZ）字段值在界线性质代码表中有对应项 | 村级调查区界线更新层界线性质（JXXZ）字段值在界线性质代码表中有对应项 |
| 288 | 32054425000003 | 村级调查区界线更新层界线类型（JXLX）字段值在界线类型代码表中有对应项 | 村级调查区界线更新层界线类型（JXLX）字段值在界线类型代码表中有对应项 |
| 289 | 32054425000004 | 村级调查区界线更新层BSM字段符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为1250，11-18位不重复 | 村级调查区界线更新层BSM字段符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为1250，11-18位不重复 |
| 290 | 32054425000005 | 村级调查区界线更新层GXSJ字段取值符合规范要求 | 村级调查区界线更新层GXSJ字段取值符合规范要求，且不能为空值，年份为2020 |
| 291 | 32054425000006 | 村级调查区界线更新层变更行为取值为0（灭失）、3（新增）、4（无变化） | 村级调查区界线更新层变更行为取值为0（灭失）、3（新增）、4（无变化） |
| 292 | 33054425422502 | 村级调查区界线更新层无变化、灭失的标识码与基础库村级调查区界线标识码一致 | 村级调查区界线更新层无变化或灭失要素的标识码与对应的基础库村级调查区界线标识码一致 |
| 293 | 32054426000001 | 光伏板区更新层要素代码（YSDM）为2099070100 | 光伏板区更新层要素代码（YSDM）为2099070100，且不能为空值 |
| 294 | 32054426000002 | 光伏板区更新层区域面积（QYMJ）大于0 | 光伏板区更新层区域面积（QYMJ）大于0，且不能为空值 |
| 295 | 32054426000003 | 光伏板区更新层BSM字段符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为2971，11-18位不重复 | 光伏板区更新层标识码BSM字段符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为2971，11-18位不重复，BSM不允许有空值 |
| 296 | 32054426000004 | 光伏板区更新层GXSJ字段取值符合规范要求 | 光伏板区更新层GXSJ字段取值符合规范要求，且不能为空值，年份为2020 |
| 297 | 32054427000001 | 推土区更新层要素代码（YSDM）为2099080100 | 推土区更新层要素代码（YSDM）为2099080100，且不能为空值 |
| 298 | 32054427000002 | 推土区更新层推土区面积（TTQMJ）大于0 | 推土区更新层推土区面积（TTQMJ）大于0，且不能为空值 |
| 299 | 32054427000003 | 推土区更新层BSM字段符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为2981，11-18位不重复 | 推土区更新层BSM字段符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为2981，11-18位不重复，BSM不允许有空值 |
| 300 | 32054427000004 | 推土区更新层GXSJ字段取值符合规范要求 | 推土区更新层GXSJ字段取值符合规范要求，且不能为空值，年份为2020 |
| 301 | 32054428000001 | 拆除未尽区更新层要素代码（YSDM）为2099090100 | 拆除未尽区更新层要素代码（YSDM）为2099090100，且不能为空值 |
| 302 | 32054428000002 | 拆除未尽区更新层占地面积（ZDMJ）大于0 | 拆除未尽区更新层占地面积（ZDMJ）大于0，且不能为空值 |
| 303 | 32054428000004 | 拆除未尽区更新层BSM字段符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为2991，11-18位不重复 | 拆除未尽区更新层BSM字段符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为2991，11-18位不重复，BSM不允许有空值 |
| 304 | 32054428000005 | 拆除未尽区更新层GXSJ字段取值符合规范要求 | 拆除未尽区更新层GXSJ字段取值符合规范要求，且不能为空值，年份为2020 |
| 305 | 32054429000001 | 生态保护红线更新层要素代码（YSDM）为3003010000 | 生态保护红线更新层要素代码（YSDM）为3003010000，且不能为空值 |
| 306 | 32054429000002 | 生态保护红线更新层区域面积（QYMJ）大于0 | 生态保护红线更新层区域面积（QYMJ）大于0，且不能为空值 |
| 307 | 32054429000003 | 生态保护红线更新层类型代码（LXDM）字段值在生态保护红线类型代码表有对应项 | 生态保护红线更新层类型代码（LXDM）字段值在生态保护红线类型代码表有对应项，，且不能为空值 |
| 308 | 32054429000004 | 生态保护红线更新层BSM字段符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为3310，11-18位不重复 | 生态保护红线更新层BSM字段符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为3310，11-18位不重复，BSM不允许有空值 |
| 309 | 32054429000005 | 生态保护红线更新层名称（MC）、地理位置（DLWZ）、设立时间（SLSJ）不为空 | 生态保护红线更新层名称（MC）、地理位置（DLWZ）、设立时间（SLSJ）不能为空值 |
| 310 | 32054429000006 | 生态保护红线更新层同一类型范围内SLDM字段取值不能重复 | 生态保护红线更新层同一类型范围内SLDM字段取值不能重复，且不能为空值 |
| 311 | 32054429000007 | 生态保护红线更新层SLDM字段长度为4位 | 生态保护红线更新层SLDM字段长度为4位，并且不为空值 |
| 312 | 32054429000008 | 生态保护红线更新层XJXZQHDM字段取值与成果库数据库县级行政区代码一致 | 生态保护红线更新层XJXZQHDM字段取值与成果库数据库县级行政区代码必须保持一致，且不能为空值 |
| 313 | 32054429000009 | 生态保护红线更新层GXSJ字段取值符合规范要求 | 生态保护红线更新层GXSJ字段取值符合规范要求，且不能为空值，年份为2020 |
| 314 | 32054431000001 | 无居民海岛更新层YSDM字段取值为2099110100 | 无居民海岛更新层YSDM字段取值为2099110100 |
| 315 | 32054431000002 | 无居民海岛更新层BSM字段取值符合规范要求，标识码前6位为县级行政区代码，7-10位为29B1，11-18位不重复 | 无居民海岛更新层BSM字段取值符合规范要求，标识码前6位为县级行政区代码，7-10位为29B1，11-18位不重复 |
| 316 | 32054431000003 | 无居民海岛更新层LYXZFLBM和LYXZFLMC字段取值在无居民海岛利用现状分类代码表中有对应项 | 无居民海岛更新层LYXZDLBM和LYXZDLMC字段取值在无居民海岛利用现状分类代码表中有对应项 |
| 317 | 32054431000004 | 无居民海岛更新层MJ取值大于0 | 无居民海岛更新层MJ取值大于0 |
| 318 | 32054431000005 | 无居民海岛更新层ZLDWDM、ZLDWMC不存在空值 | 无居民海岛更新层ZLDWDM和ZLDWMC不允许存在空值 |
| 319 | 32054431000006 | 无居民海岛更新层GXSJ字段取值符合规范要求 | 无居民海岛更新层GXSJ字段取值符合规范要求，且不能为空值，年份为2020 |
| 320 | 32054432000001 | 海岸线更新层BSM字段取值符合规范要求，标识码前6位为县级行政区代码，7-10位为1610，11-18位不重复 | 海岸线更新层BSM字段取值符合规范要求，标识码前6位为县级行政区代码，7-10位为1610，11-18位不重复 |
| 321 | 32054432000002 | 海岸线更新层YSDM字段取值为1000250200 | 海岸线更新层YSDM字段取值为1000250200 |
| 322 | 32054432000003 | 海岸线更新层HAXLX字段取值在海岸线类型代码表中有对应项 | 海岸线更新层HAXLX字段取值在海岸线类型代码表中有对应项 |
| 323 | 32054432000004 | 海岸线更新层HAXCD字段取值大于0 | 海岸线更新层HAXCD字段取值大于0，且不存在空值 |
| 324 | 32054432000005 | 海岸线更新层XJXZQHDM字段取值与成果库数据库县级行政区代码一致 | 海岸线更新层XJXZQHDM字段取值与成果库数据库县级行政区代码一致 |
| 325 | 32054432000006 | 海岸线更新层GXSJ字段取值符合规范要求 | 海岸线更新层GXSJ字段取值符合规范要求 |
| 326 | 32054501000001 | 行政区更新过程层BSM字段取值符合规范要求，标识码前6位为县级行政区代码，7-10位为1210，11-18位不重复 | 行政区更新过程层BSM字段取值符合规范要求，标识码前6位为县级行政区代码，7-10位为1210，11-18位不重复 |
| 327 | 32054501000002 | 行政区更新过程层BGMJ取值大于0 | 行政区更新过程层BGMJ取值大于0，且不存在空值 |
| 328 | 32054501000003 | 行政区更新过程层变更行为取值为0（灭失）、1（属性变更）、2（图形变更）、3（新增） | 行政区允许存在属性变更、图形变更、新增、灭失四种变更行为 |
| 329 | 32054501000004 | 行政区更新过程层GXSJ字段取值符合规范要求 | 行政区更新更新过程层GXSJ字段取值符合规范要求,不允许存在空值，年份为2020 |
| 330 | 32054504000001 | 地类图斑更新过程层BSM字段取值符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为2110，11-18位不重复 | 地类图斑更新过程层BSM字段取值符合规范要求，标识码前6位为县级行政区代码，7-10位为2110，11-18位不重复，BSM不允许有空值 |
| 331 | 32054504000002 | 地类图斑更新过程层TBBGMJ取值大于0 | 地类图斑更新过程层TBBGMJ取值大于0，且不能为空值 |
| 332 | 32054504000004 | 地类图斑更新过程层变更行为取值为0（灭失）、1（属性变更）、2（图形变更）、3（新增） | 地类图斑只有图形变更、属性变更、新增、灭失四种变更行为 |
| 333 | 32054504000005 | 地类图斑更新过程层GXSJ字段取值符合规范要求 | 地类图斑更新过程层GXSJ字段取值符合规范要求，不能为空值，年份为2020 |
| 334 | 32054504000006 | 地类图斑更新过程层面积类字段小数位数检查 | 地类图斑更新过程层TBBGMJ、BGHKCMJ、BGHKCDLMJ字段保留2位小数 |
| 335 | 32054504000007 | 地类图斑更新过程层变更后线状地物宽度字段小数位数检查 | 地类图斑更新过程层BGHXZDWKD字段保留1位小数 |
| 336 | 32054504000008 | 地类图斑更新过程层行政区调整类型取值为县级行政区代码无变化0、调入1、调出2、新增3、灭失4、仅县级行政区代码变化5 | 地类图斑更新过程层行政区调整类型取值为县级行政区代码无变化0、调入1、调出2、新增3、灭失4、仅县级行政区代码变化5 |
| 337 | 32054510000001 | 村级调查区更新过程层BSM字段符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为1240，11-18位不重复 | 村级调查区更新过程层BSM字段符合规范要求，前6位为县级行政区代码，7-10位为1240，11-18位不重复 |
| 338 | 32054510000002 | 村级调查区更新过程层BGMJ取值大于0 | 村级调查区更新过程层BGMJ取值大于0，不为空值 |
| 339 | 32054510000003 | 村级调查区更新过程层变更行为取值为0（灭失）、1（属性变更）、2（图形变更）、3（新增） | 村级调查区只允许存在属性变更、图形变更、新增、灭失四种变更行为 |
| 340 | 32054510000004 | 村级调查区更新过程层GXSJ字段取值符合规范要求 | 村级调查区更新更新过程层GXSJ字段取值符合规范要求,不允许存在空值，年份为2020 |
| 341 | 32054601000002 | 年末库行政区标识码唯一 | 年末库行政区标识码唯一 |
| 342 | 32054602000001 | 年末库行政区界线标识码唯一 | 年末库行政区界线标识码唯一 |
| 343 | 32054604000001 | 年末库地类图斑同一行政区村内的图斑编号唯一 | 年末库地类图斑同一行政区村内的图斑编号唯一 |
| 344 | 32054604000002 | 年末库地类图斑标识码唯一 | 年末库地类图斑标识码唯一 |
| 345 | 32054610000001 | 年末库村级调查区标识码唯一 | 年末库村级调查区标识码唯一 |
| 346 | 32054625000001 | 年末库村级调查区界线标识码唯一 | 年末库村级调查区界线标识码唯一 |
| 347 | 32064301000001 | 行政区更新层要素不相互重叠 | 行政区更新层内要素不相互重叠 |
| 348 | 32064301000002 | 行政区更新层不存在组合图斑 | 行政区更新层不存在组合图斑（空间不相邻的两个图形同属于一个图斑） |
| 349 | 32064301000003 | 行政区更新层要素不存在自相交 | 行政区更新层要素无自相交 |
| 350 | 32064302000001 | 行政区界线更新层要素不存在自相交 | 行政区界线更新层内要素无自相交 |
| 351 | 32064302000004 | 行政区界线更新层非灭失(变更行为是新增、无变化)的要素间不重叠 | 行政区界线更新层非灭失(变更行为是新增、无变化)的要素间不重叠 |
| 352 | 32064304000001 | 地类图斑更新层要素不相互重叠 | 地类图斑更新层要素不相互重叠 |
| 353 | 32064304000002 | 地类图斑更新层要素不存在自相交 | 地类图斑更新层要素无自相交 |
| 354 | 32064304000003 | 地类图斑更新层不存在组合图斑 | 地类图斑更新层不存在组合图斑（空间不相邻的两个图形同属于一个图斑） |
| 355 | 32064308000001 | 城镇村等用地更新层要素不相互重叠 | 城镇村等用地更新层要素不相互重叠 |
| 356 | 32064308000002 | 城镇村等用地更新层要素不存在自相交 | 城镇村等用地更新层要素无自相交 |
| 357 | 32064308000003 | 城镇村等用地更新层不存在组合图斑 | 城镇村等用地更新层不存在组合图斑（不允许空间不相邻的两个图形同属于一个图斑） |
| 358 | 32064309000001 | 耕地等别更新层要素不相互重叠 | 耕地等别更新层要素不相互重叠 |
| 359 | 32064309000002 | 耕地等别更新层要素不存在自相交 | 耕地等别更新层要素无自相交 |
| 360 | 32064309000003 | 耕地等别更新层不存在组合图斑 | 耕地等别更新层不存在组合图斑（空间不相邻的两个图形同属于一个图斑） |
| 361 | 32064310000001 | 村级调查区更新层要素不相互重叠 | 村级调查区更新层要素不相互重叠 |
| 362 | 32064310000002 | 村级调查区更新层要素不存在自相交 | 村级调查区要素不存在自相交 |
| 363 | 32064310000003 | 村级调查区更新层不存在组合图斑 | 村级调查区更新层不存在组合图斑 |
| 364 | 32064330000001 | 路面范围更新层要素不相互重叠 | 路面范围更新层要素不相互重叠 |
| 365 | 32064330000002 | 路面范围更新层要素不存在自相交 | 路面范围更新层要素不存在自相交 |
| 366 | 32064330000003 | 路面范围更新层不存在组合图斑 | 路面范围更新层不存在组合图斑（空间不相邻的两个图形同属于一个图斑） |
| 367 | 32064401000001 | 测量控制点更新层无重复点 | 测量控制点更新层无重复点 |
| 368 | 32064402000001 | 数字正射影像图纠正控制点更新层无重复点 | 数字正射影像图纠正控制点更新层无重复点 |
| 369 | 32064404000001 | 高程注记点更新层无重复点 | 高程注记点更新层无重复点 |
| 370 | 32064408000001 | 临时用地更新层要素不相互重叠 | 临时用地更新层要素不相互重叠 |
| 371 | 32064408000002 | 临时用地更新层要素不存在自相交 | 临时用地更新层要素不存在自相交 |
| 372 | 32064408000003 | 临时用地更新层不存在组合图斑 | 临时用地更新层不存在组合图斑（空间不相邻的两个图形同属于一个图斑） |
| 373 | 32064409000001 | 批准未建设土地更新层要素不相互重叠 | 批准未建设土地更新层要素不相互重叠 |
| 374 | 32064409000002 | 批准未建设土地更新层要素不存在自相交 | 批准未建设土地更新层要素无自相交 |
| 375 | 32064409000003 | 批准未建设土地更新层不存在组合图斑 | 批准未建设土地更新层不存在组合图斑（空间不相邻的两个图形同属于一个图斑） |
| 376 | 32064410000001 | 重要项目用地更新层要素不相互重叠 | 重要项目用地更新层要素不相互重叠 |
| 377 | 32064410000002 | 重要项目用地更新层要素不存在自相交 | 重要项目用地更新层要素无自相交 |
| 378 | 32064410000003 | 重要项目用地更新层不存在组合图斑 | 重要项目用地更新层不存在组合图斑（空间不相邻的两个图形同属于一个图斑） |
| 379 | 32064412000001 | 开发园区更新层要素不相互重叠 | 开发园区更新层要素不相互重叠 |
| 380 | 32064412000002 | 开发园区更新层要素不存在自相交 | 开发园区更新层要素无自相交 |
| 381 | 32064412000003 | 开发园区更新层不存在组合图斑 | 开发园区更新层不存在组合图斑（空间不相邻的两个图形同属于一个图斑） |
| 382 | 32064413000001 | 国家公园更新层要素不相互重叠 | 国家公园更新层要素不相互重叠 |
| 383 | 32064413000002 | 国家公园更新层要素不存在自相交 | 国家公园更新层要素无自相交 |
| 384 | 32064413000003 | 国家公园更新层不存在组合图斑 | 国家公园更新层不存在组合图斑（空间不相邻的两个图形同属于一个图斑） |
| 385 | 32064414000001 | 自然保护区更新层要素不相互重叠 | 自然保护区更新层要素不相互重叠 |
| 386 | 32064414000002 | 自然保护区更新层要素不存在自相交 | 自然保护区更新层要素无自相交 |
| 387 | 32064414000003 | 自然保护区更新层不存在组合图斑 | 自然保护区更新层不存在组合图斑（空间不相邻的两个图形同属于一个图斑） |
| 388 | 32064415000001 | 森林公园更新层要素不相互重叠 | 森林公园更新层要素不相互重叠 |
| 389 | 32064415000002 | 森林公园更新层要素不存在自相交 | 森林公园更新层要素无自相交 |
| 390 | 32064415000003 | 森林公园更新层不存在组合图斑 | 森林公园更新层不存在组合图斑（空间不相邻的两个图形同属于一个图斑） |
| 391 | 32064416000001 | 风景名胜区更新层要素不相互重叠 | 风景名胜区更新层要素不相互重叠 |
| 392 | 32064416000002 | 风景名胜区更新层要素不存在自相交 | 风景名胜区更新层要素无自相交 |
| 393 | 32064416000003 | 风景名胜区更新层不存在组合图斑 | 风景名胜区更新层不存在组合图斑（空间不相邻的两个图形同属于一个图斑） |
| 394 | 32064417000001 | 地质公园更新层要素不相互重叠 | 地质公园更新层要素不相互重叠 |
| 395 | 32064417000002 | 地质公园更新层要素不存在自相交 | 地质公园更新层要素无自相交 |
| 396 | 32064417000003 | 地质公园更新层不存在组合图斑 | 地质公园更新层不存在组合图斑（空间不相邻的两个图形同属于一个图斑） |
| 397 | 32064418000001 | 世界自然遗产保护区更新层要素不相互重叠 | 世界自然遗产保护区更新层要素不相互重叠 |
| 398 | 32064418000002 | 世界自然遗产保护区更新层要素不存在自相交 | 世界自然遗产保护区更新层要素无自相交 |
| 399 | 32064418000003 | 世界自然遗产保护区更新层不存在组合图斑 | 世界自然遗产保护区更新层不存在组合图斑（空间不相邻的两个图形同属于一个图斑） |
| 400 | 32064419000001 | 湿地公园更新层要素不相互重叠 | 湿地公园更新层要素不相互重叠 |
| 401 | 32064419000002 | 湿地公园更新层要素不存在自相交 | 湿地公园更新层要素无自相交 |
| 402 | 32064419000003 | 湿地公园更新层不存在组合图斑 | 湿地公园更新层不存在组合图斑（空间不相邻的两个图形同属于一个图斑） |
| 403 | 32064420000001 | 饮用水水源地更新层要素不相互重叠 | 饮用水水源地更新层要素不相互重叠 |
| 404 | 32064420000002 | 饮用水水源地更新层要素不存在自相交 | 饮用水水源地更新层要素无自相交 |
| 405 | 32064420000003 | 饮用水水源地更新层不存在组合图斑 | 饮用水水源地更新层不存在组合图斑（空间不相邻的两个图形同属于一个图斑） |
| 406 | 32064421000001 | 水产种植资源保护区更新层要素不相互重叠 | 水产种植资源保护区更新层要素不相互重叠 |
| 407 | 32064421000002 | 水产种植资源保护区更新层要素不存在自相交 | 水产种植资源保护区更新层要素无自相交 |
| 408 | 32064421000003 | 水产种植资源保护区更新层不存在组合图斑 | 水产种植资源保护区更新层不存在组合图斑（空间不相邻的两个图形同属于一个图斑） |
| 409 | 32064422000001 | 其他类型禁止开发区更新层要素不相互重叠 | 其他类型禁止开发区更新层要素不相互重叠 |
| 410 | 32064422000002 | 其他类型禁止开发区更新层要素不存在自相交 | 其他类型禁止开发区更新层要素无自相交 |
| 411 | 32064422000003 | 其他类型禁止开发区更新层不存在组合图斑 | 其他类型禁止开发区更新层不存在组合图斑（空间不相邻的两个图形同属于一个图斑） |
| 412 | 32064423000001 | 城镇开发边界更新层要素不相互重叠 | 城镇开发边界更新层要素不相互重叠 |
| 413 | 32064423000002 | 城镇开发边界更新层要素不存在自相交 | 城镇开发边界更新层要素无自相交 |
| 414 | 32064423000003 | 城镇开发边界更新层不存在组合图斑 | 城镇开发边界更新层不存在组合图斑（空间不相邻的两个图形同属于一个图斑） |
| 415 | 32064425000001 | 村级调查区界线更新层要素不存在自相交 | 村级调查区界线更新层要素不存在自相交 |
| 416 | 32064425000004 | 村级调查区界线更新层非灭失(变更行为是新增、无变化)的要素间不重叠 | 村级调查区界线更新层非灭失(变更行为是新增、无变化)的要素间不重叠 |
| 417 | 32064426000001 | 光伏板区更新层要素不相互重叠 | 光伏板区更新层要素不相互重叠 |
| 418 | 32064426000002 | 光伏板区更新层要素不存在自相交 | 光伏板区更新层要素无自相交 |
| 419 | 32064426000003 | 光伏板区更新层不存在组合图斑 | 光伏板区更新层不存在组合图斑（空间不相邻的两个图形同属于一个图斑） |
| 420 | 32064427000001 | 推土区更新层要素不相互重叠 | 推土区更新层要素不相互重叠 |
| 421 | 32064427000002 | 推土区更新层要素不存在自相交 | 推土区更新层要素无自相交 |
| 422 | 32064427000003 | 推土区更新层不存在组合图斑 | 推土区更新层不存在组合图斑（空间不相邻的两个图形同属于一个图斑） |
| 423 | 32064428000001 | 拆除未尽区更新层要素不相互重叠 | 拆除未尽区更新层要素不相互重叠 |
| 424 | 32064428000002 | 拆除未尽区更新层要素不存在自相交 | 拆除未尽区更新层要素无自相交 |
| 425 | 32064428000003 | 拆除未尽区更新层不存在组合图斑 | 拆除未尽区更新层不存在组合图斑（空间不相邻的两个图形同属于一个图斑） |
| 426 | 32064429000001 | 生态保护红线更新层要素不相互重叠 | 生态保护红线更新层要素不相互重叠 |
| 427 | 32064429000002 | 生态保护红线更新层要素不存在自相交 | 生态保护红线更新层要素无自相交 |
| 428 | 32064429000003 | 生态保护红线更新层不存在组合图斑 | 生态保护红线更新层不存在组合图斑（空间不相邻的两个图形同属于一个图斑） |
| 429 | 32064431000001 | 无居民海岛更新层要素不相互重叠 | 无居民海岛更新层要素不相互重叠 |
| 430 | 32064431000002 | 无居民海岛更新层要素不存在自相交 | 无居民海岛更新层要素不存在自相交 |
| 431 | 32064431000003 | 无居民海岛更新层不存在组合图斑 | 无居民海岛更新层不存在组合图斑 |
| 432 | 32064432000001 | 海岸线更新层要素不存在自相交 | 海岸线更新层要素不存在自相交 |
| 433 | 32064432000002 | 海岸线更新层要素间不相交 | 海岸线更新层要素间不相交 |
| 434 | 32064501000001 | 行政区更新过程层要素不相互重叠 | 行政区更新过程层要素不相互重叠 |
| 435 | 32064501000002 | 行政区更新过程层要素不存在自相交 | 行政区更新过程层要素不存在自相交 |
| 436 | 32064501000003 | 行政区更新过程层不存在组合图斑 | 行政区更新过程层不存在组合图斑 |
| 437 | 32064504000001 | 地类图斑更新过程层要素不相互重叠 | 地类图斑更新过程层要素不相互重叠 |
| 438 | 32064504000002 | 地类图斑更新过程层要素不存在自相交 | 地类图斑更新过程层要素无自相交 |
| 439 | 32064504000003 | 地类图斑更新过程层不存在组合图斑 | 地类图斑更新过程层不存在组合图斑（空间不相邻的两个图形同属于一个图斑） |
| 440 | 32064510000001 | 村级调查区更新过程层要素不相互重叠 | 村级调查区更新过程层要素不相互重叠 |
| 441 | 32064510000002 | 村级调查区更新过程层要素不存在自相交 | 村级调查区更新过程层要素不存在自相交 |
| 442 | 32064510000003 | 村级调查区更新过程层不存在组合图斑 | 村级调查区更新过程层不存在组合图斑 |
| 443 | 32064625000001 | 年末库村级调查区界线层要素间不相交 | 年末库村级调查区界线层要素间不相交，相交处需打断 |
| 444 | 32064602000001 | 年末库行政区界线层要素间不相交 | 年末库行政区界线层要素间不相交，相交处需打断 |
| 445 | 32074301000001 | 行政区更新层不存在碎片多边形 | 行政区更新层不存在碎片多边形（要求面积大于200平方米） |
| 446 | 32074301000002 | 行政区更新层XZQDM、MSSM相同的多个行政区空间不能相邻 | 行政区更新层相邻图斑属性不相同，不允许相邻行政区的行政区代码、描述说明相同 |
| 447 | 32074302000001 | 行政区界线更新层不存在碎线 | 行政区界线更新层不存在碎线（要求长度大于0.2米） |
| 448 | 32074304000001 | 地类图斑更新层不存在碎片多边形 | 地类图斑更新层不存在碎片多边形（要求面积大于50平方米），不检查以下地类'1001','1002','1003','1004','1006','1009','1101','1107','1107A','1203' |
| 449 | 32074304000002 | 地类图斑更新层不存在不规则图斑 | 地类图斑更新层内不存在不规则图斑（除地类1001、1002、1006、1009、1107、1109外，其余地类满足面积/周长<0.2，并且有一个角度小于20） |
| 450 | 32074304000003 | 地类图斑更新层不存在尖锐角和局部狭长图形 | 地类图斑更新层要素所有角度均应大于10度，同时不存在局部狭长图形 |
| 451 | 32074304000004 | 地类图斑更新层节点密度检查 | 地类图斑更新层平均节点密度大于1米小于70米 |
| 452 | 32074304000005 | 地类图斑更新层属性相同的多个图斑空间不能相邻 | 地类图斑更新层相邻图斑属性相同必须合并,除面积字段、标识码、图斑编号、更新时间外其它属性完全相同的图斑（道路图斑、河流、沟渠除外）空间位置不能相邻 |
| 453 | 32074308000001 | 城镇村等用地更新层不存在碎片多边形 | 城镇村等用地更新层不存在碎片多边形（要求面积大于50平方米） |
| 454 | 32074308000005 | 城镇村等用地更新层CZCLX、CZCDM相同的多个图斑空间不能相邻 | 城镇村等用地更新层相邻图斑属性不相同（CZCLX、CZCDM、CZCMC完全相同的图斑不能相邻） |
| 455 | 32074309000001 | 耕地等别更新层不存在碎片多边形 | 耕地等别更新层不存在碎片多边形（要求面积大于50平方米） |
| 456 | 32074310000001 | 村级调查区更新层不存在碎片多边形 | 村级调查区更新层不能存在碎片多边形（要求面积大于200平方米） |
| 457 | 32074310000002 | 村级调查区更新层ZLDWDM、MSSM相同的多个调查区空间不能相邻 | 村级调查区更新层相邻图斑属性不相同，不允许相邻多个村级调查区的坐落单位代码、描述说明相同 |
| 458 | 32074408000001 | 临时用地更新层不存在碎片多边形 | 临时用地更新层不存在碎片多边形（要求面积大于50平方米） |
| 459 | 32074409000001 | 批准未建设土地更新层不存在碎片多边形 | 批准未建设土地更新层不存在碎片多边形（要求面积大于50平方米） |
| 460 | 32074410000001 | 重要项目用地更新层不存在碎片多边形 | 重要项目用地更新层不存在碎片多边形（要求面积大于50平方米） |
| 461 | 32074412000001 | 开发园区更新层不存在碎片多边形 | 开发园区更新层不存在碎片多边形（要求面积大于50平方米） |
| 462 | 32074413000001 | 国家公园更新层不存在碎片多边形 | 国家公园更新层不存在碎片多边形（要求面积大于200平方米） |
| 463 | 32074414000001 | 自然保护区更新层不存在碎片多边形 | 自然保护区更新层不存在碎片多边形（要求面积大于200平方米） |
| 464 | 32074415000001 | 森林公园更新层不存在碎片多边形 | 森林公园更新层不存在碎片多边形（要求面积大于200平方米） |
| 465 | 32074416000001 | 风景名胜区更新层不存在碎片多边形 | 风景名胜区更新层不存在碎片多边形（要求面积大于200平方米） |
| 466 | 32074417000001 | 地质公园更新层不存在碎片多边形 | 地质公园更新层不存在碎片多边形（要求面积大于200平方米） |
| 467 | 32074418000001 | 世界自然遗产保护区更新层不存在碎片多边形 | 世界自然遗产保护区更新层不存在碎片多边形（要求面积大于200平方米） |
| 468 | 32074419000001 | 湿地公园更新层不存在碎片多边形 | 湿地公园更新层不存在碎片多边形（要求面积大于200平方米） |
| 469 | 32074420000001 | 饮用水水源地更新层不存在碎片多边形 | 饮用水水源地更新层不存在碎片多边形（要求面积大于200平方米） |
| 470 | 32074421000001 | 水产种植资源保护区更新层不存在碎片多边形 | 水产种植资源保护区更新层不存在碎片多边形（要求面积大于200平方米） |
| 471 | 32074422000001 | 其他类型禁止开发区更新层不存在碎片多边形 | 其他类型禁止开发区更新层不存在碎片多边形（要求面积大于200平方米） |
| 472 | 32074423000001 | 城镇开发边界更新层不存在碎片多边形 | 城镇开发边界更新层不存在碎片多边形（要求面积大于200平方米） |
| 473 | 32074425000001 | 村级调查区界线更新层要素不存在碎线 | 村级调查区界线更新层要素不存在碎线（要求长度大于0.2米） |
| 474 | 32074426000001 | 光伏板区更新层不存在碎片多边形 | 光伏板区更新层不存在碎片多边形（要求面积大于50平方米） |
| 475 | 32074427000001 | 推土区更新层不存在碎片多边形 | 推土区更新层不存在碎片多边形（要求面积大于50平方米） |
| 476 | 32074428000001 | 拆除未尽区更新层不存在碎片多边形 | 拆除未尽区更新层不存在碎片多边形（要求面积大于50平方米） |
| 477 | 32074429000001 | 生态保护红线更新层不存在碎片多边形 | 生态保护红线更新层不存在碎片多边形（要求面积大于200平方米） |
| 478 | 32074431000001 | 无居民海岛更新层要素不存在碎片多边形 | 无居民海岛更新层要素不存在碎片多边形（要求面积大于50平方米） |
| 479 | 32074501000001 | 行政区更新过程层不存在碎片多边形 | 行政区更新过程层不存在碎片多边形（要求面积大于0.1平方米） |
| 480 | 32074504000001 | 地类图斑更新过程层不存在碎片多边形 | 地类图斑更新过程层不存在碎片多边形（要求面积大于0.1平方米） |
| 481 | 32074510000001 | 村级调查区更新过程层不存在碎片多边形 | 村级调查区更新过程层不存在碎片多边形（要求面积大于0.1平方米） |
| 482 | 32074525422501 | 村级调查区界线更新层无变化和灭失要素图形不发生变化 | 村级调查区界线更新层无变化和灭失要素的图形与基础库对应图形一致 |
| 483 | 32074302410201 | 行政区界线更新层无变化和灭失要素图形不发生变化 | 行政区界线更新层无变化和灭失要素的图形与基础库对应图形一致 |
| 484 | 32074601000001 | 年末库行政区层XZQDM、MSSM相同的多个行政区空间不能相邻 | 年末库行政区层XZQDM、MSSM相同的多个行政区空间不能相邻 |
| 485 | 32074604000001 | 年末库地类图斑属性相同的多个图斑空间不能相邻 | 年末库地类图斑层相邻图斑属性相同必须合并,除面积字段、标识码、图斑编号外其它属性完全相同的图斑（道路图斑、河流、沟渠除外）空间位置不能相邻 |
| 486 | 32074610000001 | 年末库村级调查区层ZLDWDM、MSSM相同的多个调查区空间不能相邻 | 年末库村级调查区层ZLDWDM、MSSM相同的多个调查区空间不能相邻 |
| 487 | 33014301000002 | 行政区更新层HDMC与MSSM一致性检查 | 行政区更新层描述说明MSSM为00时，不能填写海岛名称；描述说明MSSM为01时，必须填写海岛名称 |
| 488 | 33014304000001 | 地类图斑更新层ZLDWDM前12位相同的图斑，TBBH唯一且不为空 | 地类图斑更新层ZLDWDM前12位相同的图斑，TBBH唯一且不为空 |
| 489 | 33014304000002 | 地类图斑更新层DLBM为0602、1001、1003时，TBXHDM字段为FQ或空值 | 地类图斑更新层DLBM为0602、1001、1003时，TBXHDM字段为FQ或空值 |
| 490 | 33014304000003 | 地类图斑更新层DLBM前2位为01且GDPDJB为1时，KCXS等于0 | 地类图斑更新层DLBM前2位为01且GDPDJB为1时，KCXS等于0 |
| 491 | 33014304000004 | 地类图斑更新层DLBM前2位为01且GDPDJB为2、3、4、5，KCXS取值在[0,1)之间 | 地类图斑更新层DLBM前2位为01且GDPDJB为2、3、4、5，KCXS取值在[0,1)之间 |
| 492 | 33014304000005 | 地类图斑更新层DLBM前2位非01时，KCXS等于0 | 地类图斑更新层DLBM前2位非01时，KCXS等于0 |
| 493 | 33014304000006 | 地类图斑更新层扣除系数（KCXS）与省级提交田坎系数表一致性检查 | 地类图斑更新层扣除系数（KCXS）与省级提交田坎系数表保持一致性 |
| 494 | 33014304000007 | 地类图斑更新层KCMJ=TBMJ*KCXS | 地类图斑更新层KCMJ=TBMJ*KCXS |
| 495 | 33014304000008 | 地类图斑更新层TBDLMJ=TBMJ-KCMJ | 地类图斑更新层TBDLMJ=TBMJ-KCMJ |
| 496 | 33014304000009 | 地类图斑更新层DLBM前2位为01且GDPDJB为1时，GDLX为空 | 地类图斑更新层DLBM前2位为01且GDPDJB为1时，GDLX为空 |
| 497 | 33014304000010 | 地类图斑更新层GDLX与DLBM、GDPDJB逻辑一致，DLBM前两位为01且GDPDJB为2、3、4或5时，GDLX为PD或TT | 地类图斑更新层GDLX与DLBM、GDPDJB逻辑一致，DLBM前两位为01且GDPDJB为2、3、4或5时，GDLX为PD或TT |
| 498 | 33014304000011 | 地类图斑更新层DLBM前2位非01时，GDLX为空 | 地类图斑更新层DLBM前2位非01时，GDLX为空 |
| 499 | 33014304000012 | 地类图斑更新层GDPDJB与DLBM逻辑一致，DLBM前两位为01时，GDPDJB为1、2、3、4或5 | 地类图斑更新层GDPDJB与DLBM逻辑一致，DLBM前两位为01时，GDPDJB为1、2、3、4或5 |
| 500 | 33014304000013 | 地类图斑更新层DLBM前2位非01时，GDPDJB为空 | 地类图斑更新层DLBM前2位非01时，GDPDJB为空或填写0 |
| 501 | 33014304000014 | 地类图斑更新层铁路、公路、管道用地、农村道路和沟渠等线形地物，线状图斑宽度XZDWKD大于0 | 地类图斑更新层铁路、公路、管道用地、农村道路和沟渠等线形地物，线状图斑宽度XZDWKD大于0，且不能为空值 |
| 502 | 33014304000015 | 地类图斑更新层CZCSXM字段取值为201A、202A、203A时，DLBM字段取值为0601 | 地类图斑更新层CZCSXM字段取值为201A、202A、203A时，DLBM字段取值为0601 |
| 503 | 33014304000016 | 地类图斑更新层TBXHDM字段取值在HDGD、HQGD、LQGD、MQGD、SHGD、SMGD、YJGD范围内时，DLBM前2位为01 | 地类图斑更新层TBXHDM字段取值在HDGD、HQGD、LQGD、MQGD、SHGD、SMGD、YJGD范围内时，地类必须为耕地 |
| 504 | 33014304000017 | 地类图斑更新层DLBM前2位为01时，TBXHDM字段取值在HDGD、HQGD、LQGD、MQGD、SHGD、SMGD、YJGD或空范围内 | 地类图斑更新层耕地图斑，TBXHDM字段取值在HDGD、HQGD、LQGD、MQGD、SHGD、SMGD、YJGD或空范围内 |
| 505 | 33014304000018 | 地类图斑更新层DLBM为0301、0302、0305、0307、0404、1104、1104A时，ZZSXDM取值在JKHF、GCHF、空范围内 | 地类图斑更新层DLBM为0301、0302、0305、0307、0404、1104、1104A时，种植属性代码取值在JKHF、GCHF范围内，或为空值 |
| 506 | 33014304000019 | 地类图斑更新层DLBM为0201、0202、0203、0204，且TBXHDM为空时，ZZSXDM取值在JKHF、GCHF、空范围内 | 地类图斑更新层DLBM为0201、0202、0203、0204，且TBXHDM为空时，ZZSXDM字段取值在JKHF、GCHF范围内，且允许存在空值 |
| 507 | 33014304000022 | 地类图斑更新层TBXHDM字段取值在HDGY、GTGY、MTGY、SNGY、BLGY、DLGY范围内时，DLBM等于0601 | 地类图斑更新层TBXHDM字段取值在HDGY、GTGY、MTGY、SNGY、BLGY、DLGY范围内时，地类为工业用地 |
| 508 | 33014304000023 | 地类图斑更新层DLBM为0601时，TBXHDM字段为HDGY、GTGY、MTGY、SNGY、BLGY或DLGY | 地类图斑更新层工业用地，TBXHDM字段为HDGY、GTGY、MTGY、SNGY、BLGY、DLGY，或空值 |
| 509 | 33014304000024 | 地类图斑更新层DLBM前2位非01、02、03、04，且不等于0601、0602、1001、1003，或属于湿地的，TBXHDM字段为空 | 地类图斑更新层DLBM字段前2位非01、02、03、04，且DLBM不在0601、0602、1001、1003取值范围内，或属于湿地的地类，不能进行图斑细化标注 |
| 510 | 33014304000025 | 地类图斑更新层TBXHMC与TBXHDM字段取值匹配 | 地类图斑更新层TBXHMC与TBXHDM字段取值匹配 |
| 511 | 33014304000026 | 地类图斑更新层DLBM前2位为01时，ZZSXDM取值在LS、FLS、LYFL、XG、LLJZ、WG范围内 | 地类图斑更新层耕地图斑，种植属性代码取值在LS、FLS、LYFL、XG、LLJZ、WG范围内 |
| 512 | 33014304000028 | 地类图斑更新层ZZSXMC与ZZSXDM字段取值匹配 | 地类图斑更新层ZZSXMC与ZZSXDM字段取值匹配 |
| 513 | 33014304000029 | 地类图斑更新层FRDBS字段值为1时，ZLDWDM前12位与QSDWDM前12位不一致 | 地类图斑更新层FRDBS字段值为1时，ZLDWDM前12位与QSDWDM前12位不一致 |
| 514 | 33014304000031 | 地类图斑更新层建设用地（除工业用地、交通运输用地外），CZCSXM取值在201、202、203、204、205范围内 | 地类图斑更新层建设用地（05H1、0508、0602、0603、0701、0702、08H1、08H2、08H2A、0809、0810、0810A、09、1004、1005、1201），CZCSXM取值在201、202、203、204、205范围内，不允许为空 |
| 515 | 33014304000034 | 地类图斑更新层工业用地0601，CZCSXM字段取值在201、202、203、201A、202A、203A、204、205范围内 | 地类图斑更新层工业用地0601，CZCSXM字段取值在201、202、203、201A、202A、203A、204、205范围内 |
| 516 | 33014304000035 | 地类图斑更新层非河流、铁路、公路、管道用地、农村道路和沟渠等线形地物，线状图斑宽度XZDWKD等于0 | 地类图斑更新层非河流、铁路、公路、管道用地、农村道路和沟渠等线形地物，线状图斑宽度XZDWKD等于0，允许为空 |
| 517 | 33014304000036 | 地类图斑更新层非建设用地、交通运输用地、水工建筑用地，CZCSXM字段取值在201、202、203、204、205范围内，或为空值 | 地类图斑更新层非建设用地、交通运输用地(1001,1002,1003,1006,1007,1008,1009)、水工建筑用地（1109），CZCSXM字段取值在201、202、203、204、205范围内，或取值为空 |
| 518 | 33014304000037 | 地类图斑更新层KCXS与KCDLBM一致性检查，KCXS大于0时，KCDLBM不为空，KCXS等于0时，KCDLBM为空 | 地类图斑更新层KCXS与KCDLBM一致性检查，KCXS大于0时，KCDLBM不为空，KCXS等于0时，KCDLBM为空 |
| 519 | 33014304000039 | 地类图斑更新层DLBM前2位为01时，GDDB字段取值在[1..15]范围内 | 地类图斑更新层DLBM前2位为01时，GDDB字段取值在[1..15]范围内,允许存在空值 |
| 520 | 33014304000040 | 地类图斑更新层DLBM前2位非01时，GDDB字段取值为空 | 地类图斑更新层DLBM前2位非01时，GDDB字段取值为空 |
| 521 | 33014304000041 | 地类图斑更新层DLBM前2位为04时（不含0404），TBXHDM取值在GCCD、空范围内 | 地类图斑更新层草地（不含其他草地），图斑细化标注可以是GCCD，允许不标注 |
| 522 | 33014304000049 | 地类图斑更新层国有土地飞入地标识不能为1 | 地类图斑更新层权属和坐落属于同一区县的国有土地飞入地标识不能为1 |
| 523 | 33014304000050 | 地类图斑更新层HDMC与MSSM一致性检查 | 地类图斑更新层HDMC与MSSM一致性检查 |
| 524 | 33014304000051 | 地类图斑更新层DLBM前2位为04（不包括0404、0403K)、05、06、07、08、09、10、11（不包括1104、1104A、1104K）、12，或属于湿地的，ZZSXDM字段为空 | 地类图斑更新层DLBM前2位为04（不包括0404、0403K)、05、06、07、08、09、10、11（不包括1104、1104A、1104K）、12，或属于湿地的，不允许填写种植属性代码 |
| 525 | 33014304000052 | 地类图斑更新层DLBM前2位为02时，TBXHDM取值在LQYD、空范围内 | 地类图斑更新层种植园用地，图斑细化标注可以是LQYD，允许不标注 |
| 526 | 33014304000053 | 地类图斑更新层DLBM为0201、0202、0203、0204，且TBXHDM为LQYD时，ZZSXDM取值为空 | 地类图斑更新层地类为0201、0202、0203、0204，且标注林区种植园用地的不能标注种植属性 |
| 527 | 33014304000054 | 地类图斑更新层DLBM前2位为03时，TBXHDM取值在LJTM、空范围内 | 地类图斑更新层林地，图斑细化代码为LJTM，或为空 |
| 528 | 33014304000055 | 地类图斑更新层DLBM为0404时，TBXHDM取值在LJTM、GCCD、空范围内 | 地类图斑更新层其他草地，图斑细化标注可以是LJTM或GCCD，或为空 |
| 529 | 33014304000056 | 地类图斑更新层DLBM为0201K、0202K、0203K、0204K、0301K、0302K、0307K、0403K、1104K时，ZZSXDM取值在JKHF、GCHF范围内 | 地类图斑更新层所有可调整地类，种植属性代码取值必须在JKHF、GCHF范围内，不能存在空值 |
| 530 | 33014304000057 | 地类图斑更新层权属性质为21或41，描述说明为海岛 | 地类图斑更新层权属性质为21或41，描述说明为海岛 |
| 531 | 33014308000001 | 城镇村等用地更新层标注201A、202A、203A合理性检查 | 城镇村等用地更新层标注201A、202A、203A合理性检查，非独立工业用地不能标注A |
| 532 | 33014310000003 | 村级调查区更新层HDMC与MSSM一致性检查 | 村级调查区更新层HDMC与MSSM一致性检查 |
| 533 | 33014501000007 | 行政区更新过程层变更前后同一区县的属性变更单元，变更前标识码与变更后标识码一致 | 行政区更新过程层变更行为是属性变更且变更前后属于同一区县，变更前标识码与变更后标识码一致 |
| 534 | 33014501000008 | 行政区更新过程层变更行为是属性变更，变更前后对应属性项至少存在一项不一致 | 行政区更新过程层变更行为是属性变更，变更前后对应属性项（XZQDM、XZQMC、HDMC、DCMJ、MSSM、BZ）至少存在一项不一致 |
| 535 | 33014501000009 | 行政区更新过程层属性变更，更新过程层内变更前标识码唯一且变更后标识码唯一 | 行政区更新过程层属性变更，图形不能发生变化，更新过程层内变更前标识码唯一且变更后标识码唯一 |
| 536 | 33014501000010 | 行政区更新过程层图形变更（不含调入），更新过程层内变更前标识码不唯一或变更后标识码不唯一 | 行政区更新过程层图形变更（不含调入），图形必须发生变化，更新过程层内变更前标识码不唯一或变更后标识码不唯一；针对调出时已经发生图形变更的行政区，调入后不管是否再次图形变更，调入县应记录变更行为为图形变更 |
| 537 | 33014501000011 | 行政区更新过程层变更行为是新增3时，变更前属性均为空 | 行政区更新过程层变更行为是新增3时，变更前属性均为空 |
| 538 | 33014501000012 | 行政区更新过程层变更行为是灭失0时，变更后属性均为空 | 行政区更新过程层变更行为是灭失0时，变更后属性均为空 |
| 539 | 33014504000006 | 地类图斑更新过程层变更行为是属性变更，变更前后DLBM一致时，则变更前后XZDWKD一致 | 地类图斑更新过程层变更行为是属性变更且地类未发生变化，线状地物宽度也不能变化 |
| 540 | 33014504000007 | 地类图斑更新过程层行政区调整类型为县级行政区代码无变化的属性变更单元，变更前标识码与变更后标识码一致 | 地类图斑更新过程层变更行为是属性变更且行政区调整类型为县级行政区代码无变化，变更前后标识码一致 |
| 541 | 33014504000008 | 地类图斑更新过程层变更行为是属性变更，变更前后对应属性项（除BSM、TBBH外）至少存在一项不一致 | 地类图斑更新过程层变更行为是属性变更，变更前后对应属性项DLBM、DLMC、GDDB、QSXZ、QSDWDM、QSDWMC、ZLDWDM、ZLDWMC、GDDB、KCDLBM、KCXS、GDLX、GDPDJB、XZDWKD、TBXHDM、TBXHMC、ZZSXDM、ZZSXMC、FRDBS、CZCSXM、HDMC、KCMJ、TBDLMJ、MSSM至少一项不一致 |
| 542 | 33014504000009 | 地类图斑更新过程层属性变更，更新过程层内变更前标识码唯一且变更后标识码唯一 | 地类图斑更新过程层属性变更，图形一定不能变化，更新过程层内变更前后标识码唯一 |
| 543 | 33014504000010 | 地类图斑更新过程层图形变更（不含调入），更新过程层内变更前标识码不唯一或变更后标识码不唯一 | 地类图斑更新过程层图形变更，图形一定发生变化，更新过程层内变更前标识码不唯一或变更后标识码不唯一；针对调出时已经发生图形变更的图斑，调入后不管是否再次图形变更，调入县应记录变更行为为图形变更 |
| 544 | 33014504000011 | 地类图斑更新过程层BGQKCDLMJ=TBBGMJ*BGQKCXS | 地类图斑更新过程层变更前扣除地类面积 = 图斑变更面积* 变更前扣除地类系数 |
| 545 | 33014504000012 | 地类图斑更新过程层BGQTBDLMJ=TBBGMJ-BGQKCMJ | 地类图斑更新过程层变更前地类面积 = 图斑变更面积-变更前扣除地类面积 |
| 546 | 33014504000013 | 地类图斑更新过程层BGHKCDLMJ=TBBGMJ*BGHKCXS | 地类图斑更新过程层变更后扣除地类面积 = 图斑变更面积*变更后扣除地类系数 |
| 547 | 33014504000014 | 地类图斑更新过程层BGHTBDLMJ=TBBGMJ-BGHKCMJ | 地类图斑更新过程层变更后地类面积 = 图斑变更面积-变更后扣除地类面积 |
| 548 | 33014504000015 | 地类图斑更新过程层新增耕地，种植属性代码取值范围为LS、FLS、LYFL | 新增耕地，种植属性代码取值范围为LS、FLS、LYFL |
| 549 | 33014504000016 | 地类图斑更新过程层新增特殊用地，城镇村属性码为205 | 新增特殊用地，城镇村属性码为205 |
| 550 | 33014504000017 | 地类图斑更新过程层新增采矿用地，城镇村属性码为204 | 新增采矿用地，城镇村属性码为204 |
| 551 | 33014504000018 | 地类图斑更新过程层不允许存在仅变更前后图斑标识码、图斑编号、坐落单位代码、坐落单位名称、权属单位代码、权属单位名称变化的属性变更记录 | 由于行政区、村级调查区的行政区代码、坐落单位代码更新，导致地类图斑仅发生标识码、图斑编号、坐落单位代码、坐落单位名称、权属单位名称、权属单位代码变化的，不提取地类图斑更新层和更新过程层 |
| 552 | 33014504000019 | 地类图斑更新过程层变更行为是灭失0时，变更后属性均为空 | 地类图斑更新过程层变更行为是灭失0时，变更后属性均为空 |
| 553 | 33014504000020 | 地类图斑更新过程层变更行为是新增3时，变更前属性均为空 | 地类图斑更新过程层变更行为是新增3时，变更前属性均为空 |
| 554 | 33014504000021 | 地类图斑更新过程层行政区调整类型为县级行政区代码无变化0、调入1、仅县级行政区代码变化5时，变更行为是属性变更1或图形变更2 | 地类图斑更新过程层行政区调整类型为县级行政区代码无变化0、调入1、仅县级行政区代码变化5时，变更行为是属性变更1或图形变更2 |
| 555 | 33014504000022 | 地类图斑更新过程层行政区调整类型为调出时，变更行为是图形变更 | 地类图斑更新过程层行政区调整类型为调出时，变更行为是图形变更（整图斑调出时，不提更新过程和更新层，只提变更一览表） |
| 556 | 33014504000023 | 地类图斑更新过程层行政区调整类型为调出2时，变更后属性均为空 | 地类图斑更新过程层行政区调整类型为调出2时，变更后属性均为空 |
| 557 | 33014504000024 | 地类图斑更新过程层行政区调整类型为新增3时，变更行为是新增3 | 地类图斑更新过程层行政区调整类型为新增3时，变更行为是新增3 |
| 558 | 33014504000025 | 地类图斑更新过程层行政区调整类型为灭失4时，变更行为是灭失0 | 地类图斑更新过程层行政区调整类型为灭失4时，变更行为是灭失0 |
| 559 | 33014504000026 | 地类图斑更新过程层行政区调整类型为0或5时，变更前后标识码非空 | 地类图斑更新过程层行政区调整类型为0或5时，变更前后标识码非空 |
| 560 | 33014504000027 | 地类图斑更新过程层行政区调整类型为调入1时，变更前标识码非空且前6位与本区县基础库行政区代码不一致 | 地类图斑更新过程层行政区调整类型为调入1时，变更前标识码非空且前6位与本区县基础库行政区代码不一致 |
| 561 | 33014510000007 | 村级调查区更新过程层变更前后同一区县的属性变更单元，变更前标识码与变更后标识码一致 | 村级调查区更新过程层变更行为是属性变更且变更前后属于同一区县，变更前标识码与变更后标识码一致 |
| 562 | 33014510000008 | 村级调查区更新过程层变更行为是属性变更，变更前后对应属性项至少存在一项不一致 | 村级调查区更新过程层变更行为是属性变更，变更前后对应属性项（XZQDM、XZQMC、DCMJ、MSSM、HDMC、BZ）至少存在一项不一致 |
| 563 | 33014510000009 | 村级调查区更新过程层属性变更，更新过程层内变更前标识码唯一且变更后标识码唯一 | 村级调查区更新过程层属性变更，图形不能发生变化，更新过程层内变更前标识码唯一且变更后标识码唯一 |
| 564 | 33014510000010 | 村级调查区更新过程层图形变更（不含调入），更新过程层内变更前标识码不唯一或变更后标识码不唯一 | 村级调查区更新过程层图形变更，图形必须发生变化，更新过程层内变更前标识码不唯一或变更后标识码不唯一；针对调出时已经发生图形变更的村级调查区，调入后不管是否再次图形变更，调入县应记录变更行为为图形变更 |
| 565 | 33014510000011 | 村级调查区更新过程层变更行为是新增3时，变更前属性均为空 | 村级调查区更新过程层变更行为是新增3时，变更前属性均为空 |
| 566 | 33014510000012 | 村级调查区更新过程层变更行为是灭失0时，变更后属性均为空 | 村级调查区更新过程层变更行为是灭失0时，变更后属性均为空 |
| 567 | 33014601000004 | 年末库行政区层XZQDM相同的多个行政区，XZQMC应相同 | 年末库行政区层XZQDM相同的多个行政区，不能存在多个XZQMC |
| 568 | 33014625000005 | 年末库村级调查区层ZLDWDM相同的多个行政区，ZLDWMC应相同 | 年末库村级调查区层ZLDWDM相同的多个行政区,不能存在多个ZLDWMC |
| 569 | 33024301000002 | 行政区更新层相同行政区代码、描述说明的多个行政区调查面积（DCMJ）相等 | 行政区更新层相同行政区代码、描述说明的多个行政区调查面积（DCMJ）相等 |
| 570 | 33024310000001 | 村级调查区更新层相同坐落单位代码、描述说明的多个调查区调查面积（DCMJ）相等 | 村级调查区更新层相同坐落单位代码、描述说明的多个调查区调查面积（DCMJ）相等 |
| 571 | 33024601000001 | 不同行政区代码对应的年末库乡级行政区调查面积之和应等于县级行政区调查面积 | 乡级行政区调查面积之和等于县级行政区调查面积 |
| 572 | 33024601000002 | 年末库行政区层相同行政区代码、描述说明的多个行政区调查面积（DCMJ）相等 | 行政区代码、描述说明相同的多个行政区，填写相同的调查面积（DCMJ） |
| 573 | 33024601461001 | 乡级行政区划内，不同坐落单位代码对应的年末库村级调查区调查面积（DCMJ）之和应等于该年末库乡级行政区调查面积 | 乡级行政区划内，不同坐落单位代码对应的村级调查区调查面积（DCMJ）之和等于该乡级行政区调查面积（DCMJ） |
| 574 | 33024604461001 | 年末库村级调查区同一坐落单位的调查面积与年末库地类图斑层坐落于该单位所有图斑的图斑面积之和一致 | 年末库村级调查区同一坐落单位的调查面积与年末库地类图斑层坐落于该单位所有图斑的图斑面积之和一致 |
| 575 | 33024610000001 | 年末库村级调查区层相同坐落单位代码、描述说明的多个调查区调查面积（DCMJ）相等 | 坐落单位代码、描述说明相同的多个调查区，填写相同的调查面积（DCMJ） |
| 576 | 33023301000001 | 变更一览表陆地新增变更面积之和+调入变更面积之和-调出变更面积之和-灭失变更面积之和=辖区陆地行政区调整控制面积 | 变更一览表陆地新增变更面积之和+调入变更面积之和-调出变更面积之和-灭失变更面积之和=辖区陆地行政区调整控制面积 |
| 577 | 33023301000002 | 变更一览表海岛新增变更面积之和+调入变更面积之和-调出变更面积之和-灭失变更面积之和=辖区海岛行政区调整控制面积 | 变更一览表海岛新增变更面积之和+调入变更面积之和-调出变更面积之和-灭失变更面积之和=辖区海岛行政区调整控制面积 |
| 578 | 33034301450101 | 行政区更新层BSM与更新过程层BGHBSM相同的记录，变更后各字段与更新层对应各字段属性一致 | 行政区更新层BSM与更新过程层BGHBSM相同的记录，变更后各字段与更新层对应各字段属性一致 |
| 579 | 33034302410201 | 基础库行政区界线BSM与行政区界线更新层BSM相同的记录，对应字段属性一致 | 基础库行政区界线BSM与行政区界线更新层BSM相同的记录，对应字段属性一致 |
| 580 | 33034302410202 | 行政区界线更新层变更行为是新增的要素标识码与基础库行政区界线层标识码不重复 | 行政区界线更新层变更行为是新增的要素标识码与基础库行政区界线层标识码不重复 |
| 581 | 33034304450401 | 地类图斑更新层BSM与更新过程层BGHTBBSM相同的记录，变更后各字段与更新层对应各字段属性一致 | 地类图斑更新层BSM与更新过程层BGHTBBSM相同的记录，其对应各字段属性(BSM、DLBM、DLMC、QSXZ、QSDWDM、QSDWMC、ZLDWDM、ZLDWMC、KCDLBM、KCXS、GDLX、GDPDJB、XZDWKD、TBXHDM、TBXHMC、ZZSXDM、ZZSXMC、GDDB、FRDBS、CZCSXM、MSSM、HDMC)一致 |
| 582 | 33034310451001 | 村级调查区更新层BSM与更新过程层BGHBSM相同的记录，变更后各字段与更新层对应各字段属性一致 | 村级调查区更新层BSM与更新过程层BGHBSM相同的记录，变更后各字段与更新层对应各字段属性一致 |
| 583 | 33034425422501 | 基础库村级调查区界线BSM与村级调查区界线更新层BSM相同的记录，对应字段属性一致 | 基础库村级调查区界线BSM与村级调查区界线更新层BSM相同的记录，对应字段属性一致 |
| 584 | 33034425422502 | 村级调查区界线更新层变更行为是新增的要素标识码与基础库村级调查区界线层标识码不重复 | 村级调查区界线更新层变更行为是新增的要素标识码与基础库村级调查区界线层标识码不重复 |
| 585 | 33034501410101 | 行政区更新过程层变更行为是图形变更或新增，变更后标识码与基础库行政区层标识码不重复 | 行政区更新过程层变更行为是图形变更或新增，变更后标识码与基础库行政区层标识码不重复 |
| 586 | 33034501410102 | 行政区更新过程层调入的变更单元，变更后标识码与基础库相应图层标识码不重复 | 行政区更新过程层调入（变更前后标识码非空且前6位不一致）的变更单元，变更后标识码应与本区县基础库行政区标识码不重复 |
| 587 | 33034501410401 | 行政区更新过程层BGQMSSM、BGQXZQDM相同的变更基本单元BGMJ之和等于基础库相同MSSM、XZQDM要素的DCMJ | 行政区更新过程层BGQMSSM、BGQXZQDM相同的变更基本单元BGMJ之和等于基础库相同MSSM、XZQDM要素的DCMJ，新增和调入的图形变更部分不做检查 |
| 588 | 33034501410402 | 基础库行政区BSM与行政区更新过程层BGQBSM相同的记录，变更前各字段与基础库对应字段属性一致 | 基础库行政区BSM与行政区更新过程层BGQBSM相同的记录，变更前各字段与基础库对应字段属性一致 |
| 589 | 33034501410403 | 行政区更新过程层调入的图形变更基本单元变更面积小于等于其他区县基础库相同MSSM、XZQDM要素的DCMJ | 行政区更新过程层调入的图形变更基本单元变更面积小于等于其他区县基础库相同MSSM、XZQDM要素的DCMJ |
| 590 | 33034501430401 | 行政区更新过程层BGHMSSM、BGHXZQDM相同的变更基本单元BGMJ之和等于更新层相同MSSM、XZQDM要素的DCMJ | 行政区更新过程层BGHMSSM、BGHXZQDM相同的变更基本单元BGMJ之和等于更新层相同MSSM、XZQDM要素的DCMJ |
| 591 | 33034504410401 | 地类图斑更新过程层BGQTBBSM相同的变更基本单元TBBGMJ之和等于基础库相同标识码要素的TBMJ | 地类图斑更新过程层BGQTBBSM相同的变更基本单元TBBGMJ之和等于基础库相同标识码要素的TBMJ，新增和调入的图形变更部分不做检查 |
| 592 | 33034504410402 | 基础库地类图斑BSM与地类图斑更新过程层BGQTBBSM相同的记录，变更前各字段与基础库对应字段属性一致 | 基础库地类图斑BSM与地类图斑更新过程层BGQTBBSM相同的记录，变更前各字段与基础库对应字段属性(BSM、DLBM、DLMC、QSXZ、QSDWDM、QSDWMC、ZLDWDM、ZLDWMC、KCDLBM、KCXS、GDLX、GDPDJB、XZDWKD、TBXHDM、TBXHMC、ZZSXDM、ZZSXMC、GDDB、FRDBS、CZCSXM、MSSM、HDMC）一致 |
| 593 | 33034504410403 | 地类图斑更新过程层变更行为是图形变更或新增，变更后标识码与基础库地类图斑层标识码不重复 | 地类图斑更新过程层变更行为是图形变更或新增，变更后标识码与基础库地类图斑层标识码不重复 |
| 594 | 33034504410404 | 地类图斑更新过程层行政区调整类型为调入、新增、仅县级行政区代码变化，变更后标识码与基础库相应图层标识码不重复 | 地类图斑更新过程层行政区调整类型为调入、新增、仅县级行政区代码变化的变更单元，变更后标识码应与本区县基础库地类图斑层标识码不重复 |
| 595 | 33034504410405 | 地类图斑更新过程层调入的图形变更基本单元变更面积小于等于其他区县基础库对应图斑的图斑面积 | 地类图斑更新过程层调入的图形变更基本单元变更面积小于等于其他区县基础库对应图斑的图斑面积 |
| 596 | 33034504430401 | 地类图斑更新过程层BGHTBBSM相同的变更基本单元TBBGMJ之和等于更新层相同标识码要素的TBMJ | 地类图斑更新过程层BGHTBBSM相同的变更基本单元TBBGMJ之和等于更新层相同标识码要素的TBMJ |
| 597 | 33034510410401 | 村级调查区更新过程层BGQMSSM、BGQZLDWDM相同的变更基本单元BGMJ之和等于基础库相同MSSM、ZLDWDM要素的DCMJ | 村级调查区更新过程层BGQMSSM、BGQZLDWDM相同的变更基本单元BGMJ之和等于基础库相同MSSM、ZLDWDM要素的DCMJ，新增和调入的图形变更部分不做检查 |
| 598 | 33034510410402 | 基础库村级调查区BSM与村级调查区更新过程层BGQBSM相同的记录，变更前各字段与基础库对应字段属性一致 | 基础库村级调查区BSM与村级调查区更新过程层BGQBSM相同的记录，变更前各字段与基础库对应字段属性一致 |
| 599 | 33034510410403 | 村级调查区更新过程层调入的图形变更基本单元变更面积小于等于其他区县基础库相同MSSM、ZLDWDM要素的DCMJ | 村级调查区更新过程层调入的图形变更基本单元变更面积小于等于其他区县基础库相同MSSM、ZLDWDM要素的DCMJ |
| 600 | 33034510411001 | 村级调查区更新过程层变更行为是图形变更或新增，变更后标识码与基础库村级调查区层标识码不重复 | 村级调查区更新过程层变更行为是图形变更或新增，变更后标识码与基础库村级调查区层标识码不重复 |
| 601 | 33034510411002 | 村级调查区更新过程层调入的变更单元，变更后标识码与基础库相应图层标识码不重复 | 村级调查区更新过程层调入（变更前后标识码非空且前6位不一致）的变更单元，变更后标识码应与本区县基础库村级调查区标识码不重复 |
| 602 | 33034510430401 | 村级调查区更新过程层BGHMSSM、BGHZLDWDM相同的变更基本单元BGMJ之和等于更新层相同MSSM、ZLDWDM要素的DCMJ | 村级调查区更新过程层BGHMSSM、BGHZLDWDM相同的变更基本单元BGMJ之和等于更新层相同MSSM、ZLDWDM要素的DCMJ |
| 603 | 33044301000001 | 行政区更新层JSMJ与图形椭球面积差异在阈值范围内 | 行政区更新层JSMJ与图形椭球面积差异在阈值范围内（与质检软件算出的椭球面积差值不大于5平方米） |
| 604 | 33044304000001 | 地类图斑更新层TBMJ与图形椭球面积差异在阈值范围内 | 地类图斑更新层TBMJ与图形椭球面积差异在阈值范围内1）图形面积小于1平方公里的图斑，差异控制在0.5平方米内；2）图形面积大于1平方公里，同时小于100平方公里的图斑，差异控制在2平方米内；3）图形面积大于100平方公里的图斑，差异控制在5平方米内。 |
| 605 | 33044310000001 | 村级调查区更新层计算面积（JSMJ）与图形椭球面积差异在阈值范围内 | 村级调查区更新层计算面积（JSMJ）与图形椭球面积差异在阈值范围内（阈值为5平方米） |
| 606 | 33044431000001 | 无居民海岛更新层MJ与图形椭球面积差异在阈值范围内 | 无居民海岛更新层MJ与图形椭球面积差异在阈值范围内（阈值为0.5） |
| 607 | 33044504000001 | 地类图斑更新过程层TBBGMJ与椭球面积差异在阈值范围内 | 地类图斑更新过程层TBBGMJ与椭球面积差异超出阈值范围1）图形面积小于1平方公里的图斑，差异控制在0.5平方米内；2）图形面积大于1平方公里，同时小于100平方公里的图斑，差异控制在2平方米内；3）图形面积大于100平方公里的图斑，差异控制在5平方米内。 |
| 608 | 33054308460401 | 城镇村等用地更新层CZCMJ字段与范围内年末库地类图斑层TBMJ汇总值相等 | 城镇村等用地更新层CZCMJ字段与范围内年末库地类图斑层TBMJ汇总值相等 |
| 609 | 33054308461001 | 城镇村等用地更新层CZCDM与CZCLX匹配，与年末库村级调查区层ZLDWDM一致 | CZCLX为城市用地填写所在地“县级行政区代码（6位数字码）+‘0000000000000’，建设镇填写所在地“县级行政区代码（6位数字码）+乡镇级代码（3位数字码）‘0000000000’且与村级调查区的坐落单位代码前9位保持一致，村庄用地，盐田及采矿用地或特殊用地填写图斑所在坐落单位代码，CZCDM与CZCLX匹配的同时，要求与村级调查区的坐落单位代码保持一致，201、201A部分前6位一致，202、202A部分前9位一致，203、203A、204、205部分前12位一致 |
| 610 | 33054309460401 | 耕地等别更新图层的LYD、DLBM、KCDLBM、KCMJ、TBDLMJ与对应年末库耕地图斑的GDDB、DLBM、KCDLBM、KCMJ、TBDLMJ字段取值一致 | 耕地等别更新图层的LYD、DLBM、KCDLBM、KCMJ、TBDLMJ与对应年末库耕地图斑的GDDB、DLBM、KCDLBM、KCMJ、TBDLMJ字段取值一致 |
| 611 | 33054330460401 | 路面范围更新层DLBM与对应年末库地类图斑层DLBM一致 | 路面范围更新层DLBM与对应年末库地类图斑层DLBM相同 |
| 612 | 33054330461001 | 路面范围更新层ZLDWDM与坐落年末库村级调查区ZLDWDM一致 | 路面范围更新层ZLDWDM与坐落年末库村级调查区ZLDWDM一致 |
| 613 | 33054408460401 | 临时用地更新层要素的关联图斑标识码与对应年末库地类图斑层的标识码一致 | 临时用地更新层要素的关联图斑标识码与对应年末库地类图斑层的标识码一致 |
| 614 | 33054408460402 | 临时用地更新层要素对应年末库地类图斑层地类必须是建设用地 | 临时用地更新层要素对应的年末库地类图斑层地类必须是建设用地 |
| 615 | 33054431461001 | 无居民海岛更新层ZLDWDM、ZLDWMC与图斑坐落年末库村级调查区的ZLDWDM、ZLDWMC一致 | 无居民海岛更新层坐落单位代码、坐落单位名称与图斑坐落年末库村级调查区的坐落单位代码、坐落单位名称相同 |
| 616 | 33054431461002 | 无居民海岛更新层坐落年末库村级调查区的MSSM为01 | 无居民海岛更新层坐落村级调查区的MSSM为01，无居民海岛更新层必须位于年末库村级调查区的海岛区域范围内 |
| 617 | 33054501000001 | 行政区更新过程层变更基本单元的BGHBSM字段取值，与图形对应的更新层BSM一致 | 行政区更新过程层变更基本单元的BGHBSM字段取值，与图形对应的更新层BSM一致 |
| 618 | 33054501000002 | 行政区更新过程层变更基本单元的BGQBSM字段取值，与图形对应的基础库行政区层BSM一致 | 行政区更新过程层变更基本单元的BGQBSM字段取值，与图形对应的基础库行政区层BSM一致，调入不做检查 |
| 619 | 33054501000003 | 行政区更新过程层调入变更基本单元的BGQBSM字段取值，与图形对应的调入区县基础库行政区层BSM一致 | 行政区更新过程层调入变更基本单元的BGQBSM字段取值，与图形对应的调入区县基础库行政区层BSM一致 |
| 620 | 33054504000001 | 地类图斑更新过程层变更基本单元的BGHTBBSM字段取值，与图形对应的更新层BSM一致 | 地类图斑更新过程层变更基本单元的BGHTBBSM字段取值，与图形对应的更新层BSM一致 |
| 621 | 33054504000002 | 地类图斑更新过程层BGQTBBSM，与图形对应的基础库地类图斑层BSM一致 | 地类图斑更新过程层BGQTBBSM，与图形对应的基础库地类图斑层BSM一致，调入不做检查 |
| 622 | 33054504000003 | 地类图斑更新过程层调入图斑的BGQTBBSM，与图形对应的调入区县基础库地类图斑层BSM一致 | 地类图斑更新过程层调入图斑的BGQTBBSM，与图形对应的调入区县基础库地类图斑层BSM一致 |
| 623 | 33054510000001 | 村级调查区更新过程层变更基本单元的BGHBSM字段取值，与图形对应的更新层BSM一致 | 村级调查区更新过程层变更基本单元的BGHBSM字段取值，与图形对应的更新层BSM一致 |
| 624 | 33054510000002 | 村级调查区更新过程层变更基本单元的BGQBSM字段取值，与图形对应的基础库村级调查区层BSM一致 | 村级调查区更新过程层变更基本单元的BGQBSM字段取值，与图形对应的基础库村级调查区层BSM一致，调入不做检查 |
| 625 | 33054510000003 | 村级调查区更新过程层调入变更基本单元的BGQBSM字段取值，与图形对应的调入区县基础库村级调查区层BSM一致 | 村级调查区更新过程层调入变更基本单元的BGQBSM字段取值，与图形对应的调入区县基础库村级调查区层BSM一致 |
| 626 | 33054604000004 | 年末库地类图斑层MSSM、HDMC与坐落年末库村级调查区的MSSM、HDMC一致 | 年末库地类图斑层MSSM、HDMC与坐落年末库村级调查区的MSSM、HDMC一致 |
| 627 | 33054604000005 | 年末库地类图斑层坐落单位代码与图斑坐落年末库村级调查区的坐落单位代码一致 | 年末库地类图斑层坐落单位代码与图斑坐落年末库村级调查区的坐落单位代码一致 |
| 628 | 33054604440801 | 城镇村等用地更新层城镇村类型与年末库地类图斑层城镇村属性码一致 | 城镇村等用地更新层城镇村类型与年末库地类图斑层城镇村属性码一致 |
| 629 | 33054604440802 | 城镇村等用地更新层范围内的年末库地类图斑层城镇村属性码为201、201A、202、202A、203、203A、204、205 | 城镇村等用地更新层范围内的年末库地类图斑层城镇村属性码为201、201A、202、202A、203、203A、204、205 |
| 630 | 33054604440803 | 城镇村等用地更新层范围外的与年末库地类图斑层城镇村属性码为空 | 城镇村等用地更新层范围外的年末库地类图斑层城镇村属性码为空 |
| 631 | 33054610460101 | 年末库村级调查区层MSSM与坐落年末库行政区的MSSM一致 | 年末库村级调查区层MSSM与坐落年末库行政区的MSSM一致 |
| 632 | 33054610460102 | 年末库村级调查区层ZLDWDM字段前9位与坐落年末库行政区的XZQDM一致 | 年末库村级调查区层ZLDWDM字段前9位与坐落年末库行政区的XZQDM一致 |
| 633 | 33064501410104 | 行政区更新过程层变更行为非新增与属性变更的部分（且不含调入），与对应行政区基础库范围一致 | 行政区更新过程层变更行为非新增与属性变更的部分（且不含调入），与对应行政区基础库范围一致 |
| 634 | 33064501410103 | 行政区更新过程层变更行为非灭失与属性变更的部分（且不含调出），与对应行政区更新层范围一致 | 行政区更新过程层变更行为非灭失与属性变更的部分（且不含调出），与对应行政区更新层范围一致 |
| 635 | 33064302430101 | 行政区界线更新非灭失(变更行为是新增、无变化)的要素与行政区更新层对应要素边界一致 | 行政区更新层要素边界必须有行政区界线更新非灭失(变更行为是新增、无变化)的要素与之对应 |
| 636 | 33064504410405 | 地类图斑更新过程层行政区调整类型非调入与新增、变更行为非属性变更的部分，与对应地类图斑基础库范围一致 | 地类图斑更新过程层行政区调整类型非调入与新增、变更行为非属性变更的部分，与对应地类图斑基础库范围一致 |
| 637 | 33064504410406 | 地类图斑更新过程层行政区调整类型非调出与灭失、变更行为非属性变更的部分，与对应地类图斑更新层范围一致 | 地类图斑更新过程层行政区调整类型非调出与灭失、变更行为非属性变更的部分，与对应地类图斑更新层范围一致 |
| 638 | 33064304461001 | 地类图斑更新要素不能跨越多个年末库村级调查区 | 地类图斑更新要素不能跨越多个年末库村级调查区，地类图斑边界与所在村级调查区套合 |
| 639 | 33064304410101 | 地类图斑更新层不能超过年末库行政区外边界 | 地类图斑更新层不能超过年末库行政区外边界 |
| 640 | 33064308410101 | 城镇村等用地更新层不能超过年末库行政区外边界 | 城镇村等用地更新层范围不能超过年末库行政区外边界 |
| 641 | 33064309410101 | 耕地等别更新层不能超过年末库行政区外边界 | 耕地等别更新层范围不能超过年末库行政区外边界 |
| 642 | 33064309460401 | 耕地等别更新层图斑与年末库地类图斑层中耕地图斑完全对应 | 耕地等别更新层图斑与年末库地类图斑层中耕地图斑完全对应 |
| 643 | 33064510411003 | 村级调查区更新过程层变更行为非新增与属性变更的部分（且不含调入），与对应村级调查区基础库范围一致 | 村级调查区更新过程层变更行为非新增与属性变更的部分（且不含调入），与对应村级调查区基础库范围一致 |
| 644 | 33064510411004 | 村级调查区更新过程层变更行为非灭失与属性变更的部分（且不含调出），与对应村级调查区更新层范围一致 | 村级调查区更新过程层变更行为非灭失与属性变更的部分（且不含调出），与对应村级调查区更新层范围一致 |
| 645 | 33064310460101 | 村级调查区更新要素不能跨越多个年末库行政区 | 村级调查区更新要素不能跨越多个年末库行政区要素，村级调查区边界与所在行政区边界套合 |
| 646 | 33064310410101 | 村级调查区更新层不能超过年末库行政区外边界 | 村级调查区更新层不能超过年末库行政区外边界 |
| 647 | 33064330460401 | 路面范围更新层必须位于年末库地类图斑公路和铁路范围内 | 路面范围更新层必须位于年末库地类图斑公路和铁路范围内 |
| 648 | 33064401410101 | 测量控制点更新层不能超过年末库行政区外边界 | 测量控制点更新层范围不能超过年末库行政区外边界 |
| 649 | 33064402410101 | 数字正射影像图纠正控制点更新层不能超过年末库行政区外边界 | 数字正射影像图纠正控制点更新层范围不能超过年末库行政区外边界 |
| 650 | 33064404410101 | 高程注记点更新层不能超过年末库行政区外边界 | 高程注记点更新层范围不能超过年末库行政区外边界 |
| 651 | 33064408410101 | 临时用地更新层不能超过年末库行政区外边界 | 临时用地更新层范围不能超过年末库行政区外边界 |
| 652 | 33064409410101 | 批准未建设土地更新层不能超过年末库行政区外边界 | 批准未建设土地更新层范围不能超过年末库行政区外边界 |
| 653 | 33064410410101 | 重要项目用地更新层不能超过年末库行政区外边界 | 重要项目用地更新层范围不能超过年末库行政区外边界 |
| 654 | 33064412410101 | 开发园区更新层不能超过年末库行政区外边界 | 开发园区更新层范围不能超过年末库行政区外边界 |
| 655 | 33064413410101 | 国家公园更新层不能超过年末库行政区外边界 | 国家公园更新层不能超过年末库行政区外边界 |
| 656 | 33064414410101 | 自然保护区更新层不能超过年末库行政区外边界 | 自然保护区更新层不能超过年末库行政区外边界 |
| 657 | 33064415410101 | 森林公园更新层不能超过年末库行政区外边界 | 森林公园更新层不能超过年末库行政区外边界 |
| 658 | 33064416410101 | 风景名胜区更新层不能超过年末库行政区外边界 | 风景名胜区更新层不能超过年末库行政区外边界 |
| 659 | 33064417410101 | 地质公园更新层不能超过年末库行政区外边界 | 地质公园更新层不能超过年末库行政区外边界 |
| 660 | 33064418410101 | 世界自然遗产保护区更新层不能超过年末库行政区外边界 | 世界自然遗产保护区更新层不能超过年末库行政区外边界 |
| 661 | 33064419410101 | 湿地公园更新层不能超过年末库行政区外边界 | 湿地公园更新层不能超过年末库行政区外边界 |
| 662 | 33064420410101 | 饮用水水源地更新层不能超过年末库行政区外边界 | 饮用水水源地更新层不能超过年末库行政区外边界 |
| 663 | 33064421410101 | 水产种植资源保护区更新层不能超过年末库行政区外边界 | 水产种植资源保护区更新层不能超过年末库行政区外边界 |
| 664 | 33064422410101 | 其他类型禁止开发区更新层不能超过年末库行政区外边界 | 其他类型禁止开发区更新层不能超过年末库行政区外边界 |
| 665 | 33064423410101 | 城镇开发边界更新层不能超过年末库行政区外边界 | 城镇开发边界更新层范围不能超过年末库行政区外边界 |
| 666 | 33064425431001 | 村级调查区界线更新非灭失(变更行为是新增、无变化)的要素与村级调查区更新层对应要素边界一致 | 村级调查区更新层要素边界必须有村级调查区界线更新非灭失(变更行为是新增、无变化)的要素与之对应 |
| 667 | 33064426410101 | 光伏板区更新层不能超过年末库行政区外边界 | 光伏板区更新层不能超过年末库行政区外边界 |
| 668 | 33064427410101 | 推土区更新层不能超过年末库行政区外边界 | 推土区更新层不能超过年末库行政区外边界 |
| 669 | 33064428410101 | 拆除未尽区更新层不能超过年末库行政区外边界 | 拆除未尽区更新层不能超过年末库行政区外边界 |
| 670 | 33064429410101 | 生态保护红线更新层不能超过年末库行政区外边界 | 生态保护红线更新层不能超过年末库行政区外边界 |
| 671 | 33064431410101 | 无居民海岛更新层要素不能超过年末库行政区外边界 | 无居民海岛更新层要素不能超过年末库行政区外边界 |
| 672 | 33064501410101 | 行政区更新过程层BGQBSM相同的变更基本单元与基础库对应标识码的行政区完全相互覆盖 | 行政区更新过程层BGQBSM相同的变更基本单元与基础库对应标识码的行政区完全相互覆盖，调入和新增部分不做检查 |
| 673 | 33064501410102 | 行政区更新过程层调入的属性变更单元与BGQBSM对应的调入区县基础库图斑完全相互覆盖 | 行政区更新过程层调入的属性变更单元与BGQBSM对应的调入区县基础库图斑完全相互覆盖 |
| 674 | 33064501430401 | 行政区更新过程层BGHBSM相同的所有变更基本单元与更新层对应BSM的图斑完全相互覆盖 | 行政区更新过程层BGHBSM相同的所有变更基本单元与更新层对应BSM的图斑完全相互覆盖 |
| 675 | 33064504410401 | 地类图斑更新过程层BGQTBBSM相同的变更基本单元与基础库对应标识码的图斑完全相互覆盖 | 地类图斑更新过程层BGQTBBSM相同的变更基本单元与基础库对应标识码的图斑完全相互覆盖，调入和新增部分不做检查 |
| 676 | 33064504410404 | 地类图斑更新过程层调入的属性变更单元与BGQTBBSM对应的调入区县基础库图斑完全相互覆盖 | 地类图斑更新过程层调入的属性变更单元与BGQTBBSM对应的调入区县基础库图斑完全相互覆盖 |
| 677 | 33064504430401 | 地类图斑更新过程层BGHTBBSM相同的所有变更基本单元与更新层对应BSM的图斑完全相互覆盖 | 地类图斑更新过程层变更后标识码相同的所有变更基本单元与更新层对应标识码的图斑完全相互覆盖 |
| 678 | 33054510450101 | 行政区更新过程与村级调查区更新过程变更行为是新增、灭失部分相互重叠 | 行政区更新过程与村级调查区更新过程变更行为是新增、灭失部分相互重叠 |
| 679 | 33054504451001 | 村级调查区更新过程与地类图斑更新过程变更行为是新增、灭失部分相互重叠 | 村级调查区更新过程与地类图斑更新过程变更行为是新增、灭失部分相互重叠 |
| 680 | 33064510411001 | 村级调查区更新过程层BGQBSM相同的变更基本单元与基础库对应标识码的村级调查区完全相互覆盖 | 村级调查区更新过程层BGQBSM相同的变更基本单元与基础库对应标识码的村级调查区完全相互覆盖，调入和新增部分不做检查 |
| 681 | 33064510411002 | 村级调查区更新过程层调入的属性变更单元与BGQBSM对应的调入区县基础库图斑完全相互覆盖 | 村级调查区更新过程层调入的属性变更单元与BGQBSM对应的调入区县基础库图斑完全相互覆盖 |
| 682 | 33064510430401 | 村级调查区更新过程层BGHBSM相同的所有变更基本单元与更新层对应BSM的图斑完全相互覆盖 | 村级调查区更新过程层BGHBSM相同的所有变更基本单元与更新层对应BSM的图斑完全相互覆盖 |
| 683 | 33064610460102 | 年末库村级调查区要素不能跨越多个年末库行政区 | 年末库村级调查区要素不能跨越多个年末库行政区，村级调查区边界与所在行政区边界套合 |
| 684 | 33064610460101 | 年末库行政区与年末库村级调查区完全相互覆盖 | 年末库行政区与年末库村级调查区完全相互覆盖 |
| 685 | 33064604460101 | 年末库地类图斑与年末库行政区完全相互覆盖 | 年末库地类图斑与年末库行政区完全相互覆盖 |
| 686 | 33064425451001 | 年末库地类图斑不能跨越多个年末库村级调查区 | 年末库地类图斑不能跨越多个年末库村级调查区，地类图斑边界与所在村级调查区边界套合 |
| 687 | 33064610462501 | 年末库村级调查区界线层要素与年末库村级调查区层对应要素边界一致 | 年末库村级调查区界线层要素与年末库村级调查区层对应要素边界一致 |
| 688 | 33064602460101 | 年末库行政区界线层要素与年末库行政区层对应要素边界一致 | 年末库行政区界线层要素与年末库行政区层对应要素边界一致 |
| 689 | 33073301450401 | 《变更一览表》与地类图斑更新过程统计信息一致 | 《变更一览表》与地类图斑更新过程统计信息一致 |
| 690 | 33073301410401 | 《变更一览表》中变更前后图斑标识码未在地类图斑更新过程层出现的条目，与基础库地类图斑统计信息一致 | 《变更一览表》中变更前后图斑标识码未在地类图斑更新过程层出现的条目，与基础库地类图斑统计信息一致，不含变更后图斑标识码、变更后图斑编号、变更后坐落单位代码、变更后坐落单位名称、变更后权属单位代码、变更后权属单位名称、变更后行政区调整类型 |
| 691 | 32053301000001 | 变更一览表变更后坐落单位名称不存在特殊字符 | 变更一览表变更后坐落单位名称不存在特殊字符（不能以字母开头，不能全为字母或全为数字或出现特殊字符） |
| 692 | 32053301000002 | 变更一览表变更后权属单位名称不存在特殊字符 | 变更一览表变更后权属单位名称不存在特殊字符（不能以字母开头，不能全为字母或全为数字或出现特殊字符） |
| 693 | 33073301450402 | 变更一览表中变更前后图斑标识码未在地类图斑更新过程层出现的条目，变更前属性字段与对应基础库地类图斑字段属性一致 | 变更一览表中变更前后图斑标识码未在地类图斑更新过程层出现的条目，变更前属性字段与对应基础库地类图斑字段属性一致（田坎地类不包括GDLX、GDPDJB、TBXHDM、ZZSXDM、GDDB字段） |
| 694 | 33073301450403 | 变更一览表中变更前后图斑标识码未在地类图斑更新过程层出现的条目，行政区调整类型包括县级行政区代码无变化、调入、调出、仅县级行政区代码变化 | 变更一览表中变更前后图斑标识码未在地类图斑更新过程层出现的条目，行政区调整类型满足值域规范性要求，包括县级行政区代码无变化、调入、调出、仅县级行政区代码变化 |
| 695 | 33073301450404 | 变更一览表中变更前后图斑标识码未在地类图斑更新过程层出现的条目，行政区调整类型为县级行政区代码无变化、调出、仅县级行政区代码变化的条目，变更前图斑标识码需要在基础库地类图斑中存在对应项 | 变更一览表中变更前后图斑标识码未在地类图斑更新过程层出现的条目，行政区调整类型为县级行政区代码无变化、调出、仅县级行政区代码变化的条目，变更前图斑标识码需要在基础库地类图斑中存在对应项 |
| 696 | 33073301450405 | 变更一览表中变更前后图斑标识码未在地类图斑更新过程层出现的条目，行政区调整类型为调入的条目，变更前图斑标识码需要在其他区县地类图斑中存在对应项 | 变更一览表中变更前后图斑标识码未在地类图斑更新过程层出现的条目，行政区调整类型为调入的条目，变更前图斑标识码需要在其他区县地类图斑中存在对应项 |
| 697 | 33073301450406 | 变更一览表中变更前后图斑标识码未在地类图斑更新过程层出现的条目，行政区调整类型为县级行政区代码无变化的，变更前后图斑标识码相等且非空 | 变更一览表中变更前后图斑标识码未在地类图斑更新过程层出现的条目，行政区调整类型为县级行政区代码无变化的，变更前后图斑标识码相等且非空值 |
| 698 | 33073301450407 | 变更一览表中变更前后图斑标识码未在地类图斑更新过程层出现的条目，行政区调整类型为调入、仅县级行政区代码变化的条目，变更后标识码与基础库相应图层标识码不重复 | 变更一览表中变更前后图斑标识码未在地类图斑更新过程层出现的条目，行政区调整类型为调入、仅县级行政区代码变化的条目，变更后标识码应与基础库地类图斑层标识码不重复； |
| 699 | 33073301450408 | 变更一览表中变更前后图斑标识码未在地类图斑更新过程层出现的条目，行政区调整类型为调出的条目，变更后属性为空 | 变更一览表中变更前后图斑标识码未在地类图斑更新过程层出现的条目，行政区调整类型为调出的条目，变更后属性为空 |
| 700 | 33073301450409 | 变更一览表中变更前后图斑标识码未在地类图斑更新过程层出现的条目，只允许属性变更，变更前后标识码在一览表中不能重复出现 | 变更一览表中变更前后图斑标识码未在地类图斑更新过程层出现的条目，只允许属性变更，变更前后标识码在一览表所有条目中不能重复出现（耕地存在扣除地类的除外）；如果存在图形变更，必须提取地类图斑更新层和更新过程层 |
| 701 | 33073301450410 | 变更一览表中变更前后图斑标识码未在地类图斑更新过程层出现的条目，只允许存在仅变更前后图斑标识码、图斑编号、坐落单位代码、坐落单位名称、权属单位代码、权属单位名称变化，不允许存在其他属性变化 | 变更一览表中变更前后图斑标识码未在地类图斑更新过程层出现的条目，只允许存在仅变更前后图斑标识码、图斑编号、坐落单位代码、坐落单位名称、权属单位代码、权属单位名称变化，不允许存在其他属性变化（调出类型属性全部清空除外）；如果有其他属性变更，必须提取地类图斑更新层和更新过程层 |
| 702 | 33073301450411 | 变更一览表中变更前后图斑标识码未在地类图斑更新过程层出现的条目，田坎地类BGQGDLX、BGQGDPDJB、BGQZZSXDM、BGQTBXHDM、BGQGDDB为空 | 变更一览表中变更前后图斑标识码未在地类图斑更新过程层出现的条目，田坎地类BGQGDLX、BGQGDPDJB、BGQZZSXDM、BGQTBXHDM、BGQGDDB为空 |
| 703 | 33073301450412 | 变更一览表中变更前后图斑标识码未在地类图斑更新过程层出现的条目（除调出外），变更后标识码、图斑编号、坐落单位代码、坐落单位名称、权属单位代码、权属单位名称、变更面积非空 | 变更一览表中变更前后图斑标识码未在地类图斑更新过程层出现的条目，行政区调整类型为县级行政区代码无变化、调入、仅县级行政区代码变化的，变更后标识码、图斑编号、坐落单位代码、坐落单位名称、权属单位代码、权属单位名称、变更面积非空 |
| 704 | 33073301450414 | 变更一览表中变更前后图斑标识码未在地类图斑更新过程层出现的条目，坐落单位代码、坐落单位名称、权属单位代码、权属单位名称至少存在一项不一致 | 变更一览表中变更前后图斑标识码未在地类图斑更新过程层出现的条目，坐落单位代码、坐落单位名称、权属单位代码、权属单位名称至少存在一项不一致 |
| 705 | 33073302330101 | 《土地利用现状变更表》与《变更一览表》统计信息一致 | 《土地利用现状变更表》与《变更一览表》统计信息一致 |
| 706 | 33073303330101 | 《土地利用现状一级分类面积按权属性质变化统计表》与《变更一览表》统计信息一致 | 《土地利用现状一级分类面积按权属性质变化统计表》与《变更一览表》统计信息一致 |
| 707 | 33073304330101 | 《耕地细化调查情况变化统计表》与《变更一览表》统计信息一致 | 《耕地细化调查情况变化统计表》与《变更一览表》统计信息一致 |
| 708 | 33073305330101 | 《耕地坡度分级面积变化统计表》与《变更一览表》统计信息一致 | 《耕地坡度分级面积变化统计表》与《变更一览表》统计信息一致 |
| 709 | 33073306330101 | 《耕地种植类型面积变化统计表》与《变更一览表》统计信息一致 | 《耕地种植类型面积变化统计表》与《变更一览表》统计信息一致 |
| 710 | 33073307330101 | 《林区范围内种植园用地变化统计表》与《变更一览表》统计信息一致 | 《林区范围内种植园用地变化统计表》与《变更一览表》统计信息一致 |
| 711 | 33073308330101 | 《灌丛草地汇总情况变化统计表》与《变更一览表》统计信息一致 | 《灌丛草地汇总情况变化统计表》与《变更一览表》统计信息一致 |
| 712 | 33073309330101 | 《工业用地按类型汇总变化统计表》与《变更一览表》统计信息一致 | 《工业用地按类型汇总变化统计表》与《变更一览表》统计信息一致 |
| 713 | 33073310330101 | 《可调整地类面积变化统计表》与《变更一览表》统计信息一致 | 《可调整地类面积变化统计表》与《变更一览表》统计信息一致 |
| 714 | 33073311330101 | 《部分细化地类面积变化统计表》与《变更一览表》统计信息一致 | 《部分细化地类面积变化统计表》与《变更一览表》统计信息一致 |
| 715 | 33073312330101 | 《城镇村及工矿用地面积变化统计表》与《变更一览表》统计信息一致 | 《城镇村及工矿用地面积变化统计表》与《变更一览表》统计信息一致 |
| 716 | 33073324330101 | 《即可恢复与工程恢复种植属性变化统计表》与《变更一览表》统计信息一致 | 《即可恢复与工程恢复种植属性变化统计表》与《变更一览表》统计信息一致 |
| 717 | 33073325330101 | 《废弃与垃圾填埋细化标注变化统计表》与《变更一览表》统计信息一致 | 《废弃与垃圾填埋细化标注变化统计表》与《变更一览表》统计信息一致 |
| 718 | 33073326330101 | 《三大类土地利用现状变更表》与《变更一览表》统计信息一致 | 《三大类土地利用现状变更表》与《变更一览表》统计信息一致 |
| 719 | 33083302000001 | 《土地利用现状变更表》横向逻辑一致 | 《土地利用现状变更表》合计等于非小计列之和 |
| 720 | 33083303000001 | 《土地利用现状一级分类面积按权属性质变化统计表》横向逻辑一致 | 《土地利用现状一级分类面积按权属性质变化统计表》国家所有（G）土地面积＋集体所有（J）土地面积等于合计；或各小计之和等于合计；或各一级类的国家所有＋集体所有等于小计；或各一级类的国家所有之和等于总的国家所有，或各一级类的集体所有之和等于总的集体所有 |
| 721 | 33083304000001 | 《耕地细化调查情况变化统计表》横向逻辑一致 | 《耕地细化调查情况变化统计表》各类型面积耕地之和与合计值相等，各类耕地面积应等于各相应耕地二级地类面积 |
| 722 | 33083305000001 | 《耕地坡度分级面积变化统计表》横向逻辑一致 | 《耕地坡度分级面积变化统计表》各坡度级的梯田面积与坡地面积之和等于合计面积或各坡度级面积之和等于耕地总面积 |
| 723 | 33083306000001 | 《耕地种植类型面积变化统计表》横向逻辑一致 | 《耕地种植类型面积变化统计表》各细化调查类型耕地等于各细化调查类型分项加和或各二级类耕地面积等于各二级类种植类型分项面积之和 |
| 724 | 33083307000001 | 《林区范围内种植园用地变化统计表》横向逻辑一致 | 《林区范围内种植园用地变化统计表》合计面积与二级类面积之和相等 |
| 725 | 33083308000001 | 《灌丛草地汇总情况变化统计表》横向逻辑一致 | 《灌丛草地汇总情况变化统计表》合计面积与二级类面积之和相等 |
| 726 | 33083309000001 | 《工业用地按类型汇总变化统计表》横向逻辑一致 | 《工业用地按类型汇总变化统计表》合计面积与各工业用地面积之和相等 |
| 727 | 33083310000001 | 《可调整地类面积变化统计表》横向逻辑一致 | 《可调整地类面积变化统计表》可调整地类合计与各可调整地类面积之和相等 |
| 728 | 33083311000001 | 《部分细化地类面积变化统计表》横向逻辑一致 | 《部分细化地类面积变化统计表》合计等于201A+202A+203A |
| 729 | 33083312000001 | 《城镇村及工矿用地面积变化统计表》横向逻辑一致 | 《城镇村及工矿用地面积变化统计表》各二级分类面积之和等于对应一级类面积；各一级地类面积之和等于各类城镇村类型合计 |
| 730 | 33083324000001 | 《即可恢复与工程恢复种植属性变化统计表》横向逻辑一致 | 《即可恢复与工程恢复种植属性变化统计表》中即可恢复总面积等于各二级地类面积之和，工程恢复总面积等于各二级地类面积之和；合计等于各种植类型小计加和 |
| 731 | 33083325000001 | 《废弃与垃圾填埋细化标注变化统计表》横向逻辑一致 | 《废弃与垃圾填埋细化标注变化统计表》废弃总面积等于采矿用地面积+铁路用地面积+公路用地面积 |
| 732 | 33083326000001 | 《三大类土地利用现状变更表》横向逻辑一致 | 《三大类土地利用现状变更表》合计等于非小计列之和 |
| 733 | 33093302000001 | 《土地利用现状变更表》纵向逻辑一致 | 《土地利用现状变更表》年末面积等于调整后年初面积+年内增加面积-年内减少面积；调整后年初面积=上年末面积+行政区划调入面积-行政区划调出面积 |
| 734 | 33093303000001 | 《土地利用现状一级分类面积按权属性质变化统计表》纵向逻辑一致 | 《土地利用现状一级分类面积按权属性质变化统计表》年末面积等于调整后年初面积+年内增加面积-年内减少面积；调整后年初面积=上年末面积+行政区划调入面积-行政区划调出面积 |
| 735 | 33093304000001 | 《耕地细化调查情况变化统计表》纵向逻辑一致 | 《耕地细化调查情况变化统计表》年末面积等于调整后年初面积+年内增加面积-年内减少面积；调整后年初面积=上年末面积+行政区划调入面积-行政区划调出面积 |
| 736 | 33093305000001 | 《耕地坡度分级面积变化统计表》纵向逻辑一致 | 《耕地坡度分级面积变化统计表》年末面积等于调整后年初面积+年内增加面积-年内减少面积；调整后年初面积=上年末面积+行政区划调入面积-行政区划调出面积 |
| 737 | 33093306000001 | 《耕地种植类型面积变化统计表》纵向逻辑一致 | 《耕地种植类型面积变化统计表》年末面积等于调整后年初面积+年内增加面积-年内减少面积；调整后年初面积=上年末面积+行政区划调入面积-行政区划调出面积 |
| 738 | 33093307000001 | 《林区范围内种植园用地变化统计表》纵向逻辑一致 | 《林区范围内种植园用地变化统计表》年末面积等于调整后年初面积+年内增加面积-年内减少面积；调整后年初面积=上年末面积+行政区划调入面积-行政区划调出面积 |
| 739 | 33093308000001 | 《灌丛草地汇总情况变化统计表》纵向逻辑一致 | 《灌丛草地汇总情况变化统计表》年末面积等于调整后年初面积+年内增加面积-年内减少面积；调整后年初面积=上年末面积+行政区划调入面积-行政区划调出面积 |
| 740 | 33093309000001 | 《工业用地按类型汇总变化统计表》纵向逻辑一致 | 《工业用地按类型汇总变化统计表》年末面积等于调整后年初面积+年内增加面积-年内减少面积；调整后年初面积=上年末面积+行政区划调入面积-行政区划调出面积 |
| 741 | 33093310000001 | 《可调整地类面积变化统计表》纵向逻辑一致 | 《可调整地类面积变化统计表》年末面积等于调整后年初面积+年内增加面积-年内减少面积；调整后年初面积=上年末面积+行政区划调入面积-行政区划调出面积 |
| 742 | 33093311000001 | 《部分细化地类面积变化统计表》纵向逻辑一致 | 《部分细化地类面积变化统计表》年末面积等于调整后年初面积+年内增加面积-年内减少面积；调整后年初面积=上年末面积+行政区划调入面积-行政区划调出面积 |
| 743 | 33093312000001 | 《城镇村及工矿用地面积变化统计表》纵向逻辑一致 | 《城镇村及工矿用地面积变化统计表》年末面积等于调整后年初面积+年内增加面积-年内减少面积；调整后年初面积=上年末面积+行政区划调入面积-行政区划调出面积 |
| 744 | 33093324000001 | 《即可恢复与工程恢复种植属性变化统计表》纵向逻辑一致 | 《即可恢复与工程恢复种植属性变化统计表》年末面积等于调整后年初面积+年内增加面积-年内减少面积；调整后年初面积=上年末面积+行政区划调入面积-行政区划调出面积 |
| 745 | 33093325000001 | 《废弃与垃圾填埋细化标注变化统计表》纵向逻辑一致 | 《废弃与垃圾填埋细化标注变化统计表》年末面积等于调整后年初面积+年内增加面积-年内减少面积；调整后年初面积=上年末面积+行政区划调入面积-行政区划调出面积 |
| 746 | 33093326000001 | 《三大类土地利用现状变更表》纵向逻辑一致 | 《三大类土地利用现状变更表》年末面积等于调整后年初面积+年内增加面积-年内减少面积；调整后年初面积=上年末面积+行政区划调入面积-行政区划调出面积 |
| 747 | 33103302320201 | 《土地利用现状变更表》各统计项上年末面积与基础库对应报表总面积一致 | 《土地利用现状变更表》各统计项上年末面积与基础库对应报表总面积一致 |
| 748 | 33103303320201 | 《土地利用现状一级分类面积按权属性质变化统计表》各统计项上年末面积与基础库对应报表总面积一致 | 《土地利用现状一级分类面积按权属性质变化统计表》各统计项上年末面积与基础库对应报表总面积一致 |
| 749 | 33103304320201 | 《耕地细化调查情况变化统计表》各统计项上年末面积与基础库对应报表总面积一致 | 《耕地细化调查情况变化统计表》各统计项上年末面积与基础库对应报表总面积一致 |
| 750 | 33103305320201 | 《耕地坡度分级面积变化统计表》各统计项上年末面积与基础库对应报表总面积一致 | 《耕地坡度分级面积变化统计表》各统计项上年末面积与基础库对应报表总面积一致 |
| 751 | 33103306320201 | 《耕地种植类型面积变化统计表》各统计项上年末面积与基础库对应报表总面积一致 | 《耕地种植类型面积变化统计表》各统计项上年末面积与基础库对应报表总面积一致 |
| 752 | 33103307320201 | 《林区范围内种植园用地变化统计表》各统计项上年末面积与基础库对应报表总面积一致 | 《林区范围内种植园用地变化统计表》各统计项上年末面积与基础库对应报表总面积一致 |
| 753 | 33103308320201 | 《灌丛草地汇总情况变化统计表》各统计项上年末面积与基础库对应报表总面积一致 | 《灌丛草地汇总情况变化统计表》各统计项上年末面积与基础库对应报表总面积一致 |
| 754 | 33103309320201 | 《工业用地按类型汇总变化统计表》各统计项上年末面积与基础库对应报表总面积一致 | 《工业用地按类型汇总变化统计表》各统计项上年末面积与基础库对应报表总面积一致 |
| 755 | 33103310320201 | 《可调整地类面积变化统计表》各统计项上年末面积与基础库对应报表总面积一致 | 《可调整地类面积变化统计表》各统计项上年末面积与基础库对应报表总面积一致 |
| 756 | 33103311320201 | 《部分细化地类面积变化统计表》各统计项上年末面积与基础库对应报表总面积一致 | 《部分细化地类面积变化统计表》各统计项上年末面积与基础库对应报表总面积一致 |
| 757 | 33103312320201 | 《城镇村及工矿用地面积变化统计表》各统计项上年末面积与基础库对应报表总面积一致 | 《城镇村及工矿用地面积变化统计表》各统计项上年末面积与基础库对应报表总面积一致 |
| 758 | 33103324320201 | 《即可恢复与工程恢复种植属性变化统计表》各统计项上年末面积与基础库对应报表总面积一致 | 《即可恢复与工程恢复种植属性变化统计表》各统计项上年末面积与基础库对应报表总面积一致 |
| 759 | 33103325320201 | 《废弃与垃圾填埋细化标注变化统计表》各统计项上年末面积与基础库对应报表总面积一致 | 《废弃与垃圾填埋细化标注变化统计表》各统计项上年末面积与基础库对应报表总面积一致 |
| 760 | 33103326330201 | 《三大类土地利用现状变更表》与《土地利用现状变更表》表间逻辑一致 | 《三大类土地利用现状变更表》各地类面积与《土地利用现状变更表》一致 |
| 761 | 33014504000028 | 国家修正耕地坡度级别的图斑不允许发生耕地坡度级别变更 | 国家修正耕地坡度级别的图斑，如果地类未变更或耕地内部流转且未发生图形变更，不允许修改耕地坡度级别 |
| 762 | 33014504000029 | 国家未完全修正耕地坡度级别关联字段（耕地类型等）的图斑要求自行变更 | 属于国家要求补充修正耕地类型等相关属性的图斑，需要在变更调查阶段进行修正 |
| 763 | 33014504000030 | 国家未完全修正耕地坡度级别关联字段（田坎系数等）的图斑要求自行变更 | 属于国家要求补充修正田坎系数等相关属性的图斑，需要在变更调查阶段进行修正 |
| 764 | 33014504000031 | 国家未修正耕地坡度级别的图斑要求自行变更 | 国家未修正耕地坡度级别的图斑（由1要求修正为4/5），需要在变更调查阶段进行修正 |
| 765 | 33014504000032 | 国家未修正耕地坡度级别的图斑，要求修正坡度级别与要求相符 | 国家未修正耕地坡度级别的图斑（由1要求修正为4/5），需要按照规定的耕地坡度级别进行变更 |