附件2

新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-2

基础地理实体分类、粒度及

精度基本要求

自然资源部国土测绘司

2021年12月

- 目    录

一、基本原则	15

（一）分类原则	15

（二）空间粒度确定原则	16

（三）实体精度设置原则	16

二、具体要求	17

（一）分类要求	17

（二）空间粒度要求	18

（三）几何精度指标	18

（四）分类代码要求	19

（五）与基础地理信息要素对照	20

附录A  基础地理实体分类与代码	21

附录B  基础地理信息要素与基础地理实体分类与代码对照	32

《新型基础测绘体系建设试点技术大纲》指出，新型基础测绘将以“基础地理实体”为核心的成果模式创新为切入点，带动技术体系、生产组织体系和政策标准体系的全面创新，从而实现基础测绘高质量发展。

基础地理实体作为新型基础测绘产品体系的核心，应围绕“两支撑、一提升”，按照“实体化、时序化、人机兼容理解”等要求，在充分考虑原有成果利用基础上，结合对地观测技术的最新发展及基础地理实体自身特点，确定基础地理实体的分类、粒度和精度。为此开展本技术文件的编制。

- 一、基本原则

- （一）分类原则

基础地理实体的分类应遵循以下原则。

1.基础性。分类体系应体现各应用部门的基础共性需求，是各部门应用需求的“最大公约数”，对于可利用属性信息进行细化区分的实体宜合并为同一类别。

2.系统性。分类体系结构应正确反映基础地理实体与属性横向、纵向的体系结构，分类或分级的层次应清晰合理，同级分类应采用相同的视角。

3.可扩展性。分类体系应留有适当的扩充余地，当现有分类仍不能满足分类需要时，可结合地方实际需求，在现有分类基础上按照扩充要求进行类别扩充。

4.稳定性。应选择各基础地理实体最稳定的特征及属性作为分类依据，能够在较长时间内不发生重大变更，分类名称尽量沿用习惯名称。

- （二）空间粒度确定原则

基础地理实体数据的空间粒度确定应遵循以下原则。

1.适宜性。设置的空间粒度应符合基础测绘的基础性、公益性要求，按照“一个实体只测一次”的原则，粗细程度应适宜。

2.完整性。设置的空间粒度应保留基础地理实体原有的类别等重要语义特征，不应因粒度分割造成重要语义特征发生变化。

3.一致性。设置的空间粒度应与基础地理实体的行政区划管理权属、自然资源和不动产管理权属等保持一致。

- （三）实体精度设置原则

基础地理实体数据的实体精度包括几何精度、时间精度和属性精度等。时间和属性等精度的设置原则和具体要求在后续相关技术文件中细化，本文件着重对几何精度进行规定。几何精度在设置时应遵循以下原则。

1.科学性。几何精度应结合基础地理实体的特征进行科学设置。

2.差异性。不同区域、不同类别基础地理实体在进行数据采集生产时宜采用不同的几何精度。

3.按需性。几何精度应以应用需求为导向进行合理设置。

- 二、具体要求

- （一）分类要求

基础地理实体可分为自然地理实体、人工地理实体和管理地理实体三大类。自然地理实体重在表示自然生成或生长的地理实体，人工地理实体重在表示人类建造或改造的地理实体，管理地理实体重在表示重要管理需求所对应的地理实体。自然地理实体和人工地理实体可作为各实体的空间定位框架和分析基础，管理地理实体所蕴含的内容可同时作为自然地理实体和人工地理实体的属性。各大类均根据基础地理实体的内容及从属关系依次进行类别细分，见附录A。

1.自然地理实体一级类包括山体、水系、冰雪、海洋、农林用地与土质等。各一级类按照实体特点和相互之间的内在联系划分二级类。

2.人工地理实体一级类包括水利、交通、建（构）筑物及场地设施、管线、院落、人工地貌等。各一级类按照实体特点和相互之间的内在联系划分二级类和三级类。

3.管理地理实体一级类包括行政区划单元、地名地址、国土空间规划单元、其他管理单元等。各一级类按照实体特点和相互之间的内在联系划分二级类和三级类。

4.各大类中已有的类别不应修改和重新定义，地方可根据应用需求，在同级的分类上进行扩展，或对某一类别进行细化，并给予相关说明。

- （二）空间粒度要求

基础地理实体数据中，自然地理实体与人工地理实体数据空间粒度应结合实体的语义及几何特征，按照以下要求进行空间粒度确定。管理地理实体数据空间粒度应与相关管理部门要求一致。各类基础地理实体数据的空间粒度指标在后续相关技术文件中细化。

1. I类：具有标志性意义或特色属性等语义特征的基础地理实体，应全部采集，其空间范围和几何形态应根据实体实际情况确定。如具有可区分的实体名称、行业名称代码等的河流、道路等基础地理实体。

2. II类：具有明确的自然资源和不动产登记管理权属的基础地理实体，应依据权属要求采集。如房屋、耕地等基础地理实体。

3. III类：除I、II类外，空间几何形态在二维平面呈线状的基础地理实体，应依据实体的长度阈值或宽度阈值确定实体数据空间粒度。如非I、II类的乡村路、行树等基础地理实体。

4. IV类：除I、II类外，空间几何形态在二维平面呈非线状的基础地理实体，应依据实体面积阈值确定实体数据空间粒度。如非I、II类的绿地、场地等基础地理实体。

- （三）几何精度指标

基础地理实体数据按照下列要求进行几何精度指标设置。

1.基础地理实体数据的几何精度应包括平面精度和高程精度，精度指标宜以中误差作为衡量指标，二倍中误差作为极限指标。

2.根据基础地理实体所在区域和类别的不同，将基础地理实体数据的几何精度划分为城市级和地形级。在实体数据采集生产过程中，对于市级层面能够组织开展的，对应的实体数据几何精度应参考表1中市级层面采集对应的几何精度要求；对于市级层面无法落实、需要省级层面组织开展的，对应的实体数据几何精度应参考表1中省级层面采集对应的几何精度要求；对于省级层面仍无法落实、需要国家层面组织开展的，对应的实体数据几何精度应参考表1中国家层面采集对应的几何精度要求。

表1 基础地理实体数据几何精度要求

| 等级 | 精度值（m） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | / | 平面位置中误差 | 高程中误差 |
| 城市级 | 市级层面 | 0.3～1.6 | 0.25～2.0 |
|  | 省级层面 | 2.5～7.5 | 0.5～6.0 |
|  | 国家层面 | 12.5～37.5 | 0.5～14 |
| 地形级 | 省级层面 | 2.5～7.5 | 0.5～6.0 |
|  | 国家层面 | 12.5～37.5 | 0.5～14 |
| 注： （1）在条件较好的区域，根据客观实际参考本表设置几何精度。 （2）在生态空间或特殊困难区域，几何精度在原有精度基础上放宽0.5倍。 （3）行政区划单元数据几何精度应参考GB/T 17796 确定。 （4）地名地址数据的地理位置确定方法可参考GB/T 23705 确定，几何精度不作限定。 （5）国土空间规划单元和其他管理单元数据的几何精度根据相关部门要求规定。 |  |  |  |

- （四）分类代码要求

基础地理实体分类代码采用6位十进制数字码，分别为按顺序排列的大类、一级类、二级类和三级类码，具体代码结构如下：

X           X           XX          XX

|             |              |               |

大类    一级类    二级类    三级类

1.左起第一位为大类码，其中1为自然地理实体，2为人工地理实体，3为管理地理实体。

2.左起第二位为一级类码，标识在大类基础上细分后对应的一级类基础地理实体，为1～9的数字码。

3.左起第三、四位为二级类码，标识在一级类基础上细分后对应的二级类基础地理实体，为01～99的数字码，若一级类无对应的二级类，则赋码00。

4.左起第五、六位为三级类码，标识在二级类基础上细分后对应的三级类基础地理实体，为01～99的数字码，若二级类无对应的三级类，则赋码00。

- （五）与基础地理信息要素对照

参考《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T 13923-2006），基础地理信息要素与基础地理实体的分类与代码可以实现对照映射，见附录B。

- 附录A  基础地理实体分类与代码

表A.1 自然地理实体分类与代码

| 一级类 | 二级类 | 分类代码 | 释义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 山体 110000 | 山脉 | 110100 | 沿一定方向延伸、包括若干山岭和山谷组成的山体，形态像脉状且具有某种整体性质 |
|  | 山岭 | 110200 | 山脉中的某一具体山体范围，包括山顶、山坡、山脚等明显的地貌形态 |
|  | 峰、柱 | 110300 | 尖状山顶、高耸独立柱状岩石或土体 |
|  | 漏斗 | 110400 | 受水的溶蚀或岩层塌陷而在地面形成的漏斗状或碟形的区域 |
|  | 山洞、溶洞 | 110500 | 山体中的洞穴，以及受水溶蚀或岩层塌陷而形成的地下空洞 |
|  | 火山口 | 110600 | 火山爆发后在喷出口处形成的洼地 |
|  | 沟壑 | 110700 | 地面长期被雨水急流冲蚀而形成的大小沟壑，以及地裂或采掘矿物后的采空区塌陷造成的地表裂缝 |
|  | 陡崖、坎、岸 | 110800 | 近似于垂直的山体部分 |
|  | 陡石山、露岩地 | 110900 | 岩石裸露,很少有土壤覆盖的陡峻山体 |
|  | 其他山体地貌 | 111000 | 其他山体地貌类型 |
| 水系 120000 — 21 — | 流域 | 120100 | 由分水线所包围的河流或湖泊的地面集水区和地下集水区的总和 |
|  | 河流 | 120200 | 常年或季节性有水的河流 |
|  | 湖泊 | 120300 | 常年或季节性有水的湖泊、池塘 |
|  | 河、湖岛 | 120400 | 河流、湖泊中四周环水且常年高出水面的陆地 |
|  | 河滩 | 120500 | 河岸地带 |
|  | 泉 | 120600 | 地下水集中涌出的出水口 |
|  | 瀑布、跌水 | 120700 | 从陡坡、山壁或台阶等流下跌落的水流或地段 |
|  | 河源 | 120800 | 河流的发源地，河流最初具有地表水流的区域 |
|  | 河口 | 120900 | 河流终点，河流注入海洋、湖泊等的区域 |
|  | 其他水系地貌 | 121000 | 其他自然形成的河流地貌 |
| 冰雪 — 22 — 130000 | 雪域 | 130100 | 常年积雪的粒雪原、冰川等分布区的总称 |
|  | 冰川 | 130200 | 沿地面倾斜方向移动的巨大可塑性冰体 |
|  | 其他冰雪地貌 | 130300 | 其他自然形成的冰雪地貌 |
| 海洋 140000 | 海域 | 140100 | 海面区域 |
|  | 海岸线 | 140200 | 水陆分界线 |
|  | 海滩 | 140300 | 海岸地带 |
|  | 海岛、礁 | 140400 | 海洋中的岛礁 |
|  | 其他海洋地貌 | 140500 | 其他海洋地貌 |
| 农林用地与土质 150000 | 耕地 | 150100 | 用来耕作并种植农作物的土地 |
|  | 园地 | 150200 | 以种植果树、茶树、其他经济作物为主的土地 |
|  | 林地 | 150300 | 成片的天然林、次生林和人工林覆盖的土地 |
|  | 草地 | 150400 | 生长草本和灌木植物为主并适宜发展畜牧业生产的土地 |
|  | 沙地 | 150500 | 表层为沙覆盖、基本无植被的土地 |
|  | 湿地 | 150600 | 地表过湿或经常积水，生长湿地生物的地区 |
|  | 其他土质单元 | 150700 | 表层无明确覆盖物的自然土地，如盐碱地、裸土地、裸岩石砾地等 |

表A.2 人工地理实体分类与代码

— 23 —

| 一级类 | 二级类 | 三级类 | 分类代码 | 释义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水利 210000 | 水库 210100 | 库区 | 210101 | 因建造坝、闸、堤、堰等水利工程拦蓄河川径流而形成的水体及建筑物 |
|  |  | 溢洪道 | 210102 | 用以排泄水库预定蓄水高度以上的洪水的设施 |
|  |  | 泄洪洞、出水口 | 210103 | 水库坝体上修建的排水洞口 |
|  | 沟渠 210200 | 运河 | 210201 | 跨流域开凿的，可供调水、航运的人工水道 |
|  |  | 水渠 | 210202 | 人工开挖的供引水、排水的渠道 |
|  |  | 其他过水通道 | 210203 | 坎儿井、输水渡槽、输水隧道、倒虹吸、涵洞等人工建造的其他类型过水通道 |
|  |  | 干沟 | 210204 | 经常无水，只在雨后短暂时期内有积水，未挖成而搁置或废弃的沟渠 |
|  | 水利附属设施 210300 | 堤坊、加固岸 | 210301 | 有防洪、防潮作用的人工修建的挡水构筑物，或用木桩、砖、石、水泥等材料建成的护岸构筑物 |
|  |  | 闸 | 210302 | 建在河流、水库和沟渠中，有闸门启闭，可以调节水位、控制流量、协助船舶通行的构筑物 |
|  |  | 坝 | 210303 | 横截河流用于溢水或泄洪，或者调节水流方向或减缓水流流速的坝式构筑物 |
|  |  | 泵站 | 210304 | 固定的河渠或水源处的抽水设备或泵水设备站点 |
|  |  | 行、蓄、滞洪区 | 210305 | 洪水泛滥危急时或洪水过后，用于分流、蓄洪或洪水滞留的区域 |
|  | 其他人工河湖地物 210400 | 井、池 | 210401 | 由人工开凿用于取水的竖井或用于贮水的人工池或水窖 |
|  |  | 河、湖取水口 | 210402 | 河、湖用于取水的设施 |
|  |  | 入河、湖排污口 | 210403 | 将水排入河、湖的设施 |
| 交通 220000 | 轨道交通 220100 | 铁路线路 | 220101 | 火车等交通工具行驶的轨道线路 |
|  |  | 铁路封闭范围 | 220102 | 铁路路边、设置了全封闭隔离栅，防止行人、动物穿行的区域 |
|  |  | 地铁 | 220103 | 铺设在地下隧道中供高速、大运量的电力机车轨道交通客运线路，个别地段由地下连接到地面或架空的线路也视为地铁 |
|  |  | 磁浮铁轨、轻轨 | 220104 | 高速、中运量的磁浮式或轻型轨道交通客运线路 |
|  |  | 有轨电车 | 220105 | 用电力驱动并在轨道上行驶的轻型轨道交通车辆 |
|  |  | 其他轨道交通 | 220106 | 其他新型轨道交通类型 |
|  | — 24 — 城际公路 220200 | 国道 | 220201 | 已建成的贯通国土、具有全国性的政治、经济、国防意义、并经确定为国家级干线的公路 |
|  |  | 省道 | 220202 | 具有全省政治、经济意义，连接省内中心城市和主要经济区的公路，以及不属于国道的省际间的重要公路 |
|  |  | 县道 | 220203 | 具有全县政治、经济意义，连接县城和县内主要乡（镇）、主要商品生产和集散的公路，以及不属于国道、省道的县际间公路 |
|  |  | 乡道 | 220204 | 主要为乡（镇）村经济、文化、行政服务的公路，以及不属于县道以上公路的乡镇之间以及乡镇与外部联络的公路 |
|  |  | 专用公路 | 220205 | 专供特定用途服务的公路 |
|  |  | 匝道 | 220206 | 互通式立体交叉上下各层公路之间供转弯车辆行驶的连接道 |
|  |  | 村道 | 220207 | 不属于乡道及以上公路、建制村之间以及与外部联络的可保证汽车行驶的公路 |
|  |  | 其他公路 | 220208 | 其他城际公路 |
|  |  | 城际公路范围 | 220209 | 上述城际公路路边设置了全封闭隔离栅，防止行人、动物穿行的区域 |
|  | 城市道路 220300 | 快速路 | 220301 | 城市道路中设有中央分隔带，全部或部分采用立体交叉与控制出入，全封闭的，供车辆以较高速度行驶的道路 |
|  |  | 主干路 | 220302 | 城市道路网中路面较宽、交通流量大、起骨架作用的通道 |
|  |  | 次干路 | 220303 | 城市道路网中的区域性干道，交通流量较大，与主干路相连接构成完整的城市干道系统 |
|  |  | 支路 | 220304 | 城市中联系主、次干道或供区域内部使用的街道、巷、胡同等 |
|  |  | 引道 | 220305 | 互通式立体交叉上下各层城市道路之间供转弯车辆行驶的连接道 |
|  |  | 城市辅路 | 220306 | 城市主要道路系统外的辅助性道路，如人行道、盲道等 |
|  |  | 内部道路 | 220307 | 居民小区、机关团体、工矿企业等内部的道路 |
|  | 乡村道路 220400 | 机耕路 | 220401 | 路面经过简易铺修、但没有路基，一般能通过拖拉机和大车的道路，某些地区也可通行汽车 |
|  |  | 乡村路 | 220402 | 乡村中路面不宽，不能通大车、拖拉机的道路 |
|  |  | 小路、栈道 | 220403 | 供单人、单骑行走的道路 |
|  |  | 山隘 | 220404 | 山脉中的隘口小路 |
|  | 水运航道 220500 | 航道线 | 220501 | 河流和运河等通航的线路 |
|  |  | 航海线 | 220502 | 海洋通航的线路 |
|  | 其他通道 220600 | 桥梁 | 220601 | 跨越水面、沟壑等天然或人工障碍物等，供人、车辆、铁路通行的架空通道，包括单层桥、双层桥、并行桥、引桥、过街天桥、人行桥、缆索桥、人行拱桥、亭桥、廊桥、溜索桥、栈桥等 |
|  |  | 隧道、明峒 | 220602 | 在山中、地下或半地下凿成的通路，包括铁路隧道、公路隧道、铁路明峒、公路明峒等 |
|  |  | 索道 | 220603 | 用钢索在两地之间架设的空中通道，通常用于运输，包括缆车道、简易轨道、架空索道、滑道等 |
|  |  | 通道 | 220604 | 用于穿越建筑物、公路、铁路等的专用通道，包括地下人行通道、门洞/下跨道、野生动物通道等 |
|  | 交通附属设施 220700 | 轨道交通附属设施 | 220701 | 车站、站台、标志等服务于轨道交通运输的附属设施 |
|  |  | 公路附属设施 | 220702 | 交通站、收费站、服务区、公路标志等服务于公路运输的附属设施 |
|  |  | 水运附属设施 | 220703 | 港口、码头、渡口、航运标志等服务于水路运输的附属设施 |
|  |  | 航空附属设施 | 220704 | 机场、停机坪、航运标志等服务于航空运输的附属设施 |
|  |  | 其他交通附属设施 | 220705 | 除了以上为了其他类交通运输所设置的各类设施设备以及专用建构筑物，如支撑桥、索道等的支柱、架、墩 |
|  | 交通连通交叉口 220800 | / | 220800 | 两条或者两条以上道路在同一平面相交的部位 |
| 建（构）筑物及场地设施 — 25 — 230000 | 建筑物及附属设施 230100 | 房屋 | 230101 | 用于人类居住、工作、娱乐等活动和用途的地上或半地上的各种类型独立房屋 |
|  |  | 房屋附属设施 | 230102 | 与房屋连同或为房屋提供遮蔽、通风、通行等功能的设施 |
|  |  | 地下建筑 | 230103 | 建造在岩层或土层等地下的建筑物 |
|  |  | 地下建筑附属设施 | 230104 | 与地下建筑连同或为地下建筑提供遮蔽、通风、通行等功能的设施 |
|  | — 26 — 构筑物 230200 | 工矿类构筑物 | 230201 | 用于工矿生产的各类构筑物，如工矿用井、塔、窑、槽、板等 |
|  |  | 农业类构筑物 | 230202 | 用于农业生产的各类构筑物，如农业用井、池、窖、大棚等 |
|  |  | 公共服务类构筑物 | 230203 | 用于公共服务的各类构筑物，如各类自助机、健身娱乐设施、邮箱、快递柜、厕所、垃圾处理站、丧葬设施、医疗救助设施等 |
|  |  | 名胜古迹类构筑物 | 230204 | 各类具有考古、历史纪念或游览休憩意义的各类构筑物，如古迹、遗址、城墙、碑、像、坊、楼、亭等 |
|  |  | 宗教类构筑物 | 230205 | 各类具有宗教意义或辅助少数民族进行民俗活动的构筑物，如宝塔、经塔、敖包、经堆、晒佛台等 |
|  |  | 科学观测类构筑物 | 230206 | 各类用于科学实验、观测等的构筑物，如科学观测台站卫星地面站、雷达、射电望远镜等 |
|  |  | 垣栅类构筑物 | 230207 | 各类起封闭阻隔作用的构筑物，如围墙、栅栏、篱笆等 |
|  | 公共绿地 230300 | 绿地 | 230301 | 满足城市防护、美化、休闲的绿化用地 |
|  |  | 行树 | 230302 | 沿道路、沟渠以及其他他线状地物一侧或两侧种植的成行树木或狭长灌木林 |
|  |  | 独立树 | 230303 | 具有某种意义（如方位指向、古树名木）的独立树 |
|  | 场地 230400 | 工矿类场地 | 230401 | 用于工矿生产的各类固定场地，如露天采掘场、乱掘地、海上平台、盐田盐场、露天货栈、材料场等 |
|  |  | 农业类场地 | 230402 | 用于农业生产的各类固定场地，如养殖场、打谷场、贮草场 |
|  |  | 公共服务类场地 | 230403 | 用于休憩、娱乐、运动、生活服务等的固定场地，如广场、露天体育场、露天舞台、观礼台、垃圾处理场、坟地等 |
| 管线 240000 | 输电主干线及附属设施 240100 | 高压输电线 | 240101 | 用以输送6kV以上且固定在杆/塔上的高压输电线路或输送6.6kV以上的地下高压输电线 |
|  |  | 配电线 | 240102 | 用以输送6.6KV以下的架设在空中的低压配电线路或地下的配电线路 |
|  |  | 输电主干线附属设施 | 240103 | 服务于输电主干线的相关配套设施，如入地口、电杆电塔、电缆标、检修井等 |
|  |  | 变电设备 | 240104 | 变电站（所）、变压器等 |
|  | 通信主干线及附属设施 240200 | 通信线 | 240201 | 供通信用的电缆、光缆线路，包括地上、地下通信线 |
|  |  | 通信主干线附属设施 | 240202 | 服务于通信主干线的相关配套设施，如入地口、电缆标、检修井等 |
|  | 油气水输送主管道及附属设施 240300 | 输送管道 | 240301 | 长途输送石油、天然气、水等的输送管道，包括地上、地下、架空管道 |
|  |  | 油气水管道附属设施 | 240302 | 服务于油气水输送主管道的相关配套设施，如输送管道入地口位置、架子等 |
|  | 城市管线及附属设施 240400 | 城市管线 | 240401 | 城市中各种管线，包括电力、电信、给水、排水、燃气、热力、工业、综合管廊（沟）等 |
|  |  | 城市管线附属设施 | 240402 | 服务于上述城市管线的各类附属设施，如墩架、检修井等 |
| 院落 250000 — 27 — | / | 生活居住 | 250101 | 城乡住宅及其居住生活配套的社区服务所在的院落范围 |
|  |  | 公共管理与公共服务 | 250102 | 机关团体、科研、文化、教育、体育、卫生、社会福利等单位和设施所在的院落范围 |
|  |  | 商业服务 | 250103 | 商业、商务金融以及娱乐康体单位和等设施所在的院落范围 |
|  |  | 工矿生产 | 250104 | 用于工矿业生产单位和设施所在的院落范围 |
|  |  | 仓储服务 | 250105 | 物流仓储和战略性物资储备库所在的院落范围 |
|  |  | 交通运输 | 250106 | 铁路公路场站、机场、港口码头、城市交通场站、社会停车场等所在的院落范围 |
|  |  | 公用设施 | 250107 | 用于城乡和区域基础设施的供水、排水、供电、供燃气、供热、通信、邮政、广播电视、环卫、消防、干渠、水工等单位和设施所在的院落范围 |
|  |  | 绿地与开敞空间 | 250108 | 公园、防护绿地、休闲广场等所在的院落范围 |
|  |  | 特殊用地 | 250109 | 军事、外事、宗教、安保、殡葬，以及文物古迹等具有特殊性质单位和设施所在的院落范围 |
|  |  | 农业生产 | 250110 | 农业生产服务的单位和设施所在的院落范围 |
|  |  | 其他院落 | 250111 | 其他可区分院落 |
| — 28 — 人工地貌260000 | / | 斜坡、陡坎 | 260101 | 人工修建的地面线与水平面呈一定夹角的地貌区 |
|  |  | 田坎、路垫、沟垫、路堤 | 260102 | 人工修筑的梯田坎、路垫、沟垫、路堤等 |
|  |  | 垄 | 260103 | 在山坡或河滩地上,用大小不同的石块、土等堆积而成的狭长围障 |
|  |  | 防风固沙方格 | 260104 | 治理沙漠、减少沙漠化危害的石方格沙障地 |
|  |  | 田埂 | 260105 | 田块之间便于人走路或蓄水用的高起的长条地方 |
|  |  | 其他人工地貌 | 260106 | 其他类型的人工地貌 |

表A.3 管理地理实体分类与代码

| 一级类 | 二级类 | 三级类 | 分类代码 | 释义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政区划单元 310000 — 29 — | 政区 310100 | 国家行政区 | 310101 | 国家行政区范围 |
|  |  | 省级行政区 | 310102 | 省级行政区范围 |
|  |  | 地市级行政区 | 310103 | 地市级行政区范围 |
|  |  | 县级行政区（县级市） | 310104 | 县级行政区范围 |
|  |  | 乡（镇、街道）范围 | 310105 | 乡级行政区范围 |
|  |  | 行政村（社区）范围 | 310106 | 村级行政区范围 |
|  |  | 飞地 | 310107 | 隶属于某一行政区管辖但不与本区毗连的土地 |
|  |  | 特殊管理区域 （军事区） | 310108 | 特殊区划（军事区）范围 |
|  |  | 自然、文化区域 | 310109 | 各类保护区域，如自然保护地、历史文化保护区、水源地保护区等范围 |
|  |  | 国有农场、林场、牧场区域 | 310110 | 国有农场、林场、牧场区域范围 |
|  |  | 开发区、保税区、自贸区区域 | 310111 | 用于相关经济贸易活动的开发区、保税区、自贸区区域范围 |
|  | 境界 310200 | 国界线 | 310201 | 国家之间的分界线（含定界和未定界） |
|  |  | 省界线 | 310202 | 省级行政区之间的分界线和香港、澳门特别行政区界线（含定界和未定界） |
|  |  | 地市界线 | 310203 | 地级行政区之间的分界线（含定界和未定界） |
|  |  | 县界线 | 310204 | 县级行政区之间的分界线（含定界和未定界） |
|  |  | 乡界线 | 310205 | 乡级行政区之间的分界线（含定界和未定界） |
|  |  | 村界线 | 310206 | 村与村之间的分界线（含定界和未定界） |
|  |  | 飞地界限 — 30 — | 310207 | 飞地区域的界线 |
|  |  | 特殊管理区域界线（军事分界线） | 310208 | 特殊区划（军事区）分界线（含定界和未定界） |
|  |  | 自然、文化区界线 | 310209 | 各类保护区域的界线 |
|  |  | 国有农场、林场、牧场区界线 | 310210 | 国有农场、林场、牧场区域的界线 |
|  |  | 开发区、保税区、自贸区界线 | 310211 | 开发区、保税区、自贸区区域的界线 |
|  |  | 领海基线 | 310212 | 沿海国划定领海范围起算的界线 |
|  |  | 领海基点 | 310213 | 连接领海基线的点 |
|  |  | 界桩、界碑 | 310214 | 上述行政区界线上的界标 |
| 地名地址 320000 | 地名 320100 | 自然地理实体地名 | 320101 | 对各个自然地理实体赋予的专有名称 |
|  |  | 人工地理实体地名 | 320102 | 对各个人工地理实体和管理地理实体的行政区划单元赋予的专有名称 |
|  | 地址 320200 | / | 320200 | 各基础地理实体所在的地址 |
| 国土空间规划单元 330000 | 主体功能区 330100 | / | 330100 | 在对不同区域的资源环境承载能力、现有开发密度和发展潜力等要素进行综合分析的基础上，以自然环境要素、社会经济发展水平、生态系统特征以及人类活动形式的空间分异为依据，划分出具有某种特定主体功能的地域空间单元。包括优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发四类主体功能区等 |
|  | 国土空间规划区 330200 | / | 330200 | 开展国土空间规划、保护和用途管控所划定的各类规划区，包括城市化地区、农产品主产区、生态功能区等 |
|  | 规划控制线 330300 | / | 330300 | 开展国土空间规划、保护和用途管控所划定的各类控制线，包括生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界以及各类海域保护线等 |
|  | 城镇（乡）规划区 330400 | / | 330400 | 开展城镇（乡）发展所划定的各类区域，包括建成区、规划区、中心城区、副中心、特色区等 |
| 其他管理单元 340000 | / | / | 340000 | 其他用于城市管理以及专业管理的区域单元，如城市管理服务单元、地质灾害防治区、气象灾害易发区等 |

— 31 —

- 附录B  基础地理信息要素与基础地理实体分类与代码对照

表B 基础地理信息要素与基础地理实体分类与代码对照

| 基础地理信息要素分类与代码 （GB/T 13923-2006） |  | 本文件对应分类与代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 要素分类 | 分类代码 | 实体分类 | 分类代码 |
| 定位基础 | 100000 | 无对应 |  |
| 测量控制点 | 110000 | 无对应 |  |
| 平面控制点 | 110100 | 无对应 |  |
| 大地原点 | 110101 | 无对应 |  |
| 三角点 | 110102 | 无对应 |  |
| 图根点 | 110103 | 无对应 |  |
| 高程控制点 | 110200 | 无对应 |  |
| 水准原点 | 110201 | 无对应 |  |
| 水准点 | 110202 | 无对应 |  |
| 卫星定位控制点 | 110300 | 无对应 |  |
| 卫星定位连续运行站点 | 110301 | 无对应 |  |
| 卫星定位等级点 | 110302 | 无对应 |  |
| 其他测量控制点 | 110400 | 无对应 |  |
| 重力点 | 110401 | 无对应 |  |
| 独立天文点 | 110402 | 无对应 |  |
| 测量控制点注记 | 119000 | 无对应 |  |
| 数学基础 | 120000 | 无对应 |  |
| 内图廓线 | 120100 | 无对应 |  |
| 坐标网线 | 120200 | 无对应 |  |
| 经线 | 120300 | 无对应 |  |
| 纬线 | 120400 | 无对应 |  |
| 北回归线 | 120401 | 无对应 |  |
| 水系 | 200000 | 水系 | 120000 |
| 河流 | 210000 | 河流 | 120200 |
| 常年河 | 210100 | 河流 | 120200 |
| 地面河流 | 210101 | 河流 | 120200 |
| 地下河段 | 210102 | 河流 | 120200 |
| 地下河段出入口 | 210103 | 无对应 |  |
| 消失河段 | 210104 | 河流 | 120200 |
| 时令河 | 210200 | 河流 | 120200 |
| 干涸河（干河床） | 210300 | 河流 | 120200 |
| 河道干河 | 210301 | 河流 | 120200 |
| 漫流干河 | 210302 | 河流 | 120200 |
| 河流注记 | 219000 | 无对应 |  |
| 沟渠 | 220000 | 沟渠 | 210200 |
| 运河 | 220100 | 运河 | 210201 |
| 干渠 | 220200 | 水渠 | 210202 |
| 地面干渠 | 220201 | 水渠 | 210202 |
| 高于地面干渠 | 220202 | 水渠 | 210202 |
| 支渠 | 220300 | 水渠 | 210202 |
| 地面支渠 | 220301 | 水渠 | 210202 |
| 高于地面支渠 | 220302 | 水渠 | 210202 |
| 地下渠 | 220303 | 水渠 | 210202 |
| 地下渠出水口 | 220304 | 水渠 | 210202 |
| 坎儿井 | 220400 | 其他过水通道 | 210203 |
| 渠首 | 220500 | 无对应 |  |
| 输水渡槽（高架渠） | 220600 | 其他过水通道 | 210203 |
| 输水隧道 | 220700 | 其他过水通道 | 210203 |
| 倒虹吸 | 220800 | 其他过水通道 | 210203 |
| 涵洞 | 220900 | 其他过水通道 | 210203 |
| 干沟 | 221000 | 干沟 | 210204 |
| 沟渠注记 | 229000 | 无对应 |  |
| 湖泊 | 230000 | 湖泊 | 120300 |
| 常年湖、塘 | 230100 | 湖泊 | 120300 |
| 湖泊 | 230101 | 湖泊 | 120300 |
| 池塘 | 230102 | 湖泊 | 120300 |
| 时令湖 | 230200 | 湖泊 | 120300 |
| 干涸湖 | 230300 | 湖泊 | 120300 |
| 湖泊注记 | 239000 | 无对应 |  |
| 水库 | 240000 | 水库 | 210100 |
| 库区 | 240100 | 库区 | 210101 |
| 水库 | 240101 | 库区 | 210101 |
| 建筑中水库 | 240102 | 库区 | 210101 |
| 溢洪道 | 240200 | 溢洪道 | 210102 |
| 泄洪洞、出水口 | 240300 | 泄洪洞、出水口 | 210103 |
| 水库注记 | 249000 | 无对应 |  |
| 海洋要素 | 250000 | 海洋 | 140000 |
| 海域 | 250100 | 海域 | 140100 |
| 海岸线 | 250200 | 海岸线 | 140200 |
| 干出线 | 250300 | 海岸线 | 140200 |
| 干出滩,滩涂 | 250400 | 海滩 | 140300 |
| 沙滩 | 250401 | 海滩 | 140300 |
| 沙砾滩、砾石滩 | 250402 | 海滩 | 140300 |
| 岩石滩 | 250403 | 海滩 | 140300 |
| 珊瑚滩 | 250404 | 海滩 | 140300 |
| 淤泥滩 | 250405 | 海滩 | 140300 |
| 沙泥滩 | 250406 | 海滩 | 140300 |
| 红树林滩 | 250407 | 海滩 | 140300 |
| 贝类养殖滩 | 250408 | 海滩 | 140300 |
| 狭窄干出滩 | 250409 | 海滩 | 140300 |
| 干出滩中河 | 250410 | 海滩 | 140300 |
| 潮水沟 | 250411 | 海滩 | 140300 |
| 危险区 | 250500 | 海域 | 140100 |
| 危险岸区 | 250501 | 海滩 | 140300 |
| 危险海区 | 250502 | 海域 | 140100 |
| 礁石 | 250600 | 海岛、礁 | 140400 |
| 明礁 | 250601 | 海岛、礁 | 140400 |
| 暗礁 | 250602 | 海岛、礁 | 140400 |
| 干出礁 | 250603 | 海岛、礁 | 140400 |
| 适淹礁 | 250604 | 海岛、礁 | 140400 |
| 海岛 | 250700 | 海岛、礁 | 140400 |
| 海洋要素注记 | 259000 | 无对应 |  |
| 其他水系要素 | 260000 | 其他水系地貌 | 121000 |
| 水系交汇处 | 260100 | 无对应 |  |
| 河、湖岛 | 260200 | 河、湖岛 | 120400 |
| 沙洲 | 260300 | 河、湖岛 | 120400 |
| 高水界 | 260400 | 无对应 |  |
| 岸滩 | 260500 | 河滩 | 120500 |
| 水中滩 | 260600 | 河滩 | 120500 |
| 泉 | 260700 | 泉 | 120600 |
| 水井 | 260800 | 井、池 | 210401 |
| 地热井 | 260900 | 井、池 | 210401 |
| 贮水池、水窖 | 261000 | 井、池 | 210401 |
| 瀑布、跌水 | 261100 | 瀑布、跌水 | 120700 |
| 沼泽,湿地 | 261200 | 湿地 | 150600 |
| 能通行 | 261201 | 湿地 | 150600 |
| 不能通行 | 261202 | 湿地 | 150600 |
| 流向 | 261300 | 无对应 |  |
| 河流流向 | 261301 | 无对应 |  |
| 沟渠流向 | 261302 | 无对应 |  |
| 潮汐流向 | 261303 | 无对应 |  |
| 海流流向 | 261304 | 无对应 |  |
| 其他水系要素注记 | 269000 | 无对应 |  |
| 水利及附属设施 | 270000 | 水利附属设施 | 210300 |
| 堤 | 270100 | 堤坊、加固岸 | 210301 |
| 干堤 | 270101 | 堤坊、加固岸 | 210301 |
| 一般堤 | 270102 | 堤坊、加固岸 | 210301 |
| 闸 | 270200 | 闸 | 210302 |
| 水闸 | 270201 | 闸 | 210302 |
| 船闸 | 270202 | 闸 | 210302 |
| 扬水站 | 270300 | 泵站 | 210304 |
| 行、蓄、滞洪区 | 270400 | 行、蓄、滞洪区 | 210305 |
| 滚水坝 | 270500 | 坝 | 210303 |
| 拦水坝 | 270600 | 坝 | 210303 |
| 制水坝 | 270700 | 坝 | 210303 |
| 加固岸 | 270800 | 堤坊、加固岸 | 210301 |
| 有防洪墙 | 270801 | 堤坊、加固岸 | 210301 |
| 无防洪墙 | 270802 | 堤坊、加固岸 | 210301 |
| 水利及附属设施注记 | 279000 | 无对应 |  |
| 居民地及设施 | 300000 | 建（构）筑物及场地设施 | 230000 |
| 居民地 | 310000 | 内容整合后取消该类别 |  |
| 城镇、村庄 | 310100 | 整合并入地名地址 |  |
| 首都 | 310101 | 整合并入地名地址 |  |
| 特别行政区 | 310102 | 整合并入地名地址 |  |
| 省级城市 | 310103 | 整合并入地名地址 |  |
| 地级城市 | 310104 | 整合并入地名地址 |  |
| 县级城镇 | 310105 | 整合并入地名地址 |  |
| 乡、镇 | 310106 | 整合并入地名地址 |  |
| 行政村 | 310107 | 整合并入地名地址 |  |
| 自然村 | 310108 | 整合并入地名地址 |  |
| 农林牧渔单位 | 310109 | 整合并入地名地址 |  |
| 街区 | 310200 | 整合并入其他管理单元 |  |
| 单幢房屋、普通房屋 | 310300 | 房屋 | 230101 |
| 建成房屋 | 310301 | 房屋 | 230101 |
| 建筑中房屋 | 310302 | 房屋 | 230101 |
| 突出房屋 | 310400 | 房屋 | 230101 |
| 高层房屋 | 310500 | 房屋 | 230101 |
| 棚房 | 310600 | 房屋 | 230101 |
| 破坏房屋 | 310700 | 房屋 | 230101 |
| 架空房 | 310800 | 房屋 | 230101 |
| 廊房 | 310900 | 房屋 | 230101 |
| 其他房屋 | 311000 | 房屋 | 230101 |
| 地面窑洞 | 311001 | 房屋 | 230101 |
| 地下窑洞 | 311002 | 房屋 | 230101 |
| 蒙古包、放牧点 | 311003 | 房屋 | 230101 |
| 行政机构驻地标识 | 311100 | 整合并入地名地址 |  |
| 国务院 | 311101 | 整合并入地名地址 |  |
| 省级政府 | 311102 | 整合并入地名地址 |  |
| 地级政府 | 311103 | 整合并入地名地址 |  |
| 县级政府 | 311104 | 整合并入地名地址 |  |
| 乡级政府 | 311105 | 整合并入地名地址 |  |
| 村委会 | 311106 | 整合并入地名地址 |  |
| 居民地注记 | 319000 | 无对应 |  |
| 工矿及其设施 | 320000 | 工矿类构筑物 | 230201 |
| 工矿企业 | 320100 | 房屋(或院落)实体，通过属性区分原小类、子类 |  |
| 发电厂(站) | 320101 | 房屋(或院落)实体，通过属性区分原小类、子类 |  |
| 水厂 | 320102 | 房屋(或院落)实体，通过属性区分原小类、子类 |  |
| 污水处理厂 | 320103 | 房屋(或院落)实体，通过属性区分原小类、子类 |  |
| 矿井 | 320200 | 工矿类构筑物 | 230201 |
| 竖井井口 | 320201 | 工矿类构筑物 | 230201 |
| 斜井井口 | 320202 | 工矿类构筑物 | 230201 |
| 平峒洞口 | 320203 | 工矿类构筑物 | 230201 |
| 露天采掘场 | 320300 | 工矿类场地 | 230401 |
| 乱掘地 | 320400 | 工矿类场地 | 230401 |
| 管道井（油、气） | 320500 | 工矿类构筑物 | 230201 |
| 盐井 | 320600 | 工矿类构筑物 | 230201 |
| 废弃矿井 | 320700 | 工矿类构筑物 | 230201 |
| 海上平台 | 320800 | 工矿类场地 | 230401 |
| 地质勘探设施 | 320900 | 工矿类构筑物 | 230201 |
| 探井 | 320901 | 工矿类构筑物 | 230201 |
| 探槽 | 320902 | 工矿类构筑物 | 230201 |
| 钻孔 | 320903 | 工矿类构筑物 | 230201 |
| 液、气贮存设备 | 321000 | 工矿类构筑物 | 230201 |
| 工业塔形、塔类建筑 | 321100 | 工矿类构筑物 | 230201 |
| 散热塔 | 321101 | 工矿类构筑物 | 230201 |
| 蒸馏塔 | 321102 | 工矿类构筑物 | 230201 |
| 瞭望塔 | 321103 | 工矿类构筑物 | 230201 |
| 水塔 | 321104 | 工矿类构筑物 | 230201 |
| 水塔烟囱 | 321105 | 工矿类构筑物 | 230201 |
| 烟囱 | 321106 | 工矿类构筑物 | 230201 |
| 烟道 | 321107 | 工矿类构筑物 | 230201 |
| 放空火炬 | 321108 | 工矿类构筑物 | 230201 |
| 盐田、盐场 | 321200 | 工矿类场地 | 230401 |
| 窑 | 321300 | 工矿类构筑物 | 230201 |
| 露天设备 | 321400 | 工矿类构筑物 | 230201 |
| 装卸设备 | 321500 | 工矿类构筑物 | 230201 |
| 传送带 | 321501 | 工矿类构筑物 | 230201 |
| 起重机 | 321502 | 工矿类构筑物 | 230201 |
| 吊车 | 321503 | 工矿类构筑物 | 230201 |
| 装卸漏斗 | 321504 | 工矿类构筑物 | 230201 |
| 滑槽 | 321505 | 工矿类构筑物 | 230201 |
| 地磅 | 321506 | 工矿类构筑物 | 230201 |
| 露天货栈 | 321600 | 工矿类场地 | 230401 |
| 工矿及其设施注记 | 329000 | 无对应 |  |
| 农业及其设施 | 330000 | 农业类构筑物 | 230202 |
| 排灌设施 | 330100 | 农业类构筑物 | 230202 |
| 抽水站 | 330101 | 农业类构筑物 | 230202 |
| 饲养场 | 330200 | 农业类构筑物 | 230202 |
| 水产养殖场 | 330300 | 农业类构筑物 | 230202 |
| 温室、大棚 | 330400 | 农业类构筑物 | 230202 |
| 粮仓(库) | 330500 | 农业类构筑物 | 230202 |
| 附属设施 | 330600 | 农业类构筑物 | 230202 |
| 水磨房、水车 | 330601 | 农业类构筑物 | 230202 |
| 风磨房、风车 | 330602 | 农业类构筑物 | 230202 |
| 打谷场 | 330603 | 农业类场地 | 230402 |
| 贮草场 | 330604 | 农业类场地 | 230402 |
| 药浴池 | 330605 | 农业类构筑物 | 230202 |
| 积肥池 | 330606 | 农业类构筑物 | 230202 |
| 农业及其设施注记 | 339000 | 无对应 |  |
| 公共服务及其设施 | 340000 | 公共服务类构筑物 | 230203 |
| 文教卫生 | 340100 | 房屋(或院落)实体，通过属性区分原小类、子类 |  |
| 学校 | 340101 | 房屋(或院落)实体，通过属性区分原小类、子类 |  |
| 医院 | 340102 | 房屋(或院落)实体，通过属性区分原小类、子类 |  |
| 馆 | 340103 | 房屋(或院落)实体，通过属性区分原小类、子类 |  |
| 商业设施 | 340200 | 房屋(或院落)实体，通过属性区分原小类、子类 |  |
| 宾馆饭店 | 340201 | 房屋(或院落)实体，通过属性区分原小类、子类 |  |
| 超市 | 340202 | 房屋(或院落)实体，通过属性区分原小类、子类 |  |
| 休闲娱乐、景区 | 340300 | 房屋(或院落)实体，通过属性区分原小类、子类 |  |
| 游乐场 | 340301 | 房屋(或院落)实体，通过属性区分原小类、子类 |  |
| 公园 | 340302 | 房屋(或院落)实体，通过属性区分原小类、子类 |  |
| 陵园 | 340303 | 房屋(或院落)实体，通过属性区分原小类、子类 |  |
| 动物园 | 340304 | 房屋(或院落)实体，通过属性区分原小类、子类 |  |
| 植物园 | 340305 | 房屋(或院落)实体，通过属性区分原小类、子类 |  |
| 剧场、电影院 | 340306 | 房屋(或院落)实体，通过属性区分原小类、子类 |  |
| 体育 | 340400 | 房屋(或院落)实体，通过属性区分原小类、子类 |  |
| 露天体育场 | 340401 | 公共服务类场地 | 230403 |
| 高尔夫球场 | 340402 | 公共服务类场地 | 230403 |
| 体育馆 | 340403 | 房屋(或院落)实体，通过属性区分原小类、子类 |  |
| 游泳场、池 | 340404 | 公共服务类场地 | 230403 |
| 跳伞塔 | 340405 | 公共服务类场地 | 230403 |
| 露天舞台 | 340406 | 公共服务类场地 | 230403 |
| 公共传媒与通信 | 340500 | 房屋(或院落)实体，通过属性区分原小类、子类 |  |
| 电视台 | 340501 | 房屋(或院落)实体，通过属性区分原小类、子类 |  |
| 电信局 | 340502 | 房屋(或院落)实体，通过属性区分原小类、子类 |  |
| 邮局 | 340503 | 房屋(或院落)实体，通过属性区分原小类、子类 |  |
| 电视发射塔 | 340504 | 公共服务类构筑物 | 230203 |
| 移动通信塔 | 340505 | 公共服务类构筑物 | 230203 |
| 微波塔 | 340506 | 公共服务类构筑物 | 230203 |
| 环卫设施 | 340600 | 公共服务类构筑物 | 230203 |
| 厕所 | 340601 | 公共服务类构筑物 | 230203 |
| 垃圾台（场） | 340602 | 公共服务类构筑物 | 230203 |
| 殡葬设施 | 340700 | 公共服务类构筑物 | 230203 |
| 公墓 | 340701 | 公共服务类构筑物 | 230203 |
| 坟地 | 340702 | 公共服务类场地 | 230403 |
| 独立大坟 | 340703 | 公共服务类构筑物 | 230203 |
| 殡葬场所 | 340704 | 房屋(或院落)实体，通过属性区分原小类、子类 |  |
| 公共服务及其设施注记 | 349000 | 无对应 |  |
| 名胜古迹 | 350000 | 名胜古迹类构筑物 | 230204 |
| 古迹、遗址 | 350100 | 名胜古迹类构筑物 | 230204 |
| 烽火台 | 350101 | 名胜古迹类构筑物 | 230204 |
| 碑、像、坊、楼、亭 | 350200 | 名胜古迹类构筑物 | 230204 |
| 纪念碑、柱、墩 | 350201 | 名胜古迹类构筑物 | 230204 |
| 北回归线标志塔 | 350202 | 名胜古迹类构筑物 | 230204 |
| 牌楼、牌坊、彩门 | 350203 | 名胜古迹类构筑物 | 230204 |
| 钟鼓楼、城楼、古关塞 | 350204 | 名胜古迹类构筑物 | 230204 |
| 亭 | 350205 | 名胜古迹类构筑物 | 230204 |
| 文物碑石 | 350206 | 名胜古迹类构筑物 | 230204 |
| 旗杆 | 350207 | 名胜古迹类构筑物 | 230204 |
| 塑像 | 350208 | 名胜古迹类构筑物 | 230204 |
| 名胜古迹注记 | 359000 | 无对应 |  |
| 宗教设施 | 360000 | 宗教类构筑物 | 230205 |
| 庙宇 | 360100 | 房屋(或院落)实体，通过属性区分原小类、子类 |  |
| 清真寺 | 360200 | 房屋(或院落)实体，通过属性区分原小类、子类 |  |
| 教堂 | 360300 | 房屋(或院落)实体，通过属性区分原小类、子类 |  |
| 宝塔、经塔 | 360400 | 宗教类构筑物 | 230205 |
| 敖包、经堆 | 360500 | 宗教类构筑物 | 230205 |
| 宗教设施注记 | 369000 | 无对应 |  |
| 科学观测站 | 370000 | 科学观测类构筑物 | 230206 |
| 科学观测台（站） | 370100 | 科学观测类构筑物 | 230206 |
| 气象站 | 370101 | 科学观测类构筑物 | 230206 |
| 水文站 | 370102 | 科学观测类构筑物 | 230206 |
| 地震台 | 370103 | 科学观测类构筑物 | 230206 |
| 天文台 | 370104 | 科学观测类构筑物 | 230206 |
| 环保监测站 | 370105 | 科学观测类构筑物 | 230206 |
| 卫星地面站 | 370200 | 科学观测类构筑物 | 230206 |
| 科学试验站 | 370300 | 科学观测类构筑物 | 230206 |
| 科学观测站注记 | 379000 | 无对应 |  |
| 其他建筑物及其设施 | 380000 | 内容整合后取消该类别 |  |
| 城墙、长城 | 380100 | 名胜古迹类构筑物 | 230204 |
| 砖石城墙（完好） | 380101 | 名胜古迹类构筑物 | 230204 |
| 砖石城墙（破坏） | 380102 | 名胜古迹类构筑物 | 230204 |
| 土城墙 | 380103 | 名胜古迹类构筑物 | 230204 |
| 垣栅 | 380200 | 垣栅类构筑物 | 230207 |
| 围墙 | 380201 | 垣栅类构筑物 | 230207 |
| 栅栏 | 380202 | 垣栅类构筑物 | 230207 |
| 篱笆 | 380203 | 垣栅类构筑物 | 230207 |
| 活树篱笆 | 380204 | 垣栅类构筑物 | 230207 |
| 铁丝网、电网 | 380205 | 垣栅类构筑物 | 230207 |
| 地下建筑物 | 380300 | 地下建筑 | 230103 |
| 出入口 | 380301 | 地下建筑附属设施 | 230104 |
| 天窗 | 380302 | 地下建筑附属设施 | 230104 |
| 通风口 | 380303 | 地下建筑附属设施 | 230104 |
| 建筑附属设施 | 380400 | 房屋附属设施 | 230102 |
| 柱廊 | 380401 | 房屋附属设施 | 230102 |
| 门顶 | 380402 | 房屋附属设施 | 230102 |
| 阳台 | 380403 | 房屋附属设施 | 230102 |
| 台阶 | 380404 | 房屋附属设施 | 230102 |
| 室外楼梯 | 380405 | 房屋附属设施 | 230102 |
| 院门 | 380406 | 房屋附属设施 | 230102 |
| 门墩 | 380407 | 房屋附属设施 | 230102 |
| 支柱、墩 | 380408 | 房屋附属设施 | 230102 |
| 街道设施 | 380500 | 公共服务类构筑物 | 230203 |
| 路灯 | 380501 | 公共服务类构筑物 | 230203 |
| 照射灯 | 380502 | 公共服务类构筑物 | 230203 |
| 岗亭、岗楼 | 380503 | 公共服务类构筑物 | 230203 |
| 宣传橱窗、广告牌 | 380504 | 公共服务类构筑物 | 230203 |
| 喷水池 | 380505 | 公共服务类构筑物 | 230203 |
| 假石山 | 380506 | 公共服务类构筑物 | 230203 |
| 避雷针 | 380600 | 公共服务类构筑物 | 230203 |
| 其他建筑物及其设施注记 | 389000 | 无对应 |  |
| 交通 | 400000 | 交通 | 220000 |
| 铁路 | 410000 | 轨道交通 | 220100 |
| 标准轨铁路 | 410100 | 铁路线路 | 220101 |
| 单线标准轨 | 410101 | 铁路线路 | 220101 |
| 复线标准轨 | 410102 | 铁路线路 | 220101 |
| 建筑中铁路 | 410103 | 铁路线路 | 220101 |
| 窄轨铁路 | 410200 | 铁路线路 | 220101 |
| 单线窄轨 | 410201 | 铁路线路 | 220101 |
| 复线窄轨 | 410202 | 铁路线路 | 220101 |
| 车站及附属设施 | 410300 | 轨道交通附属设施 | 220701 |
| 火车站 | 410301 | 轨道交通附属设施 | 220701 |
| 机车转盘 | 410302 | 轨道交通附属设施 | 220701 |
| 车挡 | 410303 | 轨道交通附属设施 | 220701 |
| 信号灯柱 | 410304 | 轨道交通附属设施 | 220701 |
| 站线 | 410305 | 轨道交通附属设施 | 220701 |
| 水鹤 | 410306 | 轨道交通附属设施 | 220701 |
| 站台 | 410307 | 轨道交通附属设施 | 220701 |
| 铁路注记 | 419000 | 无对应 |  |
| 城际公路 | 420000 | 城际公路 | 220200 |
| 国道 | 420100 | 国道 | 220201 |
| 建成 | 420101 | 国道 | 220201 |
| 建筑中 | 420102 | 国道 | 220201 |
| 省道 | 420200 | 省道 | 220202 |
| 建成 | 420201 | 省道 | 220202 |
| 建筑中 | 420202 | 省道 | 220202 |
| 县道 | 420300 | 县道 | 220203 |
| 建成 | 420301 | 县道 | 220203 |
| 建筑中 | 420302 | 县道 | 220203 |
| 乡道 | 420400 | 乡道 | 220204 |
| 专用公路 | 420500 | 专用公路 | 220205 |
| 匝道（连接道、交换道） | 420600 | 匝道 | 220206 |
| 公路控制点 | 420700 | 公路附属设施 | 220702 |
| 高速路入口 | 420701 | 公路附属设施 | 220702 |
| 高速路出口 | 420702 | 公路附属设施 | 220702 |
| 高速公路临时停车点 | 420703 | 公路附属设施 | 220702 |
| 城际公路注记 | 429000 | 无对应 |  |
| 城市道路 | 430000 | 城市道路 | 220300 |
| 轨道交通 | 430100 | 轨道交通 | 220100 |
| 地铁 | 430101 | 地铁 | 220103 |
| 轻轨 | 430102 | 磁浮铁轨、轻轨 | 220104 |
| 有轨电车 | 430103 | 有轨电车 | 220105 |
| 快速路 | 430200 | 快速路 | 220301 |
| 高架路 | 430300 | 快速路 | 220301 |
| 引道 | 430400 | 引道 | 220305 |
| 街道 | 430500 | 内容整合后取消该类别 |  |
| 主干道 | 430501 | 主干路 | 220302 |
| 次干道 | 430502 | 次干路 | 220303 |
| 支线 | 430503 | 支路 | 220304 |
| 内部道路 | 430600 | 内部道路 | 220307 |
| 阶梯路 | 430700 | 城市辅路 | 220306 |
| 城市道路注记 | 439000 | 无对应 |  |
| 乡村道路 | 440000 | 乡村道路 | 220400 |
| 机耕路（大路） | 440100 | 机耕路 | 220401 |
| 乡村路 | 440200 | 乡村路 | 220402 |
| 小路 | 440300 | 小路、栈道 | 220403 |
| 时令路 | 440400 | 内容整合后取消该类别 |  |
| 山隘 | 440500 | 山隘 | 220404 |
| 栈道 | 440600 | 小路、栈道 | 220403 |
| 乡村道路注记 | 449000 | 无对应 |  |
| 道路构造物及附属设施 | 450000 | 内容整合后取消该类别 |  |
| 服务设施 | 450100 | 内容整合后取消该类别 |  |
| 地铁站 | 450101 | 轨道交通附属设施 | 220701 |
| 轻轨站 | 450102 | 轨道交通附属设施 | 220701 |
| 长途汽车站 | 450103 | 公路附属设施 | 220702 |
| 加油（气）站 | 450104 | 公路附属设施 | 220702 |
| 停车场 | 450105 | 公路附属设施 | 220702 |
| 收费站 | 450106 | 公路附属设施 | 220702 |
| 门洞、下跨道 | 450200 | 通道 | 220604 |
| 车行桥 | 450300 | 桥梁 | 220601 |
| 单层桥 | 450301 | 桥梁 | 220601 |
| 双层桥 | 450302 | 桥梁 | 220601 |
| 并行桥 | 450303 | 桥梁 | 220601 |
| 引桥 | 450304 | 桥梁 | 220601 |
| 桥墩、柱 | 450400 | 其他交通附属设施 | 220705 |
| 人行桥 | 450500 | 桥梁 | 220601 |
| 过街天桥 | 450501 | 桥梁 | 220601 |
| 人行桥 | 450502 | 桥梁 | 220601 |
| 缆索桥 | 450503 | 桥梁 | 220601 |
| 级面桥、人行拱桥 | 450504 | 桥梁 | 220601 |
| 亭桥、廊桥 | 450505 | 桥梁 | 220601 |
| 溜索桥 | 450506 | 桥梁 | 220601 |
| 栈桥 | 450507 | 桥梁 | 220601 |
| 隧道 | 450600 | 隧道、明峒 | 220602 |
| 火车隧道 | 450601 | 隧道、明峒 | 220602 |
| 汽车隧道 | 450602 | 隧道、明峒 | 220602 |
| 明峒 | 450700 | 隧道、明峒 | 220602 |
| 地下人行通道 | 450800 | 通道 | 220604 |
| 道路交汇处 | 450900 | 交通连通交叉口 | 220800 |
| 公路标志 | 451000 | 公路附属设施 | 220702 |
| 中国公路零公里标志 | 451001 | 公路附属设施 | 220702 |
| 路标 | 451002 | 公路附属设施 | 220702 |
| 里程碑 | 451003 | 公路附属设施 | 220702 |
| 道路构造物及附属设施注记 | 459000 | 无对应 |  |
| 水运设施 | 460000 | 水运附属设施 | 220703 |
| 船码头 | 460100 | 水运附属设施 | 220703 |
| 水运港客运站 | 460101 | 水运附属设施 | 220703 |
| 固定顺岸码头 | 460102 | 水运附属设施 | 220703 |
| 固定堤坝码头 | 460103 | 水运附属设施 | 220703 |
| 栈桥式码头 | 460104 | 水运附属设施 | 220703 |
| 浮码头 | 460105 | 水运附属设施 | 220703 |
| 干船坞 | 460106 | 水运附属设施 | 220703 |
| 防波堤 | 460200 | 水运附属设施 | 220703 |
| 停泊场 | 460300 | 水运附属设施 | 220703 |
| 助航标志 | 460400 | 水运附属设施 | 220703 |
| 灯塔 | 460401 | 水运附属设施 | 220703 |
| 灯桩 | 460402 | 水运附属设施 | 220703 |
| 灯船 | 460403 | 水运附属设施 | 220703 |
| 浮标 | 460404 | 水运附属设施 | 220703 |
| 岸标、立标 | 460405 | 水运附属设施 | 220703 |
| 信号杆 | 460406 | 水运附属设施 | 220703 |
| 系船浮筒 | 460407 | 水运附属设施 | 220703 |
| 过江管线标 | 460408 | 水运附属设施 | 220703 |
| 航行险区 | 460500 | 水运附属设施 | 220703 |
| 沉船（露出） | 460501 | 水运附属设施 | 220703 |
| 沉船（淹没） | 460502 | 水运附属设施 | 220703 |
| 急流区域 | 460503 | 水运附属设施 | 220703 |
| 旋涡区域 | 460504 | 水运附属设施 | 220703 |
| 港口 | 460600 | 水运附属设施 | 220703 |
| 水运设施注记 | 469000 | 无对应 |  |
| 航道 | 470000 | 水运航道 | 220500 |
| 通航河段起迄点 | 470100 | 航道线 | 220501 |
| 航海线 | 470200 | 航海线 | 220502 |
| 航道注记 | 479000 | 无对应 |  |
| 空运设施 | 480000 | 航空附属设施 | 220704 |
| 机场 | 480100 | 航空附属设施 | 220704 |
| 空运设施注记 | 489000 | 无对应 |  |
| 其他交通设施 | 490000 | 内容整合后取消该类别 |  |
| 缆车道 | 490100 | 索道 | 220603 |
| 简易轨道 | 490200 | 索道 | 220603 |
| 架空索道 | 490300 | 索道 | 220603 |
| 索道 | 490301 | 索道 | 220603 |
| 端点、转折点支架 | 490302 | 索道 | 220603 |
| 滑道 | 490400 | 索道 | 220603 |
| 渡口 | 490500 | 水运附属设施 | 220703 |
| 火车渡 | 490501 | 水运附属设施 | 220703 |
| 汽车渡 | 490502 | 水运附属设施 | 220703 |
| 人渡 | 490503 | 水运附属设施 | 220703 |
| 汽车徒涉场 | 490504 | 水运附属设施 | 220703 |
| 行人徒涉场 | 490505 | 水运附属设施 | 220703 |
| 跳墩 | 490506 | 水运附属设施 | 220703 |
| 漫水路面 | 490507 | 水运附属设施 | 220703 |
| 过河缆 | 490508 | 水运附属设施 | 220703 |
| 其他交通设施注记 | 499000 | 无对应 |  |
| 管线 | 500000 | 管线 | 240000 |
| 输电线 | 510000 | 输电主干线及附属设施 | 240100 |
| 高压输电线 | 510100 | 高压输电线 | 240101 |
| 架空线 | 510101 | 高压输电线 | 240101 |
| 地下线 | 510102 | 高压输电线 | 240101 |
| 入地口 | 510103 | 无对应 |  |
| 配电线 | 510200 | 配电线 | 240102 |
| 架空线 | 510201 | 配电线 | 240102 |
| 地下线 | 510202 | 配电线 | 240102 |
| 入地口 | 510203 | 无对应 |  |
| 附属设施 | 510300 | 输电主干线附属设施 | 240103 |
| 电杆 | 510301 | 输电主干线附属设施 | 240103 |
| 电线架 | 510302 | 输电主干线附属设施 | 240103 |
| 电线塔（铁塔） | 510303 | 输电主干线附属设施 | 240103 |
| 电缆标 | 510304 | 输电主干线附属设施 | 240103 |
| 检修井孔 | 510305 | 输电主干线附属设施 | 240103 |
| 变电设备 | 510400 | 变电设备 | 240104 |
| 变电站（所） | 510401 | 变电设备 | 240104 |
| 变压器 | 510402 | 变电设备 | 240104 |
| 输电线注记 | 519000 | 无对应 |  |
| 通信线 | 520000 | 通信主干线及附属设施 | 240200 |
| 陆地通信线 | 520100 | 通信线 | 240201 |
| 地上 | 520101 | 通信线 | 240201 |
| 地下 | 520102 | 通信线 | 240201 |
| 入地口 | 520103 | 无对应 |  |
| 电缆标 | 520104 | 通信主干线附属设施 | 240202 |
| 检修井孔 | 520105 | 通信主干线附属设施 | 240202 |
| 海底光缆 | 520200 | 通信线 | 240201 |
| 通信线注记 | 529000 | 无对应 |  |
| 油、气、水输送主管道 | 530000 | 油气水输送主管道及附属设施 | 240300 |
| 油管道 | 530100 | 输送管道 | 240301 |
| 地上管道 | 530101 | 输送管道 | 240301 |
| 地下管道 | 530102 | 输送管道 | 240301 |
| 出入口 | 530103 | 无对应 |  |
| 架空管道 | 530104 | 输送管道 | 240301 |
| 天然气主管道 | 530200 | 输送管道 | 240301 |
| 地上管道 | 530201 | 输送管道 | 240301 |
| 地下管道 | 530202 | 输送管道 | 240301 |
| 出入口 | 530203 | 无对应 |  |
| 架空管道 | 530204 | 输送管道 | 240301 |
| 水主管道 | 530300 | 输送管道 | 240301 |
| 地上管道 | 530301 | 输送管道 | 240301 |
| 地下管道 | 530302 | 输送管道 | 240301 |
| 出入口 | 530303 | 无对应 |  |
| 架空管道 | 530304 | 输送管道 | 240301 |
| 油、气、水输送主管道注记 | 539000 | 无对应 |  |
| 城市管线 | 540000 | 城市管线及附属设施 | 240400 |
| 不明管线 | 540100 | 城市管线附属设施 | 240402 |
| 电力线 | 541000 | 城市管线 | 240401 |
| 供电线 | 541100 | 城市管线 | 240401 |
| 照明线 | 541200 | 城市管线 | 240401 |
| 电车线 | 541300 | 城市管线 | 240401 |
| 电信线 | 542000 | 城市管线 | 240401 |
| 给水管线 | 543000 | 城市管线 | 240401 |
| 地上管线 | 543001 | 城市管线 | 240401 |
| 地下管线出入口 | 543002 | 城市管线（地下管线） | 240401 |
| 架空管线 | 543003 | 城市管线 | 240401 |
| 墩架 | 543004 | 城市管线附属设施 | 240402 |
| 检修井 | 543005 | 城市管线附属设施 | 240402 |
| 水龙头 | 543006 | 城市管线附属设施 | 240402 |
| 消火栓 | 543007 | 城市管线附属设施 | 240402 |
| 排水管线 | 544000 | 城市管线 | 240401 |
| 雨水管线 | 544100 | 城市管线 | 240401 |
| 检修井 | 544101 | 城市管线附属设施 | 240402 |
| 雨水篦子 | 544102 | 城市管线附属设施 | 240402 |
| 污水管线 | 544200 | 城市管线 | 240401 |
| 检查井 | 544201 | 城市管线附属设施 | 240402 |
| 合流管线 | 544300 | 城市管线 | 240401 |
| 检查井 | 544301 | 城市管线附属设施 | 240402 |
| 燃气管线 | 545000 | 城市管线 | 240401 |
| 煤气管线 | 545100 | 城市管线 | 240401 |
| 地上管线 | 545101 | 城市管线 | 240401 |
| 地下管线出入口 | 545102 | 城市管线（地下管线） | 240401 |
| 架空管线 | 545103 | 城市管线 | 240401 |
| 墩架 | 545104 | 城市管线附属设施 | 240402 |
| 检修井 | 545105 | 城市管线附属设施 | 240402 |
| 天然气管线 | 545200 | 城市管线 | 240401 |
| 地上管线 | 545201 | 城市管线 | 240401 |
| 地下管线出入口 | 545202 | 城市管线（地下管线） | 240401 |
| 架空管线 | 545203 | 城市管线 | 240401 |
| 墩架 | 545204 | 城市管线附属设施 | 240402 |
| 检修井 | 545205 | 城市管线附属设施 | 240402 |
| 液化气管线 | 545300 | 城市管线 | 240401 |
| 地上管线 | 545301 | 城市管线 | 240401 |
| 地下管线出入口 | 545302 | 城市管线（地下管线） | 240401 |
| 架空管线 | 545303 | 城市管线 | 240401 |
| 墩架 | 545304 | 城市管线附属设施 | 240402 |
| 检修井 | 545305 | 城市管线附属设施 | 240402 |
| 热力管线 | 546000 | 城市管线 | 240401 |
| 地上管线 | 546001 | 城市管线 | 240401 |
| 地下管线出入口 | 546002 | 城市管线（地下管线） | 240401 |
| 架空管线 | 546003 | 城市管线 | 240401 |
| 墩架 | 546004 | 城市管线附属设施 | 240402 |
| 检修井 | 546005 | 城市管线附属设施 | 240402 |
| 工业管线 | 547000 | 城市管线 | 240401 |
| 地上管线 | 547001 | 城市管线 | 240401 |
| 地下管线出入口 | 547002 | 城市管线（地下管线） | 240401 |
| 架空管线 | 547003 | 城市管线 | 240401 |
| 墩架 | 547004 | 城市管线附属设施 | 240402 |
| 检修井 | 547005 | 城市管线附属设施 | 240402 |
| 综合管廊 | 548000 | 城市管线 | 240401 |
| 检查井 | 548001 | 城市管线附属设施 | 240402 |
| 城市管线注记 | 549000 | 无对应 |  |
| 境界与政区 | 600000 | 行政区划单元 | 310000 |
| 国外地区 | 610000 | 国家行政区 | 310101 |
| 国外区域 | 610100 | 国家行政区 | 310101 |
| 国界线 | 610200 | 国界线 | 310201 |
| 国外地区注记 | 619000 | 无对应 |  |
| 国家行政区 | 620000 | 国家行政区 | 310101 |
| 行政区域 | 620100 | 国家行政区 | 310101 |
| 国界线 | 620200 | 国界线 | 310201 |
| 巳定界 | 620201 | 国界线 | 310201 |
| 未定界 | 620202 | 国界线 | 310201 |
| 界桩、界碑 | 620300 | 界桩、界碑 | 310214 |
| 国家行政区注记 | 629000 | 无对应 |  |
| 省级行政区 | 630000 | 省级级行政区 | 310102 |
| 行政区域 | 630100 | 省级级行政区 | 310102 |
| 行政区界线 | 630200 | 省界线 | 310202 |
| 巳定界 | 630201 | 省界线 | 310202 |
| 未定界 | 630202 | 省界线 | 310202 |
| 界桩、界碑 | 630300 | 界桩、界碑 | 310214 |
| 省级行政区注记 | 639000 | 无对应 |  |
| 地级行政区 | 640000 | 地市级行政区 | 310103 |
| 行政区域 | 640100 | 地市级行政区 | 310103 |
| 行政区界线 | 640200 | 地市界线 | 310203 |
| 巳定界 | 640201 | 地市界线 | 310203 |
| 未定界 | 640202 | 地市界线 | 310203 |
| 界桩、界碑 | 640300 | 界桩、界碑 | 310214 |
| 地级行政区注记 | 649000 | 无对应 |  |
| 县级行政区 | 650000 | 县级行政区（县级市） | 310104 |
| 行政区域 | 650100 | 县级行政区（县级市） | 310104 |
| 行政区界线 | 650200 | 县界线 | 310204 |
| 巳定界 | 650201 | 县界线 | 310204 |
| 未定界 | 650202 | 县界线 | 310204 |
| 界桩、界碑 | 650300 | 界桩、界碑 | 310214 |
| 县级行政区注记 | 659000 | 无对应 |  |
| 乡级行政区 | 660000 | 乡（镇、街道）范围 | 310105 |
| 行政区域 | 660100 | 乡（镇、街道）范围 | 310105 |
| 行政区界线 | 660200 | 乡界线 | 310205 |
| 巳定界 | 660201 | 乡界线 | 310205 |
| 未定界 | 660202 | 乡界线 | 310205 |
| 界桩、界碑 | 660300 | 界桩、界碑 | 310214 |
| 乡级行政区注记 | 669000 | 无对应 |  |
| 其他区域 | 670000 | 无对应 |  |
| 自然、文化区 | 670100 | 自然、文化区域 | 310109 |
| 自然、文化保护区域 | 670101 | 自然、文化区域 | 310109 |
| 自然、文化保护区界 | 670102 | 自然、文化区界线 | 310209 |
| 特殊地区 | 670200 | 特殊管理区域（军事区） | 310108 |
| 特殊地区区域 | 670201 | 特殊管理区域（军事区） | 310108 |
| 特殊地区界线 | 670202 | 特殊管理区域界线（军事分界线） | 310208 |
| 国有农场、林场、牧场区 | 670300 | 国有农场、林场、牧场区域 | 310110 |
| 国有农场、林场、牧场区域 | 670301 | 国有农场、林场、牧场区域 | 310110 |
| 国有农场、林场、牧场界线 | 670302 | 国有农场、林场、牧场区界线 | 310210 |
| 开发区、保税区 | 670400 | 开发区、保税区、自贸区区域 | 310111 |
| 开发区、保税区区域 | 670401 | 开发区、保税区、自贸区区域 | 310111 |
| 开发区、保税区界线 | 670402 | 开发区、保税区、自贸区界线 | 310211 |
| 村界 | 670500 | 村界线 | 310206 |
| 已定界 | 670501 | 村界线 | 310206 |
| 未定界 | 670502 | 村界线 | 310206 |
| 界桩、界碑 | 670503 | 界桩、界碑 | 310214 |
| 其他区域注记 | 679000 | 无对应 |  |
| 地貌 | 700000 | 内容整合后取消该类别 |  |
| 等高线 | 710000 | 无对应 |  |
| 等高线 | 710100 | 无对应 |  |
| 首曲线 | 710101 | 无对应 |  |
| 计曲线 | 710102 | 无对应 |  |
| 间曲线 | 710103 | 无对应 |  |
| 助曲线 | 710104 | 无对应 |  |
| 草绘等高线 | 710200 | 无对应 |  |
| 首曲线 | 710201 | 无对应 |  |
| 计曲线 | 710202 | 无对应 |  |
| 雪山等高线 | 710300 | 无对应 |  |
| 首曲线 | 710301 | 无对应 |  |
| 计曲线 | 710302 | 无对应 |  |
| 示坡线 | 710400 | 无对应 |  |
| 等高线注记 | 719000 | 无对应 |  |
| 高程注记点 | 720000 | 无对应 |  |
| 高程点 | 720100 | 无对应 |  |
| 比高点 | 720200 | 无对应 |  |
| 特殊高程点 | 720300 | 无对应 |  |
| 水域等值线 | 730000 | 无对应 |  |
| 水下等高线 | 730100 | 无对应 |  |
| 首曲线 | 730101 | 无对应 |  |
| 计曲线 | 730102 | 无对应 |  |
| 间曲线 | 730103 | 无对应 |  |
| 当地平均海水面 | 730104 | 无对应 |  |
| 等深线 | 730200 | 无对应 |  |
| 水域等值线注记 | 739000 | 无对应 |  |
| 水下注记点 | 740000 | 无对应 |  |
| 水深点 | 740100 | 无对应 |  |
| 水下高程点 | 740200 | 无对应 |  |
| 干出高度点 | 740300 | 无对应 |  |
| 自然地貌 | 750000 | 内容整合后取消该类别 |  |
| 峰、柱 | 750100 | 峰、柱 | 110300 |
| 岩峰 | 750101 | 峰、柱 | 110300 |
| 黄土柱 | 750102 | 峰、柱 | 110300 |
| 独立石 | 750103 | 峰、柱 | 110300 |
| 土堆 | 750104 | 峰、柱 | 110300 |
| 石堆 | 750105 | 峰、柱 | 110300 |
| 漏斗 | 750200 | 漏斗 | 110400 |
| 岩溶漏斗 | 750201 | 漏斗 | 110400 |
| 黄土漏斗 | 750202 | 漏斗 | 110400 |
| 坑穴 | 750203 | 漏斗 | 110400 |
| 山洞、溶洞 | 750300 | 山洞、溶洞 | 110500 |
| 火山口 | 750400 | 火山口 | 110600 |
| 沟壑 | 750500 | 沟壑 | 110700 |
| 冲沟 | 750501 | 沟壑 | 110700 |
| 地裂缝 | 750502 | 沟壑 | 110700 |
| 陡崖(坎、岸) | 750600 | 陡崖、坎、岸 | 110800 |
| 土质陡崖、土质有滩陡岸 | 750601 | 陡崖、坎、岸 | 110800 |
| 石质陡崖、石质有滩陡岸 | 750602 | 陡崖、坎、岸 | 110800 |
| 土质无滩陡岸 | 750603 | 陡崖、坎、岸 | 110800 |
| 石质无滩陡岸 | 750604 | 陡崖、坎、岸 | 110800 |
| 陡石山、露岩地 | 750700 | 陡石山、露岩地 | 110900 |
| 陡石山 | 750701 | 陡石山、露岩地 | 110900 |
| 露岩地 | 750702 | 陡石山、露岩地 | 110900 |
| 岩墙 | 750703 | 陡石山、露岩地 | 110900 |
| 沙地 | 750800 | 沙地 | 150500 |
| 平沙地 | 750801 | 沙地 | 150500 |
| 灌丛沙堆 | 750802 | 沙地 | 150500 |
| 新月形沙丘 | 750803 | 沙地 | 150500 |
| 垄状沙丘 | 750804 | 沙地 | 150500 |
| 窝状沙地 | 750805 | 沙地 | 150500 |
| 格状沙丘 | 750806 | 沙地 | 150500 |
| 金子塔状沙丘 | 750807 | 沙地 | 150500 |
| 雪山 | 750900 | 冰雪 | 130000 |
| 粒雪原 | 750901 | 雪域 | 130100 |
| 冰川 | 750902 | 冰川 | 130200 |
| 冰裂隙 | 750903 | 其他冰雪地貌 | 130300 |
| 冰陡崖 | 750904 | 其他冰雪地貌 | 130300 |
| 冰碛 | 750905 | 其他冰雪地貌 | 130300 |
| 冰塔 | 750906 | 其他冰雪地貌 | 130300 |
| 雪域范围线 | 750907 | 雪域 | 130100 |
| 地质灾害地貌 | 751000 | 其他管理单元 | 340000 |
| 沙土崩崖 | 751001 | 其他管理单元 | 340000 |
| 石崩崖 | 751002 | 其他管理单元 | 340000 |
| 滑坡 | 751003 | 其他管理单元 | 340000 |
| 泥石流 | 751004 | 其他管理单元 | 340000 |
| 熔岩流 | 751005 | 其他管理单元 | 340000 |
| 自然地貌注记 | 759000 | 无对应 |  |
| 人工地貌 | 760000 | 人工地貌 | 260000 |
| 斜坡 | 760100 | 斜坡、陡坎 | 260101 |
| 未加固 | 760101 | 斜坡、陡坎 | 260101 |
| 已加固 | 760102 | 斜坡、陡坎 | 260101 |
| 田坎、路堑、沟堑、路堤 | 760200 | 田坎、路垫、沟垫、路堤 | 260102 |
| 未加固 | 760201 | 田坎、路垫、沟垫、路堤 | 260102 |
| 已加固 | 760202 | 田坎、路垫、沟垫、路堤 | 260102 |
| 垄 | 760300 | 垄 | 260103 |
| 石垄 | 760301 | 垄 | 260103 |
| 土垄 | 760302 | 垄 | 260103 |
| 人工地貌注记 | 769000 | 无对应 |  |
| 植被与土质 | 800000 | 农林用地与土质 | 150000 |
| 农林用地 | 810000 | 内容整合后取消该类别 |  |
| 地类界 | 810100 | 无对应 |  |
| 田埂 | 810200 | 田埂 | 260105 |
| 耕地 | 810300 | 耕地 | 150100 |
| 稻田 | 810301 | 耕地 | 150100 |
| 旱地 | 810302 | 耕地 | 150100 |
| 菜地 | 810303 | 耕地 | 150100 |
| 水生作物地 | 810304 | 耕地 | 150100 |
| 台田、条田 | 810305 | 耕地 | 150100 |
| 园地 | 810400 | 园地 | 150200 |
| 果园 | 810401 | 园地 | 150200 |
| 桑园 | 810402 | 园地 | 150200 |
| 茶园 | 810403 | 园地 | 150200 |
| 橡胶园 | 810404 | 园地 | 150200 |
| 其他园地 | 810405 | 园地 | 150200 |
| 林地 | 810500 | 林地 | 150300 |
| 成林 | 810501 | 林地 | 150300 |
| 幼林 | 810502 | 林地 | 150300 |
| 灌木林 | 810503 | 林地 | 150300 |
| 竹林 | 810504 | 林地 | 150300 |
| 疏林 | 810505 | 林地 | 150300 |
| 迹地 | 810506 | 林地 | 150300 |
| 苗圃 | 810507 | 林地 | 150300 |
| 防火带 | 810508 | 林地 | 150300 |
| 零星树木 | 810509 | 林地 | 150300 |
| 行树 | 810510 | 行树 | 230302 |
| 独立树 | 810511 | 独立树 | 230303 |
| 独立树丛 | 810512 | 独立树 | 230303 |
| 特殊树 | 810513 | 独立树 | 230303 |
| 天然草地 | 810600 | 草地 | 150400 |
| 高草地（芦苇地） | 810601 | 草地 | 150400 |
| 草地 | 810602 | 草地 | 150400 |
| 半荒草地 | 810603 | 草地 | 150400 |
| 荒草地 | 810604 | 草地 | 150400 |
| 农林用地注记 | 819000 | 无对应 |  |
| 城市绿地 | 820000 | 公共绿地 | 230300 |
| 人工绿地 | 820100 | 绿地 | 230301 |
| 花圃花坛 | 820200 | 绿地 | 230301 |
| 带状绿化树 | 820300 | 行树 | 230302 |
| 城市绿地注记 | 829000 | 无对应 |  |
| 土质 | 830000 | 其他土质单元 | 150700 |
| 盐碱地 | 830100 | 其他土质单元 | 150700 |
| 小草丘地 | 830200 | 其他土质单元 | 150700 |
| 裸土地 | 830300 | 其他土质单元 | 150700 |
| 龟裂地 | 830301 | 其他土质单元 | 150700 |
| 白板地 | 830302 | 其他土质单元 | 150700 |
| 石砾地 | 830400 | 其他土质单元 | 150700 |
| 沙砾地、戈壁滩 | 830401 | 其他土质单元 | 150700 |
| 石块地 | 830402 | 其他土质单元 | 150700 |
| 残丘地 | 830403 | 其他土质单元 | 150700 |
| 土质注记 | 839000 | 无对应 |  |
| 注： （1）对于原GB/T 13923-2006中多类要素合并为本文件同类基础地理实体的情况，应将原要素蕴含的信息作为对应基础地理实体数据的属性。 （2）对于原GB/T 13923-2006中无对应的要素，由于不属于地理实体定义范畴，删除原要素类型或将原要素蕴含的信息作为对应基础地理实体数据的属性。 |  |  |  |